ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
12.03.2018 № 52

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 квітня 2018 р. 
за № 395/31847

МЕТОДИКА 
обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел

І. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює порядок обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні.

Ця Методика використовується під час формування Звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС (далі - Звіт).

2. Скорочення та терміни, що використовуються у цій Методиці, вживаються у таких значеннях:

базовий період - період часу, що передує звітному періоду і включає повні календарні роки, починаючи з 2001 року і закінчуючи роком, що передує звітному;

додана маса теплових насосів - загальна маса теплових насосів, що надійшла в Україну впродовж облікового періоду або звітного періоду, яка визначається за даними Державної фіскальної служби;

додана потужність теплових насосів - сумарна теплова потужність теплових насосів, які ввозяться в Україну у кожному році звітного і базового періоду;

ефективна потужність теплових насосів - розрахункова частка наявної потужності теплових насосів, яка використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у кожному році звітного і базового періоду;

ефективна теплова потужність теплових насосів - частина наявної потужності, що складається з потужності теплових насосів, які відповідають визначеним вимогам щодо мінімального значення середнього коефіцієнта продуктивності, і використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

звітний період - календарний рік, щодо якого проводиться обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

класифікаційна група теплових насосів - окрема група теплових насосів однакового призначення та з однаковими видами теплоносіїв для підведення та відведення теплової енергії;

наявна потужність теплових насосів - розрахункова теплова потужність теплових насосів, яка використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

реверсивні кондиціонери - окрема група теплових насосів, яка відрізняється від інших за основним призначенням та позначається окремим товарним кодом УКТ ЗЕД;

SPF - мінімальне значення середнього коефіцієнта продуктивності теплового насоса (коефіцієнт продуктивності).

Інші терміни, використані у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про альтернативні джерела енергії».

3. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні за цією Методикою базується на визначенні обсягів доданої теплової потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи.

Класифікаційні групи теплових насосів та їх розрахункові показники  наведено в додатку 1до цієї Методики.

4. Для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні Державна фіскальна служба до 01 квітня 2018 року надає Держенергоефективності інформацію щодо обсягів імпорту на територію України теплових насосів та комплектуючих за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Методики, за кожен рік періоду з 2001 року по 2017 рік та до 01 квітня кожного наступного року - за попередній рік.

ІІ. Оцінка доданої потужності теплових насосів

1. Додана потужність теплових насосів класифікаційних груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери)» у кожному році базового та звітного періодів визначається за формулами

| де | Q3I | - | додана потужність теплових насосів класифікаційної групи «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)»; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4I | - | додана потужність теплових насосів класифікаційної групи «повітря - вода (реверсивні кондиціонери)»; |
|  | I | - | відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого провадиться розрахунок; |
|  | M1I | - | додана маса теплових насосів класифікаційних груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери») у кожному році, що визначається як сума загальної маси товарів за кодами товару згідно з УКТ ЗЕД 8415 81 00 10 та 8415 81 00 90. У разі відсутності відповідних даних визначається як загальна маса товару за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД 8415 81 00; |
|  | p1 | - | масова характеристика реверсивних кондиціонерів, яка приймається рівною 12 кг/кВт. |

2. Розрахунок доданої потужності теплових насосів усіх класифікаційних груп, крім груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери»), у кожному році базового та звітного періоду визначається за формулою

| де | QJ,I | - | додана потужність теплових насосів; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J | - | індекс кваліфікаційної групи; |
|  | I | - | відповідний рік базового та звітного періоду, щодо якого проводиться розрахунок; |
|  | M2I | - | додана маса теплових насосів, що визначається як загальна маса товару за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД 8418 61 00 00; |
|  | Vj | - | питома вага у загальній потужності кожної класифікаційної групи теплових насосів, крім реверсивних кондиціонерів, %; |
|  | p2 | - | масова характеристика теплових насосів, що приймається рівною 7,5 кг/кВт. |

ІІІ. Розрахунок наявної потужності теплових насосів

Наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного та базового періодів визначається за формулою

| де | PJ,I | - | наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QJ,I | - | додана потужність теплових насосів; |
|  | І | - | відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок; |
|  | J | - | індекс класифікаційної групи; |
|  | To | - | розрахунковий термін експлуатації теплових насосів, що приймається рівним 15 років; |
|  | QJ(I-To) | - | додана потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи, що вибуває з експлуатації внаслідок закінчення терміну експлуатації. |

ІV. Оцінка ефективної потужності теплових насосів

Ефективна потужність теплових насосів, що береться до уваги в обчисленнях частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні визначається за формулою

| де | NJ,I | - | ефективна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PJ,I | - | наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду; |
|  | KJ | - | відсоток наявної потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи, які відповідають вимогам коефіцієнта продуктивності SPF. |

Для теплових насосів з електричним приводом SPF=2,5; для теплових насосів з паливним приводом SPF=1,15.

V. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні

1. Частка енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у кожному році у загальному кінцевому обсязі її споживання обчислюється за формулою

| де |  | - | частка енергії, вироблена тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у відповідному році; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальний кінцевий обсяг споживання енергії в Україні у відповідному році (ГВт·год) приймається за даними Держстату; |
|  |  | - | загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел (ГВт·год) у відповідному році. |

2. Загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел у відповідному році визначається за формулою

| де | EI | - | загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел у відповідному році; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | - | відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок; |
|  |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням аеротермальної енергії; |
|  |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням геотермальної енергії; |
|  |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням гідротермальної енергії. |

3. Обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням джерел аеротермальної, геотермальної і гідротермальної енергії розраховується з урахуванням рекомендованих середніх значень коефіцієнта продуктивності SPF та кількості годин використання встановленої потужності (H) теплових насосів з електричним приводом, неведених у додатку 3 до цієї Методики, за формулами

| де |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням аеротермальної енергії; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням геотермальної енергії; |
|  |  | - | обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням гідротермальної енергії; |
|  | І | - | відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок; |
|  | J | - | індекс класифікаційної групи теплових насосів, що використовують аеротермальну, геотермальну та гідротермальну енергію; |
|  |  | - | ефективна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році базового та звітного періодів; |
|  |  | - | кількість годин використання ефективної потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи; |
|  |  | - | мінімальне середнє значення коефіцієнта продуктивності теплових насосів кожної класифікаційної групи. |

VI. Використання результатів обчислень

Результати обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні за кожний звітний період мають містити:

ефективну потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи, наведену в одиницях ГВт;

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням джерел аеротермальної, геотермальної і гідротермальної  енергії;

загальний обсяг енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел;

загальний кінцевий обсяг споживання енергії в Україні у звітному періоді за даними Держстату;

частку енергії, вироблену тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у звітному періоді.

Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні здійснюється Держенергоефективності.

Заступник директора 
Департаменту систем 
життєзабезпечення 
та житлової політики

В.В. Токаренко