|  | Додаток 1 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 2.1 глави 2 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії

| Групи шкідливих речовин (за особливостями біологічної дії-1) | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимий | шкідливий |  |  |  | небезпечний |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  | кратність перевищення ГДК, разів |  |  |  |  |  |
| Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, 2 класів небезпечності-2 | ≤ГДК | 1,1-3,0 | 3,1-6,0 | 6,1-10,0 | 10,1-20,0 | >20,0 |
| Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 3, 4 класів небезпечності-2 | ≤ГДК | 1,1-3,0 | 3,1-10,0 | 10,1-15,0 | >15,0 | - |
| Речовини з гостроспрямованим механізмом дії-3 | ≤ГДК | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | 4,1-6,0 | 6,1-10,0 | >10,0** |
| Подразнювальні речовини-4 | ≤ГДК | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | 5,1-10,0 | 10,1-50,0 | >50,0** |
| Канцерогени-5 | - | - | - | - | - | - |
| І група | ≤ГДК | - | - | - | - | * |
| ІІА група | ≤ГДК | - | - | - | * | - |
| Алергени-6 | ≤ГДК | 1,1-2,0 | 2,1-3,0 | 3,1-15,0 | 15,1-20,0 | >20,0 |
| Речовини переважно фіброгенної дії-7 | ≤ГДК | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | 5,1-10,0 | >10,0 |  |

__________ 
-1Якщо речовина чинить два і більше ефектів, які підпадають під різні групи щодо особливостей біологічної дії, клас умов праці визначається за ефектом, який оцінюється більш жорстко. 
-2Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1-7 до «Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року № 4617-88. 
-3Відповідно до значень ГДК та орієнтовно безпечних рівнів впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є гостроспрямована дія (позначка «Г»). 
-4Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони. 
-5Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є канцерогенна дія (позначка «К»), та Гігієнічного нормативу України «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року № 7. 
-6Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є алергенна дія (позначка «А»). 
-7Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є фіброгенна дія (позначка «Ф»). 
*Незалежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони умови праці мають бути віднесені до цього класу. 
**Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого отруєння працюючих, у тому числі й смертельного.