ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
14 січня 2019 року N 6

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2019 р. за N 125/33096

### ПОРЯДОК
визначення популяційного еквівалента населеного пункту

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення популяційного еквівалента населеного пункту.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України та Законі України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".

3. Популяційний еквівалент населеного пункту застосовується для визначення необхідності впровадження централізованого водовідведення у населеному пункті та поступовості запровадження заходів щодо ступеня очищення стічних вод.

4. Популяційний еквівалент населеного пункту визначається органами місцевого самоврядування за формулою

|  | , де |
| --- | --- |

Nп.е. - популяційний еквівалент населеного пункту;

Len5 - максимальне середнє за тиждень розрахункове забруднення стічних вод за БСК5, г О2/м3;

Q - витрата стічних вод, м3/добу.

5. Популяційний еквівалент населеного пункту визначають органи місцевого самоврядування у складі місцевих правил приймання стічних вод.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил приймання стічних вод, застосовуються Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508, та популяційний еквівалент населеного пункту, визначений за формулою, наведеною у пункті 4 цього Порядку.

6. Навантаження органічними речовинами, виражене у популяційному еквіваленті населеного пункту, обчислюється виходячи з максимального середнього за тиждень навантаження органічними речовинами за показником біохімічного споживання кисню (БСК5), що визначається в стічних водах з приймальної камери згідно з технологічним регламентом експлуатації очисних споруд протягом року, за винятком особливих ситуацій (наприклад, таких, що виникають внаслідок сильних дощів).

7. У разі проведення інструментально-лабораторних вимірювань БСК5 обов'язковою є процедура пригнічення життєдіяльності нітрифікуючих бактерій під час інкубації проб стічної води.

| Заступник начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів - начальник відділу збереження та раціонального використання водних ресурсів | О. Бонь |
| --- | --- |