|  | Додаток 3 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 3.1 глави 3 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих чинників біологічного походження

| Шкідливі чинники* |  | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимий | шкідливий |  |  |  | небезпечний |
|  |  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  |  | перевищення ГДК, разів |  |  |  |  |  |
| Мікроорганізми-продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів* |  | ≤ГДК | 1,1-10,0 | 10,1-100,0 | >100 | - | - |
| Патогенні мікроорганізми** | Особливо небезпечні інфекції*** | - | - | - | - | - | + |
|  | Збудники інших інфекційних захворювань | - | - | + | + | - | - |

__________ 
*Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1-7 до «Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року № 4617-88. 
**Умови праці нижчевказаних категорій працівників відносять до відповідного класу без проведення досліджень. Роботу в спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин відносять: 
до 4 класу небезпечних умов, якщо працівники проводять роботи зі збудниками (або мають контакт з хворими) особливо небезпечних хвороб; 
до ступеня 3.2 - умови праці працівників підприємств м’ясної та шкіряної промисловості, робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням каналізаційних систем; 
до ступеня 3.3 - умови праці працівників, які мають контакт зі збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів. 
***Відповідно до Державних санітарних правил 9. Епідеміологія. 9.5. Стан здоров’я населення у зв’язку з впливом мікробіологічного фактора. Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ групи патогенності, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 35.