Додаток 4 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункти 4.1 глави 4 та 5.1 глави 5 розділу ІІ)

КЛАСИ 
умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочому місці

| Назва фактора, показника, одиниці виміру | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимий | шкідливий |  |  |  | небезпечний |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| ШУМ: | рівні звуку, до (включно) |  |  |  |  |  |
| рівень звуку, дБА; еквівалентний рівень звуку, дБАекв. | ≤ГДР* | 85 | 95 | 105 | 115 | >115 |
| рівень звукового тиску в будь-якій октавній смузі, дБ |  |  |  |  |  | >135** |
| ІНФРАЗВУК: | перевищення ГДР, до (включно) |  |  |  |  |  |
| загальний рівень звукового тиску, дБ Лін; еквівалентний загальний рівень звукового тиску, дБ Лінекв. | ≤ГДР* | 5 | 10 | 15 | 20 | >20 |
| УЛЬТРАЗВУК ПОВІТРЯНИЙ: рівні звукового тиску в октавних (1/3 октавних) смугах частот, дБ | ≤ГДР* | 10 | 20 | 30 | 40 | >40 |
| УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНИЙ: логарифмічний рівень пікового значення віброшвидкості, дБ | ≤ГДР* | 5 | 10 | 15 | 20 | >20 |
| ВІБРАЦІЯ ЛОКАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів | перевищення ГДР, до (включно) |  |  |  |  |  |
|  | ≤ГДР*** | 3/1,4 | 6/2 | 9/2,8 | 12/4 | >12/4 |
| ВІБРАЦІЯ ЗАГАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів | ≤ГДР*** | 6/2 | 12/4 | 18/6 | 24/8 | >24/8 |
| ВІБРАЦІЯ ІМПУЛЬСНА: | перевищення ГДР, до (включно) |  |  |  |  |  |
| сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення | ≤ГДР**** | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | >5 |
| пікове значення віброприскорення, дБ |  |  |  |  |  | >160 |

__________ 
* Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99. 
** Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83. 
*** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99. 
**** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 (таблиця 4) визначається перевищення кількості виміряних імпульсів за робочу зміну/годину відносно допустимої кількості імпульсів (ГДР) для цього виміряного пікового значення віброприскорення в діапазоні 120-160 дБ. Визначення вібраційного навантаження від імпульсної вібрації при послідовній роботі кількома інструментами наведено в додатку 11 до ДСН 3.3.6.039-99.