|  | Додаток 6 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці за показником ТНС-індексу* для виробничих приміщень незалежно від періоду року та відкритих територій у теплу пору року

| Категорія робіт | Загальні енерговитрати, Вт | Класи умов праці |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальний | допустимий | шкідливий |  |  |  | небезпечний |
|  |  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1а | до 139 | 21,0-23,4 | 23,5-26,4 | 26,5-26,6 | 26,7-27,4 | 27,5-28,6 | 28,7-31,0 | більше 31,0 |
| 1б | 140-174 | 20,2-22,8 | 22,9-25,8 | 25,9-26,1 | 26,2-26,9 | 27,0-27,9 | 28,0-30,3 | більше 30,3 |
| 2а | 175-232 | 19,2-21,9 | 22,0-25,1 | 25,2-25,5 | 25,6-26,3 | 26,3-27,3 | 27,4-29,9 | більше 29,9 |
| 2б | 233-290 | 18,2-20,9 | 21,0-23,9 | 24,0-24,2 | 24,3-25,0 | 25,1-26,4 | 26,5-29,1 | більше 29,1 |
| 3 | більше 290 | 17,0-18,9 | 19,0-21,8 | 21,9-22,2 | 22,3-23,4 | 23,5-25,7 | 25,8-27,9 | більше 27,9 |

__________ 
* ТНС-індекс - індекс теплового навантаження середовища.