|  | Додаток 7 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень в холодну пору року

| Показники мікроклімату | Класи умов праці |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальний | допустимий | шкідливий |  |  |  | небезпечний |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Температура повітря, °С* | за ДСН 3.3.6.042-99** |  | вище або нижче ГДР, °С |  |  |  |  |
|  |  |  | до ±2,0 | ±(2,1-4,0) | ±(4,1-6,0) | ±(6,1-8,0) | - |
| Швидкість руху повітря, м/с* | за ДСН 3.3.6.042-99 |  | перевищення ГДР, разів |  |  |  |  |
|  |  |  | до 3 | більше 3 | - | - | - |
| Відносна вологість повітря, % | за ДСН 3.3.6.042-99 |  | перевищення ГДР, % |  |  |  |  |
|  |  |  | до 15 | більше 15 | - | - | - |
| Теплове випромінювання, Вт/м-2 | за ДСН 3.3.6.042-99 | за ДСН 3.3.6.042-99 пункти 1.2.5, 1.2.6 | перевищення ГДР, Вт/м-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 140 | - | - | - | - |
|  |  |  | 141-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3500 | > 3500 |

__________ 
* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці. 
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.