|  | Додаток 8 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року, в неопалюваних та охолоджених приміщеннях*

| Показник | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимий | шкідливий (нижня межа)** |  |  |  | небезпечний |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Температура повітря, °С |  |  |  |  |  |  |
| Кліматичні зони: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -10,0 | -14,9 - -10,1 | -20,0 - -15,0 | -25,0 - -20,1 | -30,0 - -25,1 | нижче -30 |
| 3 | -7,0 | -12,0 - -7,1 | -17,0 - -12,1 | -22,0 - -17,1 | -27,0 - -22,1 | нижче -27 |

__________ 
* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J, °С, м-2/Вт); 0,61 (2); 0,51 (3). 
** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентації часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).