|  | Додаток 11 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 8.1 глави 8 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)

| Показник виробничого середовища | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимий - 2 | шкідливий - 3 |  |  |  | небезпечний - 4 |
|  |  | 1 ступінь | 2 ступінь | 3 ступінь | 4 ступінь |  |
| Постійне магнітне поле** | ≤ГДР* | ≤5 | ≤10 | ≤50 | ≥100 | - |
| Електростатичне поле*** | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | - |
| Електричні поля промислової частоти (50 Гц)** | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | >40 |
| Магнітні поля промислової частоти (50 Гц)** | ≤ГДР* | ≤5 | ≤10 | ≤50 | >50 | - |
| Електромагнітні поля радіочастотного діапазону**: |  |  |  |  |  |  |
| 0,001-0,01 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | - |
| 0,01-0,06 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | - |
| 0,06-3,0 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | - |
| 3,0-30,0 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | - |
| 30,0-300,0 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | >100**** |
| 300,0 МГц - 300,0 ГГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | >100**** |
| Імпульсні ЕМП в діапазоні частот 0-1000 МГц | ≤ГДР* | ≤3 | ≤5 | ≤10 | >10 | >100**** |

__________ 
* Значення ГДР, з якими порівнюються вимірювані на робочих місцях величини ЕМП, визначаються залежно від тривалості дії фактора протягом робочого дня. 
** Відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002. 
*** Відповідно до «Санитарно-гигиенических норм допустимой напряженности электростатического поля», затверджених заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 10 жовтня 1977 року № 1757-77, та ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 
**** Перевищення максимального значення ГДР за ДСН 3.3.6.096-2002.