|  | Додаток 12 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 8.1 глави 8 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань оптичного діапазону (лазерне та ультрафіолетове)

| Показник виробничого середовища |  | Класи умов праці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимий - 2 | шкідливий - 3 |  |  |  | небезпечний - 4 |
|  |  |  | 1 ступінь | 2 ступінь | 3 ступінь | 4 ступінь |  |
| Лазерне випромінювання* |  | ≤ГДР1, 2 | ≤ГДР1, 2 | < 10 ГДР1, 2 | < 10-2ГДР1, 2 | < 10-3ГДР1, 2 | > 10-3 ГДР1, 2 |
| Ультрафіолетове випромінювання | За наявності виробничих джерел УФ-А, УФ-В, УФ-С | ДІО** | > ДІО** | - | - | - | - |
|  | За наявності джерел УФО профілактичного призначення УФ-В, мВт/м-2*** | 9-45 | <9 >45 | - - | - - | - - | - - |

__________ 
* Відповідно до СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» (ГДР1 - для хронічної дії, ГДР2 - для одноразової дії). 
** Відповідно до СН 4557-88. При перевищенні допустимої інтенсивності опромінення (ДІО) робота дозволяється за умови використання засобів колективного або індивідуального захисту. 
*** Відповідно до Методичних вказівок «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения», затверджених заступником Міністра охорони здоров’я СРСР від 03 серпня 1989 року № 5046-89, оцінюється профілактичне опромінення, його недостатність (< 9 мВт/м-2) або небезпечність (> 45 мВт/м-2). У цих випадках джерело вимикається і при оцінці параметрів визначається як відсутність профілактичного опромінення.