Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до упакованих одиниць

1. Упаковані одиниці, на які поширюється дія Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку 
(далі — Технічний регламент), повинні відповідати таким вимогам:

1) середнє значення фактичного вмісту не повинно бути меншим за номінальний вміст;

2) частка упакованих одиниць з від’ємним відхиленням, що перевищує допустиме від’ємне відхилення, визначене у пункті 5 цього додатка, повинна бути достатньо малою, щоб партії упакованих одиниць відповідали вимогам, визначеним у додатку 2 до Технічного регламенту;

3) на жодну упаковану одиницю з від’ємним відхиленням, що перевищує подвійне значення допустимого від’ємного відхилення, визначене у пункті 5 цього додатка, знак  відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту не наноситься.

2. Номінальним вмістом упакованої одиниці є маса або об’єм товару, що зазначені на упакованій одиниці  та повинні міститися в ній.

3. Фактичним вмістом упакованої одиниці є маса або об’єм товару, що в ній фактично містяться. З метою здійснення контролю за вмістом упакованої одиниці (вираженого в одиницях об’єму) значення фактичного вмісту визначаються при температурі 20 С або приводяться до неї незалежно від того, за якої температури здійснювалося пакування або контроль, крім товарів глибокої заморозки або заморожених товарів, номінальним вмістом яких є об’єм.

4. Від’ємним відхиленням вмісту упакованої одиниці є різниця, на яку  фактичний вміст упакованої одиниці менший за її номінальний вміст.

5. Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці встановлюється відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

| Номінальний вміст (грамів/мілілітрів) | Допустиме від’ємне відхилення |  |
| --- | --- | --- |
|  | відсотків | грамів/ мілілітрів |
| Від 5 до 50 | 9 |  |
| Від більше ніж 50 до 100 |  | 4,5 |
| Від більше ніж 100 до 200 | 4,5 |  |
| Від більше ніж 200 до 300 |  | 9 |
| Від більше ніж 300 до 500 | 3 |  |
| Від більше ніж 500 до 1000 |  | 15 |
| Від більше ніж 1000 до 10000 | 1,5 |  |

Допустиме від’ємне відхилення у відсотках, що перераховується в одиниці маси або об’єму, округлюється до ближчого кратного 0,1 грама або мілілітра.

6. На всіх упакованих одиницях, виготовлених відповідно до вимог Технічного регламенту, пакувальником або за письмовим дорученням його представником наноситься маркування, яке повинне бути незмивним, помітним та розбірливим і містити:

1) номінальний вміст, виражений в кілограмах, грамах, літрах, сантилітрах або мілілітрах, що зазначається цифрами відповідно до таблиці 2, після яких розташовані назва або позначення одиниці вимірювання відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;

Таблиця 2

| Номінальний вміст (грамів/мілілітрів) | Мінімальна висота цифр, якими позначається номінальний вміст (міліметрів) |
| --- | --- |
| До 50 включно | 2 |
| Від 51 до 200 включно | 3 |
| Від 201 до 1000 включно | 4 |
| Від 1001 | 6 |

2) найменування, зареєстроване комерційне найменування та/або зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), що дає змогу центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі — орган з метрологічного нагляду), ідентифікувати пакувальника або особу, яка організовує пакування, або імпортера, який є резидентом України;

3) знак відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту (заввишки не менш як 3 міліметри), який розміщується в тому самому місці, що і номінальний вміст, та нанесенням якого пакувальник або імпортер гарантує, що упакована одиниця відповідає вимогам Технічного регламенту. Вимоги до форми цього знака наведено в додатку 3 до Технічного регламенту.

Не допускається нанесення на упаковані одиниці знаків або написів, які можна сплутати із знаком відповідності.

7. Пакувальник або імпортер несе відповідальність за забезпечення відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту.

Фактичний вміст упакованої одиниці визначається або контролюється пакувальником чи імпортером із застосуванням засобів вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності або періодичну повірку відповідно до законодавства та придатні для здійснення необхідних процедур.

Фактичний вміст упакованої одиниці може визначатися шляхом проведення вибіркового контролю.

Якщо фактичний вміст не визначається, пакувальник:

здійснює в установленому порядку виробничий контроль за відповідністю упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту;

зберігає та подає органові з метрологічного нагляду документи, що містять результати такого контролю.

У разі ввезення упакованих одиниць на територію України імпортер, який є резидентом України, замість визначення фактичного вмісту упакованої одиниці та здійснення контролю за ним може подавати документи, що підтверджують визначення такого вмісту або здійснення контролю за ним пакувальником, органові з метрологічного нагляду за його обґрунтованим запитом.

Для товарів, номінальним вмістом яких є об’єм, одним з методів забезпечення відповідності вимогам щодо вимірювання та контролю є використання (під час виготовлення упакованої одиниці) мірної ємності, тип якої визначено відповідно до Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 607 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2268), і яка наповнюється з урахуванням умов, визначених у зазначеному та цьому технічних регламентах.

8. Орган з метрологічного нагляду з метою встановлення відповідності упакованих одиниць Технічному регламенту здійснює вибірковий статистичний контроль у приміщеннях пакувальника або представника пакувальника чи імпортера, які є резидентами України.

Статистичний контроль упакованих одиниць здійснюється згідно з методами приймального контролю якості. У разі коли статистичний контроль здійснюється іншими методами, ніж визначені у додатку 2 до Технічного регламенту, він повинен за ефективністю здійснення відповідати методам статистичного контролю упакованих одиниць, визначеним у додатку 2.

План вибіркового контролю, що використовується, вважається порівняним з планом, рекомендованим у додатку 2, якщо абсциса точки ординати 0,1 на кривій оперативної характеристики першого плану (імовірність прийняття партії становить 0,1) відхиляється менш як на 15 відсотків від абсциси відповідної точки на кривій оперативної характеристики плану вибіркового контролю, рекомендованого в додатку 2, що є умовою прийнятності методу за критерієм щодо мінімального вмісту.

План вибіркового контролю, що використовується, вважається порівняним з планом, наведеним у додатку 2, якщо, беручи до уваги криві оперативних характеристик обох планів, для яких віссю абсцис є  
(m — фактичне середнє значення для партії), абсциса точки ординати 0,1 на кривій першого плану (імовірність прийняття партії становить 0,1) відхиляється менш як на 5 відсотків від абсциси відповідної точки на кривій плану вибіркового контролю, рекомендованого в додатку 2, що є умовою прийнятності методу за критерієм щодо середнього значення, яке обчислюється за методом стандартного відхилення.

9. Технічний регламент не виключає перевірок, які відповідно до законодавства можуть бути проведені органом з метрологічного нагляду під час обігу упакованих одиниць на ринку.