ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією шліфувальник по дереву (далі -шліфувальник).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах меблевого виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Циліндрові верстати з механічним подаванням використовуються для шліфування плоских поверхонь щитів, брусків, рамок.

1.4 На широкострічкових шліфувальних верстатах з верхнім та нижнім розташуванням агрегатів (одно-, дво- і трьохагрегатні) з механічним подаванням шліфують деревностружкові плити, фанеру, обличковані щити.

1.5 Робота на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. Під час виконання шліфувальних робіт утворюється велика кількість шкідливого для людини деревного, абразивного і скляного пилу, який може легко спалахнути та вибухнути внаслідок накопичення зарядів статичної електрики.

1.6 До самостійного виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок в період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.7 Шліфувальники, які виконують роботи на циліндрових і широкостріч-кових шліфувальних верстатах, зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.8 Під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах можуть мати місце такі фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- недостатня освітленість робочої зони.

1.9 Для виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах шліфувальникам видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- напівкомбінезон бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців;

- напівчеревики шкіряні антистатичні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУ17 УРСР 41-02-90) на 12 місяців;

- рукавички бавовняні згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці;

- респіратор пилозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 - 2001 до зносу. Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313

понад установленої норми.

1.10 Шліфувальники, які працюють на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на верстаті готові вироби, інструменти, заготовки, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.11 Шліфувальники зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.12 Шліфувальники, які виконують роботи на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.13 Порушення шліфувальником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових та гальмівних пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів верстата.

2.4 Провести зовнішній огляд верстата і переконатися в справності:

- електрообладнання і заземлювальних пристроїв;

- пристроїв, що запобігають накопиченню статичної електрики;

- гальмівного пристрою і блокувань;

- балансування робочих органів, які несуть шліфувальне полотно. Допустимий дисбаланс і умови балансування на конкретні моделі верстатів указані в експлуатаційній документації підприємства-виробника обладнання;

- огородження неробочої частини стрічки, пасових і зубчастих передач;

- противикидних пристроїв широкострічкових верстатів з контактним вальцем;

- подавальних вальців (відсутність дефектів на поверхні);

- пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;

- пиловловлювачів, пневмотранспорту, вентиляційної системи.

2.5 Перевірити справність притискних пристосувань циліндрових шліфувальних верстатів. Конструкція кріплення повинна забезпечувати щільне прилягання шліфувальної шкурки до поверхні циліндра.

2.6 Впевнитися в правильності встановлення шліфувальної стрічки. Стрічка повинна бути закріплена на поверхні циліндра без складок і виступаючих країв. Верхній край шкурки в місцях з'єднання на циліндрі повинен бути повернутий у напрямку зворотному обертанню циліндра.

2.7 Перевірити шліфувальну стрічку широкострічкових верстатів (відсутність надірваних і нерівних країв, міцність склеювання шва), а також пристроїв, які забезпечують її постійний натяг під час роботи. З'єднувальний шов шліфувальної стрічки повинен бути виконаний так, щоб його зовнішня (робоча) сторона була повернута у напрямку зворотному руху стрічки.

2.8 Переконатися в достатньому змащуванні необхідних механізмів обладнання.

2.9 Розкласти інструменти, пристосування і прилади так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.10 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.11 Попередити оточуючих про вмикання обладнання, дати сигнал про початок роботи.

2.12 Перевірити роботу обладнання на холостому ходу.

2.13 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.14 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням обладнання впевнитися, що його пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Працювати тільки на справному обладнанні, застосовувати під час виконання робіт справні допоміжні пристосування.

3.3 Слідкувати, щоб деталі, які необхідно шліфувати, не мали тріщин, зади-рів, відщепів.

3.4 Сортувати деталі, які необхідно подавати у верстат, за товщиною.

3.5 Слідкувати за справністю роботи місцевих відсмоктувачів, пневмотранс-портної та вентиляційної систем.

3.6 Оброблені деталі складати на відведені місця або візки. Висота штабеля не повинна перевищувати 1,5 м.

3.7 Використовувати інструменти, що не дають іскроутворення під час удару.

3.8 Шліфувальник зобов'язаний зупинити верстат і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи верстат навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час заміни шліфувальної шкурки;

- під час регулювання та налагодження верстата;

- під час прибирання, чищення, змащування верстата;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.9 Не допускається працювати в одязі із синтетичних тканин, взуття повинне бути антистатичне.

3.10 Забороняється:

- працювати без головного убору і рукавичок, що захищають долоні та пальці рук;

- використовувати на верстатах надірвану, з нерівними краями, нещільно склеєну шліфувальну шкурку;

- перевіряти чистоту шліфування рукою, якщо верстат працює;

- допускати накопичення пилу на верстаті та робочому місці в небезпечних кількостях.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути обладнання, зняти виготовлені деталі або вироби і покласти у відведене місце.

4.2 Привести в порядок робоче місце:

- зібрати та перевірити справність інструменту і пристосувань, якими користувались під час роботи, покласти їх у відведене місце;

- провести вологе прибирання верстата від пилу;

- провести очищення пневмотранспортної системи;

- ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для запобігання пожежі зібрати і скласти в закриту металеву ємність та винести з приміщення у спеціально відведене місце.

4.3 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.4 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу.

4.5 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних верстатах можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення вибуху і пожежі;

- зіткнення рук шліфувальника з рухомими частинами обладнання.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні або пристосуваннях необхідно:

- негайно відвести деталь, що обробляється, від робочого органу та вимкнути обладнання;

- повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і діяти за їх вказівкою.

5.3 Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної безпеки:

- вимкнути обладнання, освітлення, вентиляцію, пневмотранспортну систему;

- негайно попередити керівника робіт;

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної безпеки.

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку пожежі.

5.4 Під час появи ознак загоряння електрообладнання (перегрів, поява диму, запах горілого) необхідно вимкнути верстат і доповісти безпосередньому керівнику робіт.

5.5 Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку мають негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.