ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 р. N 488 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за N 712/12586

### ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ НОРМИ СЕРЕДНЬОГО РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН, ВИКОНАНИХ НА КОЛІСНИХ ШАСІ

### 1. Галузь застосування

Ці Норми розроблено відповідно до Законів України "Про автомобільний транспорт" та "Про дорожній рух".

Норми призначено для застосування підприємствами й організаціями, які експлуатують, утримують: колісні транспортні засоби, спеціальні машини, виконані на колісних шасі, що пересуваються вулично-дорожньою мережею загального користування та в особливих умовах експлуатації.

Ці Норми не поширюються на пневматичні шини тролейбусів, спеціальних колісних транспортних засобів, які експлуатують за прямим призначенням підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на пневматичні шини перегонових, спортивних колісних транспортних засобів, а також які виготовлено понад 30 років тому і мають колекційну цінність.

(абзац третій розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.11.2014 р. N 598,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 інфраструктури України від 19.10.2015 р. N 413,
від 21.05.2018 р. N 224)

Норми не поширюють на колісні транспортні засоби та спеціальні машини, виконані на колісних шасі, які виконують лише агротехнічні, лісотехнічні та інші, невизначені цим документом, технологічні операції без пересування вулично-дорожньою мережею загального користування.

Норми не поширюють на великогабаритні й надвеликогабаритні пневматичні шини, виконані за ДСТУ 4141-2002 "Шини пневматичні великогабаритні і надвеликогабаритні для позадорожніх кар'єрних автомобілів. Технічні умови", за ГОСТ 26585-2003 "Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей. Технические условия", а також на пневматичні шини, які застосовують у транспортних засобах не за прямим призначенням або з порушенням вимог їхніх правил експлуатації, або вимог експлуатаційної документації виробника транспортних засобів, а також обов'язкових вимог стандартів, технічних регламентів, кодексів усталеної практики, зводів правил та інших нормативних документів.

### 2. Терміни, визначення та умовні познаки

2.1. Терміни та визначення, що застосовано в Нормах, мають таке значення:

автомобільний перевізник (далі - перевізник) - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи/та вантажів транспортними засобами;

автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій;

відновлена пневматична шина - пневматична шина, відремонтована заміною зношеного протектора новим. Ця заміна також може передбачати повне або часткове відновлення верхнього шару покривної гуми боковин шини;

дорожньо-кліматичні зони:

гірська дорожньо-кліматична зона 1 - дорожньо-кліматична зона, розташована на південний захід із відхиленням ±30 км від рубежу, що проходить через міста: Добромиль, Борислав Львівської обл. -- Долина, Надвірна, Коломия Івано-Франківської обл. - Чернівці, а також зона Гірського Криму 2;

____________
1 Зони визначено на підставі дорожньо-кліматичного районування території України за нормативним документом ДБН В.2.3-4-2000 "Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги". Рубежі дорожньо-кліматичних зон наносять на топографічну карту з масштабом два кілометри в одному сантиметрі.

2 Підприємства, організації, що розташовані на межах дорожньо-кліматичних зон, належать до:

північної дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в містах Київ, Львів, Суми;

центральної дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в містах Кіровоград, Житомир;

гірської дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в м. Чернівці.

південна дорожньо-кліматична зона 1 - південна зона України, розташована з відхиленням ±30 км на південь і південний схід від південного рубежу центральної дорожньо-кліматичної зони;

північна дорожньо-кліматична зона 1 - північна зона України, розташована з відхиленням ±30 км від рубежу, що проходить через міста: Краковець Львівської обл. - Львів 2 - Житомир 2 - Київ 2 - Суми 2 - Миропілля Сумської обл.;

центральна дорожньо-кліматична зона 1 - центральна зона України з відхиленням ±30 км від південного рубежу північної дорожньо-кліматичної зони до рубежу, що проходить через міста: Кодима Одеської обл. - Кіровоград 2 - Зачепилівка Харківської обл. - Троїцьке Луганської обл.;

задовільний технічний стан дорожнього покриття - технічний стан дорожнього покриття, який відповідає вимогам його нормативної документації;

індекс навантаги - цифровий код, яким зазначають найбільшу навантагу, яку здатна нести пневматична шина в умовах експлуатації на швидкості руху, позначеній символом категорії швидкості;

інтенсивність експлуатації пневматичних шин - середній пробіг шин, визначений за певний проміжок часу;

коефіцієнт використання вантажності колісного транспортного засобу (kв) - відношення кількості вантажу, фактично перевезеного колісним транспортним засобом за час спостереження, до кількості вантажу, який можливо перевезти за цей час, згідно з характеристиками колісного транспортного засобу, визначеними в його експлуатаційній документації;

коефіцієнт використання пасажировмісності (kпас) - відношення фактичного числа пасажирів, які сидять і стоять, до числа пасажирів, яких можливо перевозити пасажирським транспортним засобом згідно з технічними характеристиками, визначеними в його експлуатаційній документації;

коефіцієнт використання пробігу колісного транспортного засобу (kпр) - відношення пробігу колісного транспортного засобу з вантажем до його загального пробігу;

коефіцієнт використання пробігу пневматичної шини (kпрш) - відношення фактичного пробігу пневматичної шини до загального пробігу колісного транспортного засобу;

колісний транспортний засіб (далі - КТЗ) - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і/або вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі;

комплект коліс (nш) - кількість коліс КТЗ з пневматичними шинами, що передбачена виробником, зокрема із запасними колесами;

нова пневматична шина - пневматична шина, яку не експлуатували протягом гарантійного терміну, установленого її виробником;

норма середнього ресурсу пневматичної шини - середньостатистична величина середнього ресурсу пневматичної шини для визначених умов безпечної експлуатації відповідно до граничної висоти рисунка протектора, установленої законодавством України;

нормальні умови експлуатації пневматичних шин - дорожньо-кліматичні умови центральної й північної зон України; дороги міст та міжміського сполучення I, II й III категорій конструкції за ДБН В.2.3-4-2000 та ДБН В.2.3-5-2001 й технічного стану за ДСТУ 3587-97; тип дорожнього покриття - асфальтобетон; співвідношення величин пробігу КТЗ у місті та пробігу поза містом становить 2:3; застосування, технічне обслуговування й ремонт КТЗ здійснюють за вимогами їхнього виробника й нормативних документів; інтенсивність експлуатації пневматичних шин за місячним пробігом не менше: для вантажних КТЗ (бортові, автомобілі-тягачі, причепи та напівпричепи) - 3000 км/місяць, для автобусів і таксі - 4000 км/місяць, для вантажопасажирських КТЗ - 2700 км/місяць, для легкових автомобілів - 2500 км/місяць; щомісячний коефіцієнт використання пасажировмісності автобусів kпас = (0,8...1), легкових автомобілів kпас = (0,4...0,6); щомісячний коефіцієнт використання вантажності КТЗ kв = (0,5...0,7) - для вантажних автомобілів, причепів та напівпричепів, kв = (0,6...0,8) - для вантажопасажирських автомобілів, kв = (0,7...0,95) - для автомобілів-самоскидів; щомісячний коефіцієнт використання пробігу kпр = (0,5...0,7) - для вантажних автомобілів, kпр = (0,4...0,48) - для автомобілів-самоскидів, kпр = (0,8...1,0) - для автобусів, вантажопасажирських і легкових автомобілів; ступінь хімічного забруднення - I;

(визначення терміну пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.01.2008 р. N 102)

особливі умови експлуатації - умови експлуатації, що відрізняються від нормальних;

проміле (‰) - одна тисячна частина числа або десята частина процента (одиниця поздовжнього похилу дороги - відношення величини відхилення по вертикалі між крайніми точками ділянки на площині опорної поверхні дороги до довжини цієї ділянки по горизонталі);

ресурс пневматичної шини - сумарний пробіг пневматичної шини з початку її експлуатації до переходу в граничний стан за зносом з урахуванням відновлення пробігу після ремонту пошкоджень і/чи поглиблення рисунка протектора за умови, що це допускає виробник;

середній ресурс пневматичної шини - математичне очікування ресурсу шини;

символ категорії швидкості - символ, яким зазначають швидкість, за якої пневматична шина може нести навантагу в умовах експлуатації відповідно до індексу навантаги;

спеціальні машини, виконані на колісних шасі, - машини, що виконано на шасі КТЗ чи інших колісних шасі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначено для виконання транспортних і/чи спеціальних (нетранспортних) технологічних операцій, і які не застосовують як транспортні засоби загального призначення за своєю конструкцією чи з огляду на вимоги безпеки стосовно життя, здоров'я, майна людей та безпеки довкілля;

ступінь хімічного забруднення - умовний показник хімічного забруднення, яке впливає на інтенсивність зношування та старіння шини, визначений з урахуванням забруднення природного середовища - атмосферного повітря, поверхневих вод і ґрунтів;

тимчасова норма середнього ресурсу пневматичної шини - норма середнього ресурсу, термін дії якої обмежено в часі.

2.2. Умовні скорочення, що застосовано в Нормах:

ВШЗ - Воронезький шинний завод (ОАО "Воронежшина");

ДШЗ - Дніпропетровський шинний завод (ВАТ "Дніпрошина");

КШЗ - Кіровський шинний завод (ОАО "Кировшина");

КяШЗ - Красноярський шинний завод (ООО "Красноярский шинный завод");

МШЗ - Московський шинний завод (ОАО "Московский шинный завод");

НШЗ - Нижнєкамський шинний завод (ОАО "Нижнекамскшина");

ОШЗ - Омський шинний завод (ОАО "Омскшина");

УШЗ - Уральський шинний завод (ОАО "Уралшина");

ЯШЗ - Ярославський шинний завод (ОАО "Ярославский шинный завод");

(з) - познака пневматичних шин, які встановлено на задній осі;

(п) - познака пневматичних шин, які встановлено на передній осі;

ДБН В.2.3-4-2000 Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги;

(пункт 2.2 доповнено скороченням згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.01.2008 р. N 102)

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів;

(пункт 2.2 доповнено скороченням згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.01.2008 р. N 102)

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.

(пункт 2.2 доповнено скороченням згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.01.2008 р. N 102)

### 3. Загальні положення

3.1. Норми середнього ресурсу нових пневматичних шин використовують у випадках, коли:

планують і прогнозують економічну діяльність підприємств та організацій;

розробляють тарифи на перевезення;

розробляють бізнес-плани;

оцінюють КТЗ як майно;

визначають підстави для списання зношених пневматичних шин;

прогнозують експлуатаційну безпечність КТЗ;

прогнозують або оцінюють забруднення довкілля дрібнодисперсними продуктами зношення пневматичних шин на дорогах;

контролюють раціональність використання експлуатаційних ресурсів;

прогнозують обсяги утилізації зношених пневматичних шин.

3.2. Норми застосовують для списання пневматичних шин, якщо фактичний пробіг пневматичних шин досягає установлених норм. Проте це не обов'язкова й не єдина умова для списання.

У разі виявлення експлуатаційних чи виробничих дефектів, з якими пневматичні шини не допускають до експлуатації з огляду на небезпечність їхнього технічного стану або не ремонтують через неприйнятні витрати, шини списують на підставі акта, складеного за вимогами чинних правил експлуатації шин, незалежно від того, чи відповідає їхній фактичний ресурс Нормам.

3.3. Норми можуть застосовувати для укладення колективних договорів стосовно заохочення персоналу суб'єктів господарювання до ощадливого використання ресурсу пневматичних шин.

Збільшення фактичного пробігу пневматичних шин проти норми оцінюють як чинник, що покращує ефективність господарської діяльності, зменшує забруднення довкілля завдяки тому, що не виникають потреби додаткового виготовляння й придбання пневматичних шин, не збільшується кількість шкідливих для людини дрібнодисперсних пиловидних продуктів зносу й зменшуються обсяги утилізації шин.

3.4. Норми, що установлено для визначеного в них типу рисунка протектора (моделі) пневматичних шин, передбачають місце установлення їх на КТЗ за приписом виробника КТЗ і пневматичних шин.

Норми для пневматичних шин з маркованням "REGROOVABLE" установлено з урахуванням можливості поглиблення рисунка протектора для випадків, коли це допускає їхній виробник.

3.5. Норми розроблено як для нормальних умов експлуатації пневматичних шин, так і для особливих технологічних умов, у яких застосовують транспортні засоби. Залежно від конкретної технології використання КТЗ застосовують відповідні норми середнього ресурсу пневматичних шин.

Норми для пневматичних шин КТЗ і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, які експлуатують переважно на дорогах загального користування, не застосовують для особливих технологічних умов і навпаки.

Усі норми, окрім тимчасових, за потреби коригують згідно з методикою коригування експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин КТЗ розділу 6 Норм.

3.6. Класифікація транспортних засобів, застосована в Нормах, виконана лише для цілей унормування середнього ресурсу пневматичних шин, які приймають участь у русі вулично-дорожньою мережею загального користування та/або в русі під час виконання спеціальних технологічних операцій.

3.7. Якщо Нормами не визначено всі особливості технологічних умов експлуатації КТЗ або не встановлено норми для відновлених, обшипованих пневматичних шин чи пневматичних шин нових конструкцій, розробляють і установлюють тимчасові норми середнього ресурсу, як визначено в розділі 5 Норм.

3.8. Якщо виробник пневматичних шин установив (наприклад, у договорі купівлі-продажу чи в експлуатаційній документації) інші норми середнього ресурсу чи відповідні гарантії для конкретних конструкцій пневматичних шин і/чи КТЗ у визначених умовах їхньої експлуатації, відповідні норми середнього ресурсу пневматичних шин не застосовують.

3.9. Норми для визначених конструкцій пневматичних шин (однієї познаки розміру, індексу навантаги, символу категорії швидкості) визначених транспортних засобів та умов їхньої експлуатації не застосовують для мети списання пневматичних шин інших конструкцій та інших умов експлуатації навіть у випадку, коли познаки їхніх розмірів, індекси навантаги, символи категорії швидкості однакові.

Норми призначено для визначених торгових марок як КТЗ, так і пневматичних шин. Познака розміру пневматичної шини пов'язана з особливостями конструкції КТЗ (максимальна потужність двигуна, швидкість руху та ін.).

Таким чином, установлені для кожної познаки розміру норми не є універсальними для певної торгової марки КТЗ.

Норми, що установлено для пневматичних шин визначених розмірів, застосовують для різних версій КТЗ однієї торгової марки, якщо КТЗ цих версій мають одинакові максимальні потужність і швидкість.

3.10. Норми розроблено з урахуванням таких основних чинників:

особливості конструкції колісних транспортних засобів;

особливості конструкції і якості пневматичних шин (познака розміру, модель чи торговельна марка або фірма-виробник);

індекс навантаги пневматичної шини;

символ категорії швидкості пневматичної шини;

коефіцієнт використання вантажності КТЗ (kв);

коефіцієнт використання пасажировмісності (kпас);

коефіцієнт використання пробігу транспортного засобу (kпр);

коефіцієнт використання пробігу пневматичної шини (kпрш);

дорожньо-кліматичні умови;

режими експлуатації (інтенсивність зношування рисунка протектора, середня швидкість руху).

3.11. В основу Норм покладено статистичні дослідження середнього ресурсу пневматичних шин за їхнім фактичним пробігом до списання в нормальних і особливих умовах експлуатації внаслідок природного зносу протектора до установленого законодавством України граничного значення висоти рисунка протектора з урахуванням відновлення ресурсу ремонтом експлуатаційних пошкоджень та/чи виробничих дефектів.

3.12. Середній ресурс пневматичної шини залежно від визначених умов експлуатації, конструкції КТЗ і пневматичної шини досліджують методами, які ґрунтуються на припущенні, що ймовірна величина фактичного ресурсу адекватно описується нормальним статистичним розподілом випадкових величин. Для розробляння норм середнього ресурсу пневматичної шини досліджують обсяги вибірок статистичних спостережень не менше 39, а для тимчасових норм - не менше 20.

### 4. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин

4.1. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для нормальних умов експлуатації наведено в додатку 1.

4.2. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для особливих умов експлуатації наведено в додатку 2.

### 5. Розробляння і установлювання тимчасових норм середнього ресурсу пневматичних шин

5.1. Якщо мають місце особливі умови експлуатації пневматичних шин чи в експлуатацію введено нові конструкції пневматичних шин і КТЗ, що не відображені в Нормах, провідна організація з питань розробляння експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин (далі - провідна організація) розробляє та встановлює тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин на договірних засадах із замовниками.

5.2. Провідна організація установлює термін дії тимчасових норм до 24 календарних місяців і продовжує його, якщо підтверджено відповідність цих норм фактичним ресурсам пневматичних шин та не виникає потреби виконання додаткових досліджень. Роботи з продовження терміну дії тимчасових норм виконують безоплатно.

5.3. Для розроблення тимчасових норм замовники згідно з даними карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин надають інформацію про:

КТЗ (марка, модель, призначення, особливості конструкції та ін.);

пневматичні шини (познака розміру, модель чи торгова марка, фірма-виробник, індекс навантаги і символ категорії швидкості);

особливості умов експлуатації пневматичних шин;

режими експлуатації (інтенсивність експлуатації пневматичних шин; середня швидкість руху; використання максимальних динамічних можливостей КТЗ; число зупинок, поворотів, підйомів, спусків на маршруті руху; траєкторія руху, кривина траєкторії руху та ін.);

дорожньо-кліматичні умови;

фактичний пробіг пневматичних шин до списання (унаслідок природного зносу протектора до установленого законодавством граничного значення висоти рисунка протектора, унаслідок виробничих чи експлуатаційних дефектів).

5.4. Замовники розробки тимчасових норм оформлюють заяву й опитувальні аркуші 1 - 5 (додаток 3) та надсилають їх до провідної організації.

5.5. Тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин уводять у дію наказом керівника підприємства чи організації на визначений розробником термін. Їх застосовують лише для пневматичних шин КТЗ замовника.

Тимчасові норми втрачають чинність у разі внесення відповідних змін до Норм.

### 6. Методика коригування експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів

6.1. Норми для фактичних умов експлуатації, що відрізняються від нормальних чи особливих умов, за необхідності коригують за формулами

| N = Nну · k1 · k2 · k3 · k4 · k5 · k6, | (6.1) |
| --- | --- |
| N = Nоу · k3 · k5, | (6.2) |

де Nну - норма середнього ресурсу для нормальних умов експлуатації в тис. км (мотогодинах);

Nоу - норма середнього ресурсу для особливих умов експлуатації в тис. км;

k1 - коефіцієнт коригування залежно від дорожньо-кліматичних умов експлуатації;

k2 - коефіцієнт коригування залежно від інтенсивності експлуатації пневматичних шин;

k3 - коефіцієнт коригування залежно від тривалості експлуатації пневматичних шин;

k4 - коефіцієнт коригування залежно від використання вантажності (пасажировмісності);

k5 - коефіцієнт коригування для пневматичних шин автомобілів-тягачів автопоїздів, що постійно застосовують з причепами;

k6 - коефіцієнт коригування залежно від відношення пробігу в місті до пробігу за межами міста.

За допомогою коефіцієнтів k1 - k6 коригують норми, які встановлено для нормальних умов експлуатації, коефіцієнтів k3 і k5 - норми для особливих умов експлуатації. Застосовують лише ті коригувальні коефіцієнти, які стосуються певних умов експлуатації і визначено цими Нормами (застосування усіх коефіцієнтів не обов'язкове). Якщо, користуючись цими коефіцієнтами, неможливо врахувати всі особливості фактичних умов експлуатації, розробляють тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин.

6.2. Вибір коефіцієнтів коригування норм для фактичних умов експлуатації пневматичних шин

6.2.1. Коефіцієнт k1 коригування норм залежно від дорожньо-кліматичних умов експлуатації визначають за формулою

| k1 = k11 · k12 · k13, | (7.3) |
| --- | --- |

де k11 - коефіцієнт коригування норм за типом дорожнього покриття (пункт 6.2.2 Норм);

k12 - коефіцієнт коригування норм за поздовжнім похилом дороги (пункт 6.2.3 Норм);

k13 - коефіцієнт коригування норм за ступенем хімічного забруднення (пункт 6.2.4 Норм).

Значення коефіцієнтів коригування зведено в табл. 1.

Таблиця 1. Коефіцієнти коригування норм залежно від дорожньо-кліматичних умов експлуатації

| Кліматична зона | Коефіцієнт коригування залежно від типу дорожнього покриття в задовільному (незадовільному) технічному стані (k11) |  |  | Коефіцієнт коригування залежно від поздовжнього похилу дороги (k12) |  |  | Коефіцієнт коригування залежно від ступеня хімічного забруднення (k13) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальто- бетон | цементо- бетон | брущатка, колотий камінь | не більше 40 ‰ | від 40 до 60 ‰ | понад 60 ‰ | I | II | III, IV |
| Північна | 1,0 (0,96) | 0,88 (0,80) | 0,84 (0,76) | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
| Центральна | 1,0 (0,96) | 0,88 (0,80) | 0,84 (0,76) | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
| Південна | 0,95 (0,90) | 0,79 (0,76) | 0,76 (0,73) | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,97 | 0,95 |
| Гірська | 0,97 (0,93) | 0,82 (0,78) | 0,80 (0,76) | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

6.2.2. Коефіцієнт k11 визначають лише для асфальтобетонного, цементобетонного дорожнього покриттів та покриттів брущаткою і колотим каменем. Для інших типів покриттів коефіцієнти коригування не установлюють, а в разі необхідності розробляють тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин.

6.2.3. Коефіцієнт k12 установлюють лише для доріг з твердим покриттям, визначеним пунктом 6.2.2 Норм.

Значення цих коефіцієнтів не поширюють на дороги з іншим покриттям, на дороги спеціального технологічного призначення. Тоді у разі необхідності розробляються тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин.

6.2.4. Коефіцієнт k13 установлено для чотирьох ступенів I, II, III, IV хімічного забруднення природного середовища.

Ступені хімічного забруднення не відображають особливості хімічного забруднення навколишнього середовища і пневматичних шин від виробничих технологічних процесів, у яких застосовують КТЗ. Якщо це має місце - розробляють тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин.

Найбільш забруднені регіони характеризують III і IV ступенями забруднення, найменш забруднені - I ступенем.

Ступені хімічного забруднення наведено в додатку 4.

6.2.5. Якщо маршрут транспортного засобу пролягає вулично-дорожньою мережею з різним типом дорожнього покриття (зі значними коливаннями поздовжнього похилу дороги, з різним ступенем хімічного забруднення), визначають середнє зважене значення коефіцієнта k1.

Наприклад, автобус експлуатують у південній кліматичній зоні. 90 % маршруту автобуса пролягає дорогами з асфальтобетонним покриттям, 6 % - дорогами з цементобетонним покриттям і 4 % - дорогами з покриттям з колотого каменю, з яких 1 % покриття перебуває в незадовільному технічному стані. 92 % дороги має похил не більший 30 ‰, а 8 % - понад 60 ‰. Ступінь хімічного забруднення - ІІІ. Усі вихідні дані цього прикладу в табл. 1 підкреслено.

Для таких умов експлуатації коефіцієнт

|  |  |  |  | 90 % · 0,95 + 6 % · 0,79 + 4 % · 0,76 - 1 % · 0,73 |  | 92 % · 1 + 8 % · 0,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | = | k11 · k12 · k13 | = | ----------------------------------------------------- | х | ----------------------- | · 0,95 = 0,876 |
|  |  |  |  | 100 % |  | 100 % |  |

6.2.6. Коефіцієнт коригування k2 норм залежно від інтенсивності експлуатації пневматичних шин визначають за табл. 2.

Таблиця 2. Коефіцієнт коригування k2 норм залежно від інтенсивності експлуатації пневматичних шин

| Інтенсивність експлуатації, тис. км (тис. мотогодин)/місяць | Значення коефіцієнта k2 |
| --- | --- |
| від 1,0 (0,04) до 1,5 (0,06) | 0,95 |
| понад 1,5 (0,06) до 3,0 (0,12) | 0,98 |
| понад 3,0 (0,12) | 1,0 |

6.2.7. Коефіцієнт коригування норм залежно від тривалості експлуатації пневматичних шин - k3.

Якщо інтенсивність експлуатації КТЗ характеризують середнім місячним пробігом меншим однієї тисячі кілометрів (40 мотогодин наробітку), що відповідає періоду експлуатації шини понад 5 років, для кожного з наступних за п'ятим роком експлуатації коефіцієнт k3 становить: для 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го років експлуатації відповідно: 0,96; 0,92; 0,88; 0,82; 0,75.

6.2.8. Коефіцієнт коригування k4 норм залежно від використання пасажировмісності пасажирського транспортного засобу чи вантажності вантажного (вантажопасажирського) транспортного засобу визначають за табл. 3 з інтерполюванням у разі необхідності.

Таблиця 3. Коефіцієнт коригування k4 норм залежно від коефіцієнта використання вантажності kв (пасажировмісності kпас) КТЗ

| Колісні транспортні засоби | Значення коефіцієнта використання вантажності kв (пасажировмісності kпас) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1 |
|  | Значення коефіцієнта k4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобілі легкові | 1,03 | 1* | 1 | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| автомобілі вантажні бортові, причепи, сідельні тягачі, напівпричепи | 1,03 | 1,03 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| автомобілі вантажопасажирські | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| автомобілі-самоскиди | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,98 |
| автобуси | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ____________ * Для нормальних умов експлуатації k4 = 1 для усіх КТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(таблиця 3 підпункту 6.2.8 пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 24.11.2014 р. N 598)

Якщо маршрут КТЗ у певні проміжки часу характеризують різними значеннями коефіцієнта вантажності (пасажировмісності), визначають середнє зважене значення коефіцієнта k4.

Приклад. Завантаженість автобуса протягом 80 % часу (пробігу) експлуатації характеризують коефіцієнтом пасажировмісності kпас = 0,9; протягом 13 % часу експлуатації - коефіцієнтом kпас = 1 і протягом 7 % часу експлуатації - коефіцієнтом kпас = 0,5. У цьому разі

k4 = (80 % · 1 + 13 % · 1 + 7 % · 1,03) / 100 % = 1,0021.

6.2.9. Коефіцієнт коригування k5 норм для бортових автомобілів-тягачів автопоїздів визначають, виходячи з умови, що k5 = 0,9 у разі 100 %-го пробігу з одним причепом і k5 = 1, - коли пробіг здійснено без причепа.

Приклад. Бортовий вантажний автомобіль 80 % пробігу здійснює з причепом, а 20 % - як одиночний автомобіль:

k5 = (80 % · 0,9 + 20 % · 1) / 100 % = 0,92.

6.3. Залежність коефіцієнта k6 від відношення пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу по вулично-дорожній мережі загального користування наведено в табл. 4. Проміжні значення, за потреби, визначають інтерполюванням.

Таблиця 4. Коефіцієнт коригування k6 норм залежно від відношення пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу вулично-дорожньою мережею загального користування

| Відношення пробігу вулично-дорожньою мережею загального користування в місті до пробігу поза містом, % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення коефіцієнта k6 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |

Приклад. КТЗ 15 % пробігу здійснює в місті і 85 % пробігу поза містом:

|  | 1,04 - 1,02 |  |
| --- | --- | --- |
| k6 = 1,04 - | --------------- | х (0 + 15) = 1,025 |
|  | 20 - 0 |  |

6.4. Сумарне відсоткове зменшення скоригованих норм для фактичних умов експлуатації не повинно перевищувати 25 %.

6.5. Тимчасові норми не коригують.

### 7. Застосування Норм для цілей списання, а також обліковування пробігу пневматичних шин

7.1. Пневматичну шину списують у разі досягнення фактичного пробігу, що відповідає установленим (скоригованим) нормам. У картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (додаток 5) зазначають сумарний пробіг до списання та інформацію про подальше використання шини - відновлення зношеного протектора, ремонт або її переробка (утилізування). У цьому разі картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини має статус акта її списання. Картку підписують члени комісії з питань втрати пневматичними шинами споживчих властивостей.

7.2. Якщо залишкова висота рисунка протектора пневматичної шини на момент досягнення нею норми середнього ресурсу більша за встановлену законодавством граничнодопустиму висоту, допускають подальшу експлуатацію пневматичної шини за умови відповідності її технічного стану вимогам законодавства.

7.3. Рішення про вилучення з експлуатації пневматичних шин КТЗ, які застосовують для міжнародних перевезень, приймають залежно від граничної висоти рисунка протектора, установленої законодавством країни (країн), де їх експлуатують. Розробляють і установлюють відповідні тимчасові норми згідно з розділом 5 Норм.

Граничні значення висоти рисунка протектора пневматичних шин КТЗ наведено в додатку 6.

7.4. Для відновлення пневматичних шин накладанням нового протектора зі сформованим рисунком їх вилучають з експлуатації, коли пневматичну шину зношено до висоти рисунка протектора 3 - 4 мм, або відповідно до технічних вимог виконавця відновлення. Пневматичну шину, яку відновлюють накладанням нового протектора, списують за величиною фактичного пробігу на момент прийняття рішення про відновлення протектора шини, що зазначають у картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Картку обліку додають до акта списання.

7.5. Якщо під час експлуатування пневматичної шини виникли пошкодження з експлуатаційних чи виробничих причин, з якими подальша експлуатація і ремонт неможливі, складають відповідні акти списання за вимогами правил експлуатації пневматичних шин. До актів списання пошкоджених пневматичних шин додають картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин.

Запасну пневматичну шину списують, як і пневматичну шину, що безпосередньо експлуатують на КТЗ. Норми середнього ресурсу на спеціально сконструйовані запасні шини (відрізняються конструкцією від штатних), що призначено лише для доставляння легкових КТЗ у зону ремонту, не установлюють і облік їхньої роботи не здійснюють. Такі шини списують у разі незадовільного технічного стану.

7.6. Якщо виникає потреба в заміні шини на ходових колесах запасною шиною, водій повідомляє обліковцю про дату заміни, заводський чи інвентарний номер заміненої шини, пробіг (наробіток мотогодин) за лічильником пробігу (мотогодин) на момент її зняття та установлення запасної шини. Ці дані зазначають у картці обліку пробігу (наробітку) шини.

7.7. Якщо з метою забезпечення одночасного досягнення пневматичними шинами граничної зношеності протектора на КТЗ здійснюють переставляння пневматичних шин, яке полягає, зокрема, у систематичній зміні місця установлення ходових і запасних шин, їхній фактичний пробіг вираховують за такою формулою:

|  |  | (nхк - nхкв) + nхкв · kпрш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lф | = | --------------------------------- | · LКТЗ, | (7.1) |
|  |  | (nхк - nхкв) + nхкв · kпрш + nзк |  |  |

де LКТЗ- пробіг КТЗ за лічильником пробігу;

nхк - кількість ходових коліс;

nхкв - кількість ходових коліс, що можуть бути виключеними з роботи (забезпечено конструкцією КТЗ);

nзк - кількість запасних коліс;

kпрш - коефіцієнт використання пробігу шини.

7.8. Якщо в автомобілях чи в автопоїздах у складі тягача, напівпричепа чи причепа застосовують пневматичні шини з різними рисунками протектора для тягових (рушійних), керованих і ведених коліс, колеса переставляють лише серед тих, що мають однакові значення характеристик їхньої конструкції і однакові рисунки протектора пневматичних шин. Тому в знаменнику формули (7.1) можуть бути числа, що характеризують групи шин лише з однаковими значеннями характеристик конструкції і рисунка протектора.

7.9. Пневматичні шини причепів/напівпричепів, на які не установлено норми середнього ресурсу, списують за нормами, установленими на шини причепів/напівпричепів, які мають однакові: умови експлуатування, тип підвіски, кількість осей, кількість коліс на кожній осі, познаку розміру, торгову марку та модель шин, а повна маса, відстань між осями та колія відрізняються не більше ніж на 15 %.

(розділ 7 доповнено новим пунктом 7.9 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.11.2014 р. N 598)

7.10. Значення залишкової висоти рисунка протектора пневматичної шини в картці обліку пробігу (наробітку) наводять у разі установки-зняття пневматичної шини з КТЗ, виконання сезонного обслуговування КТЗ, а також за потреби щомісяця.

(розділ 7 доповнено новим пунктом 7.10 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.11.2014 р. N 598)

7.11. Одночасне списання комплекту пневматичних шин з одного КТЗ допускається оформлювати складанням одного акта списання комплекту пневматичних шин (далі - Акт), до якого додають картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, які списують цим актом. Акт підписується комісією з питань обліку пробігу (наробітку), обігу і списання пневматичних шин (далі - комісія).

В Акті повинна бути наведена така інформація: назва і номер Акта; дата його складання та затвердження; склад комісії; торгова марка, модель та державний реєстраційний номер КТЗ, шини якого списують; познаки розміру шин, їх виробника, моделі та порядкові чи інвентарні номери шин; їх фактичні пробіги на дату списання; норма середнього ресурсу пневматичних шин; причини їх списання та висновки комісії.

Підписання комісією карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, які додають до Акта, не обов'язкове.

(розділ 7 доповнено новим пунктом 7.11 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.11.2014 р. N 598,
у зв'язку з цим пункт 7.9 вважати пунктом 7.12)

7.12. Приклад розрахунку фактичного пробігу пневматичних шин

Вихідні умови. Автопоїзд складено із сідельного тягача і напівпричепа. Сідельний тягач має колісну формулу 2 х 4: на передній осі встановлено керовані колеса з (умовним) типом конструкції коліс К1 і з (умовним) типом конструкції пневматичних шин Ш1 - 2 шт., а в рушійному (задньому) мості застосовано рушійні колеса типу К2 і пневматичні шини типу Ш2 - 4 шт.

Напівпричіп має ведені колеса конструкції К1 і пневматичні шини типу Ш1 - 6 шт. У складі комплекту пневматичних шин автопоїзда два запасних колеса: одне К1 (з шиною Ш1), друге К2 (з шиною Ш2).

З метою одночасного досягнення протекторами шин Ш1 і Ш2 граничного значення висоти рисунка протектора забезпечують регулярне переставляння однотипних коліс (шин) між місцями установлення їх на автопоїзді. Автопоїзд здійснив 150 тис. кілометрів пробігу.

Завдання. Визначити фактичний пробіг пневматичних шин типу Ш1 і Ш2.

Рішення. 1. Колеса конструкції К1 з шинами Ш1 переставляють між місцями установлення ходових коліс на передній осі тягача (2 шт.), на ходовому візку напівпричепа (6 шт.) та на кронштейні запасного колеса (1 шт.). Автопоїзд не має коліс, які виключають з роботи (nхкв = 0). У такому разі їхній фактичний пробіг становитиме

|  |  | nхк |  |  |  | (2 + 6) |  |  |  | 8 · 150000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lф1 | = | ---------- | · | LКТЗ | = | ------------- | · | 150000 | = | ------------ | = | 133333 (км). |
|  |  | nхк + nзк |  |  |  | (2 + 6) + 1 |  |  |  | 9 |  |  |

2. Якщо ж шини однієї з осей ходового візка за умов неповної навантаги напівпричепа можуть бути виключені з роботи (nхкв = 2) (вісь, яку піднімають і утримують піднятою), що може характеризуватися, наприклад, коефіцієнтом використання пробігу шини kпрш = 0,85, їхній фактичний пробіг становитиме

|  |  | (nхк - nхкв) + nхкв · kпрш |  |  |  | (8 - 2) + 2 · 0,85 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'ф1 | = | ---------------------------------- | · | LКТЗ | = | ------------------------ | · | 150000 | = | 132758 (км). |
|  |  | [(nхк - nхкв) + nхкв · kпрш] + nзк |  |  |  | [(8 - 2) + 2 · 0,85] + 1 |  |  |  |  |

Якщо шини напівпричепа, які виключають з роботи, не задіяно в кругообігу між місцями установлення ходових коліс, їхній фактичний пробіг становить

L'ф1 = LКТЗ · kпрш = 150000 · 0,85 = 127500 (км).

Зауважимо, що L'ф1 менший за Lф1.

3. Колеса конструкції К2 з шинами Ш2, які переставляють між місцями установлення ходових коліс заднього моста (4 шт.) і кронштейном запасного колеса, матимуть пробіг

|  |  | nхк |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lф1 | = | ----------- | · | LКТЗ | = | ------- | · | 150000 | = | 120000 (км). |
|  |  | nхк + nзк |  |  |  | 4 + 1 |  |  |  |  |

Висновок. У разі пробігу автопоїзда 150000 км за лічильником пробігу керовані, ведені й їхня запасна шини мають пробіг по 133333 км, рушійні й запасна шини - по 120000 км.

| Директор Департаменту безпеки у галузі | Ю. Гержод |
| --- | --- |

Додаток 1 до пункту 4.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

### Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі для нормальних умов експлуатації

У цьому додатку групи норм середнього ресурсу пневматичних шин встановлено для визначених категорій КТЗ.

### 1. Автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія

### 1.1. Міські автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1 | Autosan A9-20 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.2 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.3 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.4 |  |  |  |  | Д-44 | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.5 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 |  | 75,0 |
| 1.1.6 | Autosan H9-20 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.7 |  |  |  |  | И-309, Д-4 |  | 80,0 |
| 1.1.8 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 60,0 |
| 1.1.9 |  |  |  | K | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.10 | Ikarus-260, -280 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.11 |  |  |  |  | И-281, У-4 | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.12 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 70,0 |
| 1.1.13 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.14 |  |  |  |  | И-А185 | НШЗ | 75,0 |
| 1.1.15 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 60,0 |
| 1.1.16 |  |  |  |  | Кама Azimut | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.17 |  |  |  | K | VS-8 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.18 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.19 |  |  |  |  | Д-2М, И-А265 | ЯШЗ | 80,0 |
| 1.1.20 |  |  |  |  | Д-3М, И-321 |  | 80,0 |
| 1.1.21 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.22 |  |  |  |  | ОИ-73 Б |  | 70,0 |
| 1.1.23 |  |  |  | L | М-270 | МШЗ | 80,0 |
| 1.1.24 | Ikarus-260, -280 | 11,00R20 | 146/143 (16) | J | И-68А | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.25 |  |  | 149/145 (16) |  | В-212 | ВШЗ | 70,0 |
| 1.1.26 |  |  |  |  | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.27 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 1.1.28 |  |  |  |  |  | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.29 |  |  |  |  | И-303, Д-3МА | ДШЗ | 80,0 |
| 1.1.30 |  |  |  |  | М-206 | МШЗ | 80,0 |
| 1.1.31 |  |  |  |  | M-480; М-232 | Semperit | 90,0 |
| 1.1.32 |  |  | 150/146 (16) | K | И-111А | ОШЗ | 75,0 |
| 1.1.33 |  |  |  |  | И-111АМ | Belshina | 80,0 |
| 1.1.34 |  |  |  |  |  | ВШЗ | 70,0 |
| 1.1.35 |  |  |  |  | И-303, Д-3МА | ЯШЗ | 80,0 |
| 1.1.36 |  |  |  |  | VS-7 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.37 | Ikarus-543 | 6,50-20 | 112/109 (10) | L | О-49 | ОШЗ | 50,0 |
| 1.1.38 | Karosa -B-732 | 11/70R22,5 | 148/145 | K | VS-11 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.39 |  |  | 146/143 (16) |  | Д-1М, И-305 | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.40 | Karosa -C-734, -C-735 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.41 |  |  |  |  | И-309, Д-4 |  | 80,0 |
| 1.1.42 | Karosa -B-741 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.43 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 1.1.44 | Karosa -B-932E | 295/80R22,5 | 152/148 | M | G-167 | Goodyear | 80,0 |
| 1.1.45 |  |  |  |  | HDR | Continental | 80,0 |
| 1.1.46 |  |  |  |  | HSR1 |  | 80,0 |
| 1.1.47 | Sanos-C415 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.48 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 75,0 |
| 1.1.49 |  |  | 150/146 (16) | K | М-480 | Semperit | 90,0 |
| 1.1.50 |  |  |  |  | М-2321 |  | 90,0 |
| 1.1.51 | Siti-Chepel-844 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.52 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 75,0 |
| 1.1.53 |  |  | 150/146 (16) | K | М-480 | Semperit | 90,0 |
| 1.1.54 |  |  |  |  | М-2321 |  | 90,0 |
| 1.1.55 | А-091 "Богдан" | 215/75R17,5 | 126 |  | XDE1 | Michelin | 70,0 |
| 1.1.56 |  |  |  |  | XZE1 |  | 70,0 |
| 1.1.57 |  |  | 124/123 | L | Я-482 | ЯШЗ | 60,0 |
| 1.1.58 |  |  | 135/133 | J | Кама-202 | НШЗ | 60,0 |
| 1.1.59 |  | 225/75R16C | 121/120 | N | О-115 | ОШЗ | 60,0 |
| 1.1.60 |  | 225R16C |  |  | К-152 | КШЗ | 60,0 |
| 1.1.61 |  | 225/75R16C |  | M | БЦ-26 | Rosava | 60,0 |
| 1.1.62 |  |  |  | N | VS-14 | Voltyre | 55,0 |
| 1.1.63 | АТС-3246 | 225/75R16C | 121/120 | N | БЦ-26 | Rosava | 60,0 |
| 1.1.64 | БАЗ-2215 "Дельфін" | 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 60,0 |
| 1.1.65 |  |  | 98/96 | M | КАМА-218 | НШЗ | 80,0 |
| 1.1.66 |  |  | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 100,0 |
| 1.1.67 | ЗИЛ-3250 | 225/75R16C | 121/119 | N | ДП-20 | ДШЗ | 55,0 |
| 1.1.68 |  |  | 121/120 |  | БЦ-26 | Rosava | 65,0 |
| 1.1.69 |  |  |  |  | М-253 | МШЗ | 65,0 |
| 1.1.70 |  |  |  |  | И-359 | НШЗ, УШЗ | 65,0 |
| 1.1.71 | КАвЗ-3244 | 225/75R16C | 121/120 | N | М-253 | МШЗ | 65,0 |
| 1.1.72 |  |  |  |  | Я-439 | ЯШЗ | 70,0 |
| 1.1.73 | КАвЗ-3270, -3275, -3276, -3976, -39765, -685 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ-П | УШЗ | 70,0 |
| 1.1.74 |  |  |  |  | ИК-6АМО | ОШЗ, ЯШЗ | 70,0 |
| 1.1.75 |  |  |  |  | ІК-6АМ-П | ДШЗ, Rosava | 80,0 |
| 1.1.76 |  |  | 130/128 (12) |  | ИК-6АМ-1 | Voltyre | 80,0 |
| 1.1.77 |  | 8,25R20 | 125/122 (10) |  | К-84 (У-2) | ДШЗ, КШЗ | 90,0 |
| 1.1.78 |  |  |  |  | КИ-111 | КШЗ | 100,0 |
| 1.1.79 |  |  |  |  | КИ-55А |  | 75,0 |
| 1.1.80 |  |  |  |  | КИ-63 |  | 95,0 |
| 1.1.81 |  |  | 130/128 (12) |  | VL-25 | Voltyre | 90,0 |
| 1.1.82 |  |  |  | K | И-397 | УШЗ, Voltyre | 85,0 |
| 1.1.83 | КАвЗ-663 | 7,50-20 | 119/116 (8) | J | МИ-173-1 | ДШЗ | 50,0 |
| 1.1.84 | ЛАЗ-А073 | 225/75R16С | 121/120 | N | БЦ-26 | Rosava | 65,0 |
| 1.1.85 | ЛАЗ-42021 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.86 |  |  |  |  | И-265, Д-2М | ДШЗ | 65,0 |
| 1.1.87 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 70,0 |
| 1.1.88 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 70,0 |
| 1.1.89 |  |  |  |  | ИА-185М | МШЗ | 75,0 |
| 1.1.90 |  |  |  | K | 0-80 | ОШЗ | 75,0 |
| 1.1.91 |  |  |  |  | Бел-25 | Belshina | 75,0 |
| 1.1.92 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.93 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.94 |  |  |  |  | ОИ-73 Б | ОШЗ, НШЗ | 75,0 |
| 1.1.95 | ЛАЗ-52523 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 85,0 |
| 1.1.96 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 75,0 |
| 1.1.97 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.98 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 65,0 |
| 1.1.99 |  |  |  |  | И-А265М | МШЗ | 70,0 |
| 1.1.100 |  |  |  | K | VS-8 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.101 |  |  |  |  | Бел-25 | Belshina | 70,0 |
| 1.1.102 |  |  |  |  | ОИ-73 Б | ОШЗ, НШЗ | 70,0 |
| 1.1.103 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 75,0 |
| 1.1.104 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 70,0 |
| 1.1.105 | ЛАЗ-695М, -695Н, -А141 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-А185 | ВШЗ | 80,0 |
| 1.1.106 |  |  |  |  | БЦИ-185 | Rosava | 100,0 |
| 1.1.107 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 80,0 |
| 1.1.108 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 90,0 |
| 1.1.109 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.110 |  |  |  |  | ИЛ-185М | МШЗ | 80,0 |
| 1.1.111 |  |  |  | K | 0-80 | ОШЗ | 80,0 |
| 1.1.112 |  |  |  |  | VS-8 | Voltyre | 80,0 |
| 1.1.113 |  |  |  |  | Бел-25 | Belshina | 85,0 |
| 1.1.114 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.115 |  |  |  |  | Д-2М, И-А265 | ЯШЗ | 90,0 |
| 1.1.116 |  |  |  |  | Д-3МА, И-321 |  | 90,0 |
| 1.1.117 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 75,0 |
| 1.1.118 |  |  |  |  | И-А185 | Belshina | 85,0 |
| 1.1.119 |  |  |  |  | ОИ-73 Б | ОШЗ | 80,0 |
| 1.1.120 |  |  |  | L | М-270 | МШЗ | 90,0 |
| 1.1.121 |  | 10,00-20 | 142/139 (14) | J | Д-47 | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.122 |  |  |  |  | Д-48 |  | 75,0 |
| 1.1.123 |  |  |  |  | Ивл-1АБ | Voltyre | 75,0 |
| 1.1.124 | ЛиАЗ-5256 | 11/70R22,5 | 146/143 | J | Д-1М, И-305 | ДШЗ | 60,0 |
| 1.1.125 |  |  |  |  | Д-7М, Би-334М | Belshina | 65,0 |
| 1.1.126 |  |  |  |  | 0-86 | ОШЗ | 65,0 |
| 1.1.127 |  |  | 148/145 | K | VS-11 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.128 | ЛиАЗ-667 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.1.129 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 70,0 |
| 1.1.130 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 75,0 |
| 1.1.131 |  |  |  |  | И-А185М | МШЗ | 70,0 |
| 1.1.132 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.133 |  |  |  | K | 0-86 | ОШЗ | 75,0 |
| 1.1.134 |  |  |  |  | VS-8 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.135 |  |  |  |  | Бел-25 | Belshina | 75,0 |
| 1.1.136 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 70,0 |
| 1.1.137 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 80,0 |
| 1.1.138 |  |  |  |  | ОИ-73 Б |  | 80,0 |
| 1.1.139 |  |  |  | L | М-270 | МШЗ | 80,0 |
| 1.1.140 | МАЗ-101, -103 | 11/70R22,5 | 146/143 | J | Д-1М, И-305 | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.141 |  |  |  |  | Д-7М, Би-334М | Belshina | 70,0 |
| 1.1.142 | МАЗ-104021, -104025 | 275/70R22,5 | 148/145 | J | C, U | Kormoran | 100,0 |
| 1.1.143 | МАЗ-105060 | 275/70R22,5 | 148/145 | J | C, U | Kormoran | 75,0 |
| 1.1.144 | МАРЗ-52661, -42191, -4219 | 11/70R22,5 | 146/143 | J | Д-1М, И-305 | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.145 |  |  |  |  | Д-7М, Би-334М | Belshina | 65,0 |
| 1.1.146 | ПАЗ-672М, -3201, -3205, -3206 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | ЯШЗ, УШЗ | 80,0 |
| 1.1.147 |  |  |  |  | ИК-6АМО | ЯШЗ | 80,0 |
| 1.1.148 |  |  | 130/128 (12) |  | ИК-6АМ-1 | Voltyre | 80,0 |
| 1.1.149 |  | 8,25R20 | 125/122 (10) |  | К-84, У-2 | ДШЗ, НШЗ | 90,0 |
| 1.1.150 |  |  |  |  |  | КШЗ | 110,0 |
| 1.1.151 |  |  |  |  | КИ-111 |  | 110,0 |
| 1.1.152 |  |  |  |  | КИ-55А |  | 65,0 |
| 1.1.153 |  |  |  |  | КИ-63 | ВШЗ | 80,0 |
| 1.1.154 | ПАЗ-672М, -3201, -3205, -3206 | 8,25R20 | 130/128 (12) | K | 0-79 | ОШЗ | 85,0 |
| 1.1.155 |  |  |  |  | ВИ-401 | ВШЗ | 85,0 |
| 1.1.156 |  |  |  |  | И-397 | НШЗ | 90,0 |
| 1.1.157 |  |  |  |  | К-100 | КШЗ | 115,0 |
| 1.1.158 |  |  |  |  | КИ-111 |  | 115,0 |
| 1.1.159 | ПАЗ-42231, -52691 | 295/80R22,5 | 152/148 | K | Я-454 | ЯШЗ | 85,0 |
| 1.1.160 | ПАЗ-4230 | 8,25R20 | 133/131 (14) | K | КИ-111 | КШЗ | 100,0 |
| 1.1.161 | Псковавто-3233 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | КИ-63 | КШЗ | 85,0 |
| 1.1.162 |  |  |  |  | КИ-55А |  | 70,0 |
| 1.1.163 |  |  |  |  | КИ-111 |  | 85,0 |
| 1.1.164 |  |  |  |  | К-84 (У2) | ДШЗ, КШЗ | 75,0 |
| 1.1.165 | Псковавто-3243 | 225/75R16C | 121/120 | N | БЦ-26 | Rosava | 65,0 |
| 1.1.166 |  |  |  |  | М-253 | МШЗ | 70,0 |
| 1.1.167 | САРЗ-3280, СЕМАР-3235 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | ДШЗ, Rosava | 80,0 |
| 1.1.168 |  | 8,25R20 |  |  | К-84 (У-2) | ДШЗ, КШЗ | 90,0 |
| 1.1.169 |  |  |  |  | КИ-111 | КШЗ | 95,0 |
| 1.1.170 |  |  |  |  | КИ-55А |  | 80,0 |
| 1.1.171 |  |  |  |  | КИ-63 |  | 80,0 |
| 1.1.172 |  |  | 130/128 (12) |  | VL-25 | Voltyre | 70,0 |
| 1.1.173 |  |  |  | K | И-397 | УШЗ, Voltyre | 80,0 |
| 1.1.174 | ЯАЗ-5267 | 11/70R22,5 | 146/143 | J | Д-1М, И-305 | ДШЗ | 80,0 |
| 1.1.175 |  |  |  |  | Д-7М, Би-334М | Belshina | 75,0 |
| 1.1.176 | Mercedes-Benz 0 350 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | HDR | Goodyear | 140,0 |
| 1.1.177 | Mercedes-Benz 614D | 205/75R17,5 | 121/120 | M | LDW, M+S | Continental | 165,0 |
| 1.1.178 | Mercedes-Benz 814D | 295/80R22,5 | 148/145 | M | HSR1 | Continental | 165,0 |
| 1.1.179 | Nissan Blue Bird | 11R22,5 | 148/145 | L | XZE2+ | Michelin | 140,0 |
| 1.1.180 |  |  |  |  | XDE2+ | Michelin | 140,0 |
| 1.1.181 | А-091 "Богдан" | 225/75R16C | 121/120 | N | И-359 | НШЗ | 65,0 |
| 1.1.182 |  |  |  |  | Кама-218 | НШЗ | 65,0 |
| 1.1.183 | А-09211 "Богдан" | 7,50R16 | 122/120 | N | DT-100 | ДШЗ | 60,0 |
| 1.1.184 | БАЗ АО 79.20 | 215/75R17,5 | 126/124 | M | АН-11 | Hankook | 70,0 |
| 1.1.185 |  |  |  |  | Orjak 03-c | Sava | 70,0 |
| 1.1.186 | ЛАЗ-А183Д1 | 275/70R22,5 | 148/145 (16) | J | BC-31 | Barum | 70,0 |
| 1.1.187 |  |  |  |  | C | Kormoran | 70,0 |
| 1.1.188 |  |  |  | M | LM-216 | Longmarch | 60,0 |
| 1.1.189 | ЛАЗ-5207 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | XZA2 Energy | Michelin | 150,0 |
| 1.1.190 | МАЗ-105060 | 11/70R22,5 | 149/145 (16) | J | Д-7М, БИ-334 | Belshina | 55,0 |
| 1.1.191 | Скиф-5204 | 11/70R22,5 | 146/143 | J | Д-1М, И-305 | Rosava | 65,0 |
| 1.1.192 |  |  |  |  | Д-1М, И-305 | ЯШЗ | 65,0 |
| 1.1.193 | King Long XMQ 6127Y | 12R22,5 | 152/148 | M | RR100 | Double Coin | 90,0 |
| 1.1.194 | А-091, А-092 "Богдан" | 215/75R17,5 | 124/123 | L | K-166A | КШЗ | 60,0 |
| 1.1.195 |  |  | 126/124 | M | U | Kormoran | 70,0 |
| 1.1.196 |  |  | 143/141 | J | HN-235 | Aeolus | 80,0 |
| 1.1.197 | БАЗ А079.20, А079.04, А079.23 | 215/75R17,5 | 124/123 | L | K-166A | КШЗ | 60,0 |
| 1.1.198 |  |  | 126/124 | M | DHO 5 | Hankook | 65,0 |
| 1.1.199 |  |  |  |  | XDE 2 | Michelin | 75,0 |
| 1.1.200 |  |  |  |  | Avant A3 | Sava | 65,0 |
| 1.1.201 | ЛАЗ-5252 | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 75,0 |
| 1.1.202 | ЛАЗ-52528А | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 65,0 |
| 1.1.203 |  |  |  | K | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 70,0 |
| 1.1.204 | МАЗ-103003 | 275/70R22,5 | 149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 75,0 |
| 1.1.205 | МАЗ-104 С | 275/70R22,5 | 148/145 | L | FR2 | Matador | 75,0 |
| 1.1.206 |  |  |  | M | HN-355 | Aeolus | 70,0 |
| 1.1.207 |  |  |  |  | ALO2 | Hankook | 65,0 |
| 1.1.208 | МАЗ-105060 | 275/70R22,5 | 149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 60,0 |
| 1.1.209 | МАЗ-203067 | 275/70R22,5 | 148/145 | J | C | Kormoran | 85,0 |
| 1.1.210 |  |  | 149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 60,0 |
| 1.1.211 | ПАЗ-3203 | 8,25R20 | 130/128 (12) | K | БИ-367 | Belshina | 110,0 |
| 1.1.212 | ПАЗ-32053, -32054 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМО | ОШЗ | 70,0 |
| 1.1.213 |  | 8,25R20 | 130/128 (12) | J | К-84, У-2 | КШЗ | 110,0 |
| 1.1.214 |  |  |  |  | КИ-111 | КШЗ | 110,0 |
| 1.1.215 |  |  |  | K | БИ-367 | Belshina | 110,0 |
| 1.1.216 |  |  |  |  | О-79 | ОШЗ | 90,0 |
| 1.1.217 | ПАЗ-4230-01, -4234 | 8,25R20 | 130/128 (12) | J | К-84, У-2 | КШЗ | 100,0 |
| 1.1.218 |  |  |  |  | КИ-111 | КШЗ | 100,0 |
| 1.1.219 |  |  |  | K | БИ-367 | Belshina | 100,0 |
| 1.1.220 |  |  |  |  | О-79 | ОШЗ | 85,0 |

### 1.2. Міжміські автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1 | Ikarus-250, -255, -256 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.2.2 |  |  |  |  | И-281, У-4 | НШЗ | 75,0 |
| 1.2.3 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 80,0 |
| 1.2.4 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | КШЗ | 75,0 |
| 1.2.5 |  |  |  |  | И-А185 | ВШЗ, НШЗ | 80,0 |
| 1.2.6 |  |  |  |  | И-А185М | МШЗ | 75,0 |
| 1.2.7 |  |  |  | K | Бел-25 | Belshina | 80,0 |
| 1.2.8 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 75,0 |
| 1.2.9 |  |  |  |  | Д-2М, И-А265 | ЯШЗ | 80,0 |
| 1.2.10 |  |  |  |  | Д-3М, И-321 |  | 75,0 |
| 1.2.11 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 70,0 |
| 1.2.12 |  |  |  |  | ОИ-73 Б |  | 75,0 |
| 1.2.13 |  |  |  | L | М-270 | МШЗ | 75,0 |
| 1.2.14 |  | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 1.2.15 |  |  |  |  | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 1.2.16 |  |  |  |  |  | НШЗ | 80,0 |
| 1.2.17 |  |  |  |  | М-206 | МШЗ | 80,0 |
| 1.2.18 |  |  | 150/146 (16) | K | F124 | Firestone | 90,0 |
| 1.2.19 |  |  |  |  | F29 |  | 90,0 |
| 1.2.20 |  |  |  |  | VS-7 | Voltyre | 70,0 |
| 1.2.21 |  |  |  |  | Д-3МА, И-303 | ЯШЗ | 75,0 |
| 1.2.22 |  |  |  |  | И-111А | ОШЗ | 75,0 |
| 1.2.23 |  |  |  |  | М-232 | Semperit | 90,0 |
| 1.2.24 |  |  |  |  | М480 |  | 90,0 |
| 1.2.25 | Mitsubishi Maraton MS-713 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | М-349 | Semperit | 90,0 |
| 1.2.26 |  |  |  |  | М-430 |  | 90,0 |
| 1.2.27 |  | 11R22,5 | 148/144 | L | G124 | Goodyear | 100,0 |
| 1.2.28 |  |  |  |  | G391 |  | 100,0 |
| 1.2.29 |  |  |  |  | HDR | Continental | 100,0 |
| 1.2.30 |  |  |  |  | HSR |  | 100,0 |
| 1.2.31 | Mitsubishi Princess MS-715-DA | 295/80R22,5 | 152/148 | M | G167 | Goodyear | 100,0 |
| 1.2.32 |  |  |  |  | HDR | Continental | 100,0 |
| 1.2.33 |  |  |  |  | HSR |  | 100,0 |
| 1.2.34 |  | 11R22,5 | 148/145 | L | F124 | Firestone | 80,0 |
| 1.2.35 |  |  |  |  | F291 |  | 80,0 |
| 1.2.36 |  |  |  |  | М434 | Semperit | 90,0 |
| 1.2.37 |  |  |  |  | М470 |  | 90,0 |
| 1.2.38 | ЛАЗ-42021 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 75,0 |
| 1.2.39 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 65,0 |
| 1.2.40 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 70,0 |
| 1.2.41 |  |  |  |  | И-А185 | ВШЗ, НШЗ | 80,0 |
| 1.2.42 |  |  |  |  | И-А185М | МШЗ | 70,0 |
| 1.2.43 |  |  |  | K | И-309, Д-4 | НШЗ | 60,0 |
| 1.2.44 |  |  |  |  | ОИ-73Б | ОШЗ | 65,0 |
| 1.2.45 | ЛАЗ-4207, -42072 | 11R22,5 | 148/145 | L | Я-547 | ЯШЗ | 85,0 |
| 1.2.46 |  |  |  |  | Я-548 |  | 70,0 |
| 1.2.47 |  |  |  |  | Я-467 |  | 80,0 |
| 1.2.48 |  |  |  |  | VS-9 | Voltyre | 60,0 |
| 1.2.49 |  |  |  |  | М434 | Semperit | 100,0 |
| 1.2.50 |  |  |  |  | М470 |  | 100,0 |
| 1.2.51 | ЛАЗ-5207, -52072 | 11R22,5 | 148/145 | L | HDR | Continental | 110,0 |
| 1.2.52 |  |  |  |  | HSR |  | 110,0 |
| 1.2.53 |  |  |  |  | G124 | Goodyear | 110,0 |
| 1.2.54 |  |  |  |  | G391 |  | 110,0 |
| 1.2.55 |  |  |  |  | XDE2 | Mihelin | 120,0 |
| 1.2.56 |  |  |  |  | XZE2 |  | 120,0 |
| 1.2.57 |  |  | 146/143 | L | Д-3МА, И-336 | ДШЗ | 65,0 |
| 1.2.58 |  |  |  |  | Бел-98 | Belshina | 70,0 |

### 1.3. Автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, далекого прямування

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.1 | Bova Feda 12360 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | М349 | Semperit | 120,0 |
| 1.3.2 |  |  |  |  | М430 |  | 120,0 |
| 1.3.3 |  |  |  |  | XDE2 | Mihelin | 145,0 |
| 1.3.4 |  |  |  |  | XZE2 |  | 145,0 |
| 1.3.5 | Ikarus-250 | 315/70R22,5 | 149/145 | L | И-393 | НШЗ | 90,0 |
| 1.3.6 | Ikarus-350, -365 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.3.7 |  |  |  |  | И-А185 | ВШЗ, НШЗ | 80,0 |
| 1.3.8 |  |  |  |  | И-А185М | МШЗ | 80,0 |
| 1.3.9 |  | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А | ДШЗ | 85,0 |
| 1.3.10 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 1.3.11 |  |  |  |  |  | НШЗ | 85,0 |
| 1.3.12 |  |  | 150/146 (16) | K | VS-7 | Voltyre | 80,0 |
| 1.3.13 |  |  |  |  | И-111А | ОШЗ | 85,0 |
| 1.3.14 |  |  |  |  | И-303, Д-3МА | ЯШЗ | 90,0 |
| 1.3.15 | Ikarus-386 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 85,0 |
| 1.3.16 |  |  |  |  |  | НШЗ | 85,0 |
| 1.3.17 |  |  | 150/146 (16) | K | VS-7 | Voltyre | 80,0 |
| 1.3.18 |  |  |  |  | И-111А | ОШЗ | 85,0 |
| 1.3.19 |  |  |  |  | И-303, Д-3МА | ЯШЗ | 90,0 |
| 1.3.20 | Karosa C935E | 295/80R22,5 | 152/148 | M | G391 | Goodyear | 140,0 |
| 1.3.21 |  |  |  |  | LHD |  | 140,0 |
| 1.3.22 |  |  |  |  | HDR | Continental | 100,0 |
| 1.3.23 |  |  |  |  | HSR1 |  | 100,0 |
| 1.3.24 |  |  |  |  | XDA2 Energy | Mihelin | 140,0 |
| 1.3.25 |  |  |  |  | XZA2 Energy |  | 140,0 |
| 1.3.26 |  |  |  |  | М349 | Semperit | 130,0 |
| 1.3.27 |  |  |  |  | М430 |  | 130,0 |
| 1.3.28 | Karosa CL936E | 295/80R22,5 | 152/148 | M | HDR | Continental | 100,0 |
| 1.3.29 |  |  |  |  | HSR1 |  | 100,0 |
| 1.3.30 |  |  |  |  | М349 | Semperit | 130,0 |
| 1.3.31 |  |  |  |  | М430 |  | 130,0 |
| 1.3.32 |  |  |  |  | G391 | Goodyear | 140,0 |
| 1.3.33 |  |  |  |  | LHD |  | 140,0 |
| 1.3.34 |  |  |  |  | XDA2 Energy | Mihelin | 140,0 |
| 1.3.35 |  |  |  |  | XZA2 Energy |  | 140,0 |
| 1.3.36 | Karosa S215HD | 295/80R22,5 | 152/148 | M | G391 | Goodyear | 140,0 |
| 1.3.37 |  |  |  |  | LHD |  | 140,0 |
| 1.3.38 |  |  |  |  | HDR | Continental | 100,0 |
| 1.3.39 |  |  |  |  | HSR1 |  | 100,0 |
| 1.3.40 |  |  |  |  | XDA2 Energy | Mihelin | 140,0 |
| 1.3.41 |  |  |  |  | XZA2 Energy |  | 140,0 |
| 1.3.42 |  |  |  |  | М349 | Semperit | 130,0 |
| 1.3.43 |  |  |  |  | М430 |  | 130,0 |
| 1.3.44 | Mercedes-Benz 0 303 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | М349 | Semperit | 130,0 |
| 1.3.45 |  |  |  |  | М430 |  | 130,0 |
| 1.3.46 | Mercedes-Benz 0 350 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | HSR1 | Continental | 100,0 |
| 1.3.47 |  |  |  |  | HDR |  | 100,0 |
| 1.3.48 | Mercedes-Benz 0 560 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | G391 | Goodyear | 140,0 |
| 1.3.49 |  |  |  |  | LHD |  | 140,0 |
| 1.3.50 |  |  |  |  | XDA2 Energy | Mihelin | 140,0 |
| 1.3.51 |  |  |  |  | XZA2 Energy |  | 140,0 |
| 1.3.52 | Mercedes-Benz 03-30 Lider | 295/80R22,5 | 152/148 | M | M711 | Bridgestone | 100,0 |
| 1.3.53 |  |  |  |  | R294 |  | 100,0 |
| 1.3.54 |  |  | 152/147 | M | MP100 | Matador | 100,0 |
| 1.3.55 |  |  |  |  | MP460 Plus |  | 100,0 |
| 1.3.56 |  |  | 152/148 | M | XDE2 | Mihelin | 100,0 |
| 1.3.57 |  |  |  |  | XZE2 |  | 100,0 |
| 1.3.58 | Reno-FR-1 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | XDE2 | Mihelin | 100,0 |
| 1.3.59 |  |  |  |  | XZE2 |  | 100,0 |
| 1.3.60 | Reno-Iliade | 295/80R22,5 | 152/148 | M | M711 | Bridgestone | 100,0 |
| 1.3.61 |  |  |  |  | R294 |  | 100,0 |
| 1.3.62 | ЛАЗ-5208 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | XDE2 | Mihelin | 145,0 |
| 1.3.63 |  |  |  |  | XZE2 |  | 145,0 |
| 1.3.64 |  |  |  |  | М349 | Semperit | 120,0 |
| 1.3.65 |  |  |  |  | М430 |  | 120,0 |
| 1.3.66 | ЛАЗ-697, -699 | 10,00-20 | 142/139 (14) | J | Ивл-1АБ | Voltyre | 80,0 |
| 1.3.67 |  | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 80,0 |
| 1.3.68 |  |  |  |  | И-309 | КШЗ | 75,0 |
| 1.3.69 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | Rosava | 70,0 |
| 1.3.70 |  |  |  |  | И-А185 | ВШЗ, НШЗ | 80,0 |
| 1.3.71 |  |  |  |  | ИА-185M | МШЗ | 75,0 |
| 1.3.72 |  |  |  |  | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 70,0 |
| 1.3.73 |  |  |  | K | Бел-25 | Belshina | 80,0 |
| 1.3.74 |  |  |  |  | БЦ-38 | Rosava | 75,0 |
| 1.3.75 |  |  |  |  | Д-2М, И-А265 | ЯШЗ | 75,0 |
| 1.3.76 |  |  |  |  | Д-3МА, И-321 |  | 80,0 |
| 1.3.77 |  |  |  |  | И-309, Д-4 | НШЗ | 65,0 |
| 1.3.78 |  |  |  |  | М-270 | МШЗ | 80,0 |
| 1.3.79 |  |  |  |  | ОИ-73Б | ОШЗ | 75,0 |
| 1.3.80 | ТАМ 260А 119Т | 315/70R22,5 | 149/145 | L | И-393 | НШЗ | 95,0 |

### 2. Автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія

### 2.1. Автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, які застосовують в містах і населених пунктах

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1 | Asia Topic | 205/70R14C | 102/100 | P | БЦ-1 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.2 | Citroen 27C | 195/70R15C | 104/102 | N | MPS-115 | Matador | 70,0 |
| 2.1.3 | Daewoo Damas | 155R12 | 76 | S | 80, 82 | Debica | 45,0 |
| 2.1.4 | Fiat Ducato | 195/65R15C | 103 | L | БЦ-3 | Rosava | 95,0 |
| 2.1.5 |  | 195/75R15C | 104/102 | N | БЦ-15 |  | 85,0 |
| 2.1.6 | Ford Transit | 195/65R15C | 103 | L | БЦ-3 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.7 |  | 195/65R14C | 106/104 | Q | Cargo Vector | Goodyear | 65,0 |
| 2.1.8 |  | 195/70R14C |  |  |  |  | 70,0 |
| 2.1.9 |  | 195/75R15C | 104/102 | N | БЦ-15 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.10 |  | 195R14C | 106 | Q | Vanco-8 | Continental | 60,0 |
| 2.1.11 |  | 205/70R14C | 102/100 | P | БЦ-1 | Rosava | 70,0 |
| 2.1.12 |  | 225/70R15 | 96 | H | CH 95 | Continental | 70,0 |
| 2.1.13 |  | 235/75R15C | 105 | S | БЦ-12, Start | Rosava | 80,0 |
| 2.1.14 | Isuzu Campo | 205R16C | 104 | S | M529 | Semperit | 70,0 |
| 2.1.15 |  | 225/70R15LT | 112/110 | R | Trenta | Sava | 65,0 |
| 2.1.16 |  | 225/75R16C | 105 | S | Cargoog 26 | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.17 |  | 245/75R16LT | 120/116 | Q | Tramp Tour 4х4 | Fulda | 60,0 |
| 2.1.18 | Iveko 3510 Turbo Deili | 175/75R16C | 101/99 | R | Cargo Ultra Grip, M+S | Michelin | 80,0 |
| 2.1.19 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | К-156 | КШЗ | 60,0 |
| 2.1.20 |  |  |  |  | К-170 |  | 60,0 |
| 2.1.21 |  |  |  |  | Я-491 | ЯШЗ | 75,0 |
| 2.1.22 |  |  |  |  | Transalp | Kleber | 60,0 |
| 2.1.23 |  |  |  | Q | ВС-21 | Voltyre | 60,0 |
| 2.1.24 |  |  |  |  | БЦ-24 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.25 |  |  | 107/105 | P | Variant | Matador | 60,0 |
| 2.1.26 |  | 6,50R16C | 93 | G | Я-248 | ЯШЗ | 50,0 |
| 2.1.27 |  |  | 108/107 | M | G-28 | Goodyear | 80,0 |
| 2.1.28 |  |  |  |  | XCA | Michelin | 80,0 |
| 2.1.29 | Iveko 4010 | 195/75R16C | 107/105 | R | Agilis 81 | Michelin | 65,0 |
| 2.1.30 | Kia Besta 9EST | 185/70R14C | 102/100 | Q | БЦ-1 | Rosava | 65,0 |
| 2.1.31 |  | 195R14C | 106/104 | P | Cargo G28 | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.32 |  | 205/70R14C | 102/100 | P | БЦ-1 | Rosava | 75,0 |
| 2.1.33 |  |  |  |  | XCM+S200 | Michelin | 70,0 |
| 2.1.34 | Kia Predio | 195R14C | 106 | R | Agilis 81 | Michelin | 80,0 |
| 2.1.35 |  | 195/70R14C | 91 | T | Energy ХТ2 |  | 75,0 |
| 2.1.36 |  | 205/70R14 | 95 | Q | WT14, М+S обшипована | Bridgestone | 55,0 |
| 2.1.37 | Mazda E-220 | 185/65R14C | 86 | Q | Alpin | Michelin | 75,0 |
| 2.1.38 |  |  | 82 | H | Eagle Vector | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.39 | Mercedes-Benz 100D | 205R14C | 102/100 | P | БЦ-44 | Rosava | 80,0 |
| 2.1.40 | Mercedes-Benz Sprinter 208D, -213D, -214D | 215/70R14C | 112/110 | R | Hakkapeliitta Q | Nokian | 70,0 |
| 2.1.41 |  |  |  |  | Vanco-8 | Continental | 70,0 |
| 2.1.42 |  |  |  |  | M723 | Bridgestone | 80,0 |
| 2.1.43 |  | 195/70R15 | 91 | T | Alpin | Michelin | 70,0 |
| 2.1.44 |  | 225/70R15 | 102 | S | XRN |  | 80,0 |
| 2.1.45 | Mercedes-Benz Sprinter 308D, -311D, -313D, -314D, -316D | 225/70R15 | 96 | H | TS 790 | Continental | 75,0 |
| 2.1.46 | Mercedes-Benz 408D | 195/70R15 | 104 | R | Agilis 81 | Michelin | 60,0 |
| 2.1.47 |  |  | 106 | V | Cargo Vektor | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.48 | Mercedes-Benz Vito | 195/70R15 | 91 | Q | Ultra Grip | Goodyear | 65,0 |
| 2.1.49 |  | 215/65R15 | 102 | H | Ultra Grip-5 |  | 60,0 |
| 2.1.50 |  |  |  |  | Conti Winter Contact TS 790 | Continental | 50,0 |
| 2.1.51 | Mitsubishi L-200 | 225/75R16C | 104 | S | XTT, M+S | Michelin | 60,0 |
| 2.1.52 | Mitsubishi L-300 (4х2) | 185/75R14C | 103 | P | M100W | Firestone | 80,0 |
| 2.1.53 |  |  |  | Q | M833 | Semperit | 80,0 |
| 2.1.54 |  | 215R15C | 100 |  | DM-01 | Bridgestone | 60,0 |
| 2.1.55 |  | 215R16C | 110/108 | M | BC-34 | Rosava | 75,0 |
| 2.1.56 |  |  |  |  | D682 | Bridgestone | 80,0 |
| 2.1.57 |  | 225/75R16C | 121/120 | N | M529 | Semperit | 80,0 |
| 2.1.58 | Mitsubishi L-300 (4х4) | 215R16C | 110/108 | M | D682 | Bridgestone | 80,0 |
| 2.1.59 |  |  |  |  | ВС-34 | Rosava | 75,0 |
| 2.1.60 |  | 225/75R16C | 121/120 | N | M529 | Semperit | 80,0 |
| 2.1.61 | Peugeot Boxer | 195/70R15C | 97 | S | GW-3 | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.62 | Peugeot Karsan J9 | 215R16C | 110/108 | M | БЦ-34 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.63 | Toyota Coaster | 225R16C | 121/120 | N | K-152 | КШЗ | 70,0 |
| 2.1.64 | Toyota Hiace | 185R14C | 102 | P | Cargoo | Goodyear | 70,0 |
| 2.1.65 |  |  |  |  | G24 |  | 60,0 |
| 2.1.66 |  | 195/70R15C | 104 | R | Agilis Snov-Ice | Michelin | 80,0 |
| 2.1.67 |  | 195R15C | 103 | P | M100W | Firestone | 80,0 |
| 2.1.68 | Volkswagen Caravelle | 195/70R15 | 91 | T | Energy XT2 | Michelin | 60,0 |
| 2.1.69 |  | 205/65R15 | 94 | T | Hakkapeliitta 2 | Nokian | 70,0 |
| 2.1.70 | Volkswagen Mixto | 195/70R15C | 104/102 | R | OR 56 | Barum | 60,0 |
| 2.1.71 | Volkswagen LT | 195/70R15 | 91 | Q | Ultra Grip 6 | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.72 |  | 225/65R15 | 96 | H | Pilot Alpin | Michelin | 70,0 |
| 2.1.73 | Volkswagen LT 35 Combi | 225/7015C | 112/110 | R | Agilis 81 | Michelin | 80,0 |
| 2.1.74 | Volkswagen Sharan | 215/60R15C | 95 | H | TS790 | Continental | 70,0 |
| 2.1.75 |  | 225/60R15C | 96 | H | Carat Assuro | Fulda | 75,0 |
| 2.1.76 | Volkswagen Transporter T4 | 195/65R15 | 91 | T | OR60 | Barum | 80,0 |
| 2.1.77 |  | 195/65R15C | 91 | T | Alpin | Michelin | 65,0 |
| 2.1.78 |  |  |  | V | Pilot HX |  | 75,0 |
| 2.1.79 |  |  | 103 | L | ВС-3 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.80 |  | 195/70R15 | 91 | T | Energy XT2 | Michelin | 60,0 |
| 2.1.81 |  |  | 97 | S | C100 | Kleber | 65,0 |
| 2.1.82 |  |  | 106 | V | Cargo Vektor | Goodyear | 60,0 |
| 2.1.83 |  | 195/70R15C | 104/102 | R | Split 800 | Danlop | 65,0 |
| 2.1.84 |  | 195/70R15C | 104 | R | Agilis 81 Snow-ice, M+S | Michelin | 85,0 |
| 2.1.85 |  | 205/65R15 | 94 | T | Hakkapeliitta 2 | Nokian | 70,0 |
| 2.1.86 |  |  |  |  | Energy | Michelin | 70,0 |
| 2.1.87 |  |  | 102 | H | XDE1 |  | 65,0 |
| 2.1.88 |  | 205/65R15C | 102/100 | T | Vanco Winter | Continental | 60,0 |
| 2.1.89 |  |  |  | Q | POTH2LU M+S | Marchal | 80,0 |
| 2.1.90 |  |  |  | R | LS25 | Continental | 80,0 |
| 2.1.91 |  | 205/65R16C | 102/100 | R | Cargo G-26 | Goodyear | 65,0 |
| 2.1.92 | ГАЗ-2217 "Соболь" | 185/75R16C | 104/102 | N | К-156 | КШЗ | 75,0 |
| 2.1.93 |  |  |  |  | К-170 |  | 75,0 |
| 2.1.94 |  |  |  |  | М-219 | МШЗ | 70,0 |
| 2.1.95 |  | 215/65R16 | 102 | T | К-181 | КШЗ | 65,0 |
| 2.1.96 |  | 225/65R16 |  |  | К-174 |  | 75,0 |
| 2.1.97 |  |  | 106 | Q | М-250 | МШЗ | 60,0 |
| 2.1.98 | ГАЗ-2752 "Соболь" | 185/75R16C | 104 | N | К-156 | КШЗ | 60,0 |
| 2.1.99 |  |  |  |  | К-170 |  | 60,0 |
| 2.1.100 |  | 215R16C | 110/108 | M | БЦ-34 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.101 | ГАЗ-3221 "Газель" | 175R16C | 98/96 | Q | К-135 | КШЗ | 65,0 |
| 2.1.102 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | К-156 | КШЗ | 70,0 |
| 2.1.103 |  |  | 91 | H/V | MP14, Prima | Matador | 75,0 |
| 2.1.104 | ЖУК А06, А07; Nysa-522 | 6,50-16C | 93 | G | Я-248 | ЯШЗ | 60,0 |
| 2.1.105 |  |  | 98 | L | TVL-1 | Voltyre | 50,0 |
| 2.1.106 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | БЦ-24 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.107 |  |  |  |  | К-156 | КШЗ | 70,0 |
| 2.1.108 | Lublin II, III | 205/75R16C | 110/108 | N | CT-300 | Stomil | 65,0 |
| 2.1.109 |  |  |  |  | МР-169 |  | 60,0 |
| 2.1.110 | Lublin III | 185/70R15C | 97 | S | D-177 | Debica | 60,0 |
| 2.1.111 | Псковавто АПВУ-01 | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ОШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 2.1.112 |  |  |  |  | Я-245 | ДШЗ | 50,0 |
| 2.1.113 |  | 225/85R15C | 106 | P | И-502 | НШЗ | 65,0 |
| 2.1.114 |  | 225R16C | 110 | M | БЦ-34 | Rosava | 65,0 |
| 2.1.115 | Псковавто-2214 | 175R16C | 98/96 | Q | К-135 | КШЗ | 60,0 |
| 2.1.116 | РАФ-2203 | 185/80R15C | 103 | N | И-243 | НШЗ | 45,0 |
| 2.1.117 |  | 185R15C |  | M | Я-288 | ЯШЗ | 50,0 |
| 2.1.118 |  | 195/65R15C |  | L | БЦ-3 | Rosava | 50,0 |
| 2.1.119 |  |  | 104/102 | N | БЦ-15 |  | 70,0 |
| 2.1.120 |  | 195R15C | 103/102 | M | Я-390 | ЯШЗ | 55,0 |
| 2.1.121 |  |  |  |  | Я-411 |  | 50,0 |
| 2.1.122 | Семар-3234 | 175R16C | 98/96 | Q | К-135 | КШЗ | 60,0 |
| 2.1.123 | УАЗ-2206, -22069 | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 2.1.124 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 2.1.125 | УАЗ-2206, -22069 | 215/90-15C | 99 | K | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 55,0 |
| 2.1.126 |  | 225/85R15C | 106 | P | И-502 | НШЗ | 65,0 |
| 2.1.127 |  | 225R16C | 110/108 | M | БЦ-34 | Rosava | 65,0 |
| 2.1.128 | Asia Topic | 205/70R14C | 102/100 | P | БЦ-1 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.129 | Dong Feng 1074EQ | 8.25-20 | 135/131 | G | HN06 | Aeolus | 70,0 |
| 2.1.130 | Mazda E2200 | 185R14C | 104/102 | R | MPS320, M+S | Matador | 65,0 |
| 2.1.131 |  |  | 102/100 | N | MP 500 | Matador | 65,0 |
| 2.1.132 |  | 195R14C | 106/104 | R | MPS320, M+S | Matador | 65,0 |
| 2.1.133 | Mercedes-Benz 100D | 195R14C | 106 | N | G46, M+S | Goodyear | 85,0 |
| 2.1.134 |  | 205R14C | 109/107 | S | H02 | Toyo | 95,0 |
| 2.1.135 |  |  |  | Q | Cargo Ultra Grip | Goodyear | 90,0 |
| 2.1.136 | Volkswagen T-5 Multivan | 215/60R16 | 98 | T | Eagle F1 | Goodyear | 65,0 |
| 2.1.137 |  |  | 100 | H | ER30 Turanza | Bridgestone | 65,0 |
| 2.1.138 | ГАЗ-32213 | 185/75R16C | 104/102 | Q | O-147 Gallant | ОШЗ | 60,0 |
| 2.1.139 | Asia 725 Topic | 195R14C | 106/104 | Q | Trenta | Sava | 60,0 |
| 2.1.140 |  |  |  |  | OR-56 | Barum | 65,0 |
| 2.1.141 | Ford Transit VE6, VE64, VE83 | 195R14C | 106/104 | R | MPS 310, M+S | Matador | 60,0 |
| 2.1.142 | Ford Transit V347, V348 | 215/75R16C | 113/111 | R | Cargo | Goodyear | 85,0 |
| 2.1.143 |  |  |  |  | Vanco-8 | Continental | 60,0 |
| 2.1.144 |  |  |  | Q | Conveo Trac, M+S | Fulda | 60,0 |
| 2.1.145 |  |  | 116/114 | S | NRC 2 | Nokian | 85,0 |
| 2.1.146 |  |  |  | R | H08 | Toyo | 80,0 |
| 2.1.147 | Hyundai H1 | 205/65R15C | 100/102 | Q | Hakkapeliitta CQ | Nokian | 70,0 |
| 2.1.148 |  | 205/70R15C | 106/104 | R | RW 06 | Hankook | 65,0 |
| 2.1.149 | Kia Pregio | 195R14C | 106/104 | Q | K-197 | КШЗ | 65,0 |
| 2.1.150 | Mazda E2000, E2200 | 185R14C | 102/100 | Q | Trenta | Sava | 75,0 |
| 2.1.151 |  |  |  |  | Cargo OR59S | Barum | 65,0 |
| 2.1.152 |  | 195R14C | 102/100 | Q | Бел-78 | Belshina | 65,0 |
| 2.1.153 |  |  | 106/104 | P | Я-537 | ЯШЗ | 60,0 |
| 2.1.154 | Mercedes-Benz 310D W602 | 205R14C | 109/107 | P | Quartet Frigo | Debica | 65,0 |
| 2.1.155 | Mercedes-Benz 312CDI, 313CDI W901-905 | 225/70R15C | 112/110 | R | H09 | Toyo | 60,0 |
| 2.1.156 |  |  |  |  | MPS 320 Maxilla | Matador | 65,0 |
| 2.1.157 | Mercedes-Benz 316CDI W901-905 | 225/70R15C | 112/110 | S | NRC 2 | Nokian | 65,0 |
| 2.1.158 | Mitsubishi Rosa | 7,00R16 | 115/110 | K | LL11 | Ling Long | 55,0 |
| 2.1.159 | Peugeot J5 | 195R14C | 106/104 | N | MP 300 | Matador | 65,0 |
| 2.1.160 |  |  |  |  | Combi | Sava | 60,0 |
| 2.1.161 | Renault Master | 195/75R16C | 107/105 | S | WR C Cargo, M+S | Nokian | 65,0 |
| 2.1.162 |  | 205/75R16 | 113 | S | Hakka C | Nokian | 70,0 |
| 2.1.163 | Toyota HiAce | 185/80R14C | 102/100 | P | БЦ-30 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.164 |  |  |  |  | БЦ-15 | Rosava | 60,0 |
| 2.1.165 |  | 185R14C | 102/100 | P | Van Y356 | Yokohama | 60,0 |
| 2.1.166 |  | 195/65R15 | 91 | T | BC-41 | Rosava | 65,0 |
| 2.1.167 |  |  |  |  | Hakka i3 | Nokian | 70,0 |
| 2.1.168 |  |  |  | Q | Nord Master | Amtel | 60,0 |
| 2.1.169 |  | 195/70R15 | 102 | P | Cargo G26 | Goodyear | 65,0 |
| 2.1.170 | Toyota Hilux | 185R14C | 102/100 | Q | Aqilis 81 | Michelin | 70,0 |
| 2.1.171 | Volkswagen Caravelle T5 | 205/65R16 | 94 | T | Kristal Montero | Fulda | 65,0 |
| 2.1.172 | Volkswagen LT46 | 195/70R15C | 104/102 | S | H08 | Toyo | 65,0 |
| 2.1.173 | Volkswagen Transporter T4 | 195/70R15C | 104/102 | R | MPS 520 | Matador | 70,0 |
| 2.1.174 |  |  |  |  | Van | Sportiva | 65,0 |
| 2.1.175 |  |  |  |  | Van Snow | Sportiva | 60,0 |
| 2.1.176 | Volkswagen Transporter T5 | 205/65R16C | 107/105 | R | Euro-Win 650 | Nexen | 60,0 |
| 2.1.177 |  |  |  | Q | KC11, M+S | Kumho | 55,0 |
| 2.1.178 |  |  |  | T | Vanco Contact | Continental | 65,0 |
| 2.1.179 |  | 215/65R16C | 106/104 | T | Cargo Marathon | Goodyear | 70,0 |
| 2.1.180 |  |  |  |  | Duravis R410 | Bridgestone | 75,0 |
| 2.1.181 | ГАЗ-22171 | 215/65R16C | 104/102 | Q | К-196 | КШЗ | 70,0 |
| 2.1.182 | ГАЗ-32213 | 175R16C | 98/96 | M | ВИ-14 | ВШЗ | 60,0 |
| 2.1.183 |  |  |  |  | Кама-218 | НШЗ | 75,0 |
| 2.1.184 |  |  |  | N | Я-462 | ЯШЗ | 70,0 |
| 2.1.185 |  |  | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 65,0 |
| 2.1.186 |  | 185/75R16C | 104/102 | L | ДП-28 | ДШЗ | 65,0 |
| 2.1.187 |  |  |  | N | VS-21 | Voltyre | 70,0 |
| 2.1.188 |  |  |  |  | VS-22 | Voltyre | 75,0 |
| 2.1.189 | ГАЗ-32213 | 185/75R16C | 104/102 | N | БС-1 | АШК | 65,0 |
| 2.1.190 |  |  |  |  | БЦ-24 | Rosava | 75,0 |
| 2.1.191 |  |  |  |  | М-219 | МШЗ | 70,0 |
| 2.1.192 |  |  |  | Q | 31В | ВШЗ | 70,0 |
| 2.1.193 |  |  |  |  | Бел-109 | Belshina | 75,0 |
| 2.1.194 |  |  |  |  | К-170 | КШЗ | 65,0 |
| 2.1.195 | ГАЗ-32213-420 | 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 60,0 |
| 2.1.196 |  | 185/75R16C | 104/102 |  | 31В | ВШЗ | 65,0 |
| 2.1.197 |  |  |  |  | K-156 | КШЗ | 70,0 |
| 2.1.198 | ГАЗ-32214 | 175R16C | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 65,0 |
| 2.1.199 |  | 185/75R16C | 104/102 | Q | К-156 | КШЗ | 60,0 |
| 2.1.200 |  |  |  | N | ДП-28 | ДШЗ | 60,0 |
| 2.1.201 | РАФ-2203 | 185/75R15 | 91 | T | М-225 | МШЗ | 65,0 |

### 2.2. Автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, які застосовують за межами міст та населених пунктів

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1 | Citroen 25 | 195R14C | 106/104 | N | MP 300 | Matador | 65,0 |
| 2.2.2 |  | 205/70R14 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ford Transit | 195/65R15C | 103 | L | БЦ-3 | Rosava | 65,0 |
| 2.2.4 |  | 195/75R15C | 104/102 | N | БЦ-15 |  | 70,0 |
| 2.2.5 |  | 195R14C | 106/104 | Q | Vanco-8 | Continental | 75,0 |
| 2.2.6 |  |  |  |  | Nord Frost M+S | Gislaved | 60 |
| 2.2.7 |  |  |  | N | CT | Kleber | 60 |
| 2.2.8 |  | 205/70R14C | 102/100 | P | БЦ-1 | Rosava | 70,0 |
| 2.2.9 |  | 225/70R15 | 96 | H | CH 95 | Continental | 80,0 |
| 2.2.10 |  | 235/75R15C | 105 | S | БЦ-12, Start | Rosava | 80,0 |
| 2.2.11 | Iveko Turbo Deily | 185/75R16C | 104/102 | N | Я-491 | ЯШЗ | 75,0 |
| 2.2.12 |  | 6,50R16C | 108/107 | M | G-28 | Goodyear | 80,0 |
| 2.2.13 |  |  |  |  | XCA | Michelin | 80,0 |
| 2.2.14 | Kia "Besta" | 195R14C | 106/104 | R | Agilis 81 | Michelin | 65,0 |
| 2.2.15 | Mercedes-Benz Vario | 195/70R15C | 104/102 | N | БЦ-15 | Rosava | 80,0 |
| 2.2.16 |  |  |  | P | Я-536 | ЯШЗ | 80,0 |
| 2.2.17 | Mercedes-Benz Sprinter 208D, -213D, -214D | 215/70R14C | 112/110 | R | Hakkapeliitta Q | Nokian | 80,0 |
| 2.2.18 |  |  |  |  | Vanco-8 | Continental | 80,0 |
| 2.2.19 |  |  |  |  | M723 | Bridgestone | 85,0 |
| 2.2.20 |  | 195/70R15 | 91 | T | Alpin | Michelin | 80,0 |
| 2.2.21 |  | 225/70R15 | 102 | S | XRN |  | 85,0 |
| 2.2.22 | Mercedes-Benz Sprinter 308D, -311D, -313D, -314D, -316D | 225/70R15 | 96 | H | TS 790 | Continental | 85,0 |
| 2.2.23 | Mercedes-Benz 709 | 215/75R17,5 | 124/123 | M | MPS-115 | Matador | 75,0 |
| 2.2.24 |  |  |  |  | MP-460 |  | 75,0 |
| 2.2.25 | Volkswagen Transporter | 195/65R15C | 91 | T | Alpin | Michelin | 75,0 |
| 2.2.26 |  |  |  | V | Pilot HX |  | 80,0 |
| 2.2.27 |  |  | 103 | L | ВС-3 | Rosava | 70,0 |
| 2.2.28 |  | 195/70R15 | 91 | T | Energy XT2 | Michelin | 75,0 |
| 2.2.29 |  |  | 97 | S | C100 | Kleber | 70,0 |
| 2.2.30 |  |  | 106 | V | Cargo Vektor | Goodyear | 75,0 |
| 2.2.31 |  | 195/70R15C | 104/102 | R | Split 800 | Danlop | 70,0 |
| 2.2.32 |  | 205/65R15 | 94 | T | Hakkapeliitta 2 | Nokian | 70,0 |
| 2.2.33 |  |  |  |  | Energy | Michelin | 85,0 |
| 2.2.34 |  |  |  |  | T/A, M+S | Matador | 50,0 |
| 2.2.35 |  |  | 102 | H | XDE1 | Michelin | 75,0 |
| 2.2.36 |  | 205/65R15C | 102/100 | T | Vanco Winter | Continental | 70,0 |
| 2.2.37 |  |  |  |  | 65 | Kleber | 60,0 |
| 2.2.38 |  | 205/65R16C |  | R | Cargo 26 | Goodyear | 60,0 |
| 2.2.39 | ГАЗ-2217 "Соболь" | 185/75R16C | 104 | N | К-182 | КШЗ | 60,0 |
| 2.2.40 |  |  | 104/102 |  | К-156 |  | 65,0 |
| 2.2.41 |  |  |  |  | К-170 |  | 65,0 |
| 2.2.42 |  |  |  |  | М-219 | МШЗ | 60,0 |
| 2.2.43 |  | 215/65R16 | 102 | T | К-181 | КШЗ | 70,0 |
| 2.2.44 |  | 225/60R16 |  |  | К-174 |  | 60,0 |
| 2.2.45 |  | 225/60R16C | 106 | Q | М-250 | МШЗ | 70,0 |
| 2.2.46 | ГАЗ-3221 | 175R16C | 98/96 | Q | К-135 | КШЗ | 65,0 |
| 2.2.47 | Псковавто АПВУ | 215/90-15C | 99/96 | K | Бел-11 | Belshina | 60,0 |
| 2.2.48 | Псковавто-2214 | 175R16C | 101/98 | N | И-512 | УШЗ | 70,0 |
| 2.2.49 |  |  | 96/98 | L | ВЛИ-10М |  | 60,0 |
| 2.2.50 |  |  |  |  | Бр-102 | ОШЗ | 65,0 |
| 2.2.51 |  |  |  | N | ВИ-14 | ВШЗ | 60,0 |
| 2.2.52 |  |  |  |  | Я-462 | ЯШЗ | 65,0 |
| 2.2.53 |  |  |  | Q | К-135 | КШЗ | 60,0 |
| 2.2.54 | РАФ-2203-01, -22038-02 | 185/80R15C | 103 | N | О-95 | ОШЗ | 60,0 |
| 2.2.55 |  |  |  | M | Я-288, Я-288Бел | ЯШЗ, Belshina | 65,0 |
| 2.2.56 | УАЗ-2206, -22069, -452В | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 2.2.57 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 2.2.58 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |

### 3. Легкові автомобілі

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | Audi A6 | 205/65R15 | 94 | V | OR 58 Bravura | Barum | 65,0 |
| 3.2 |  |  |  | T | Alpin A2, M+S | Michelin | 85,0 |
| 3.3 |  | 205/55R16 | 90 | V | Potenza RE720 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.4 |  |  | 91 |  | OR 58 Bravura | Barum | 60,0 |
| 3.5 |  |  |  |  | Carat Extremo | Fulda | 75,0 |
| 3.6 |  | 205/55ZR16 | 89 | W | NTR55Z | Sumitomo | 65,0 |
| 3.7 | Audi A8 | 235/55R17 | 99 | Y | Eagle CT 5-4 | Goodyear | 70,0 |
| 3.8 |  | 245/45R18 | 96 | Y | P6000 | Pirelli | 75,0 |
| 3.9 |  | 245/45ZR18 |  | H | Winter Sport M3 M+S | Dunlop | 60,0 |
| 3.10 |  |  |  | Y | Potenza S-03 Pole Position | Bridgestone | 75,0 |
| 3.11 |  |  |  |  | Sport 9000 | Dunlop | 70,0 |
| 3.12 | BMW 520i | 225/60R15 | 96 | H | Conti Winter Contact TS 790 | Continental | 60,0 |
| 3.13 | BMW 540і | 225/60R15 | 96 | W | Eagle F1, GS-D2 | Goodyear | 75,0 |
| 3.14 | BMW-735i | 245/50R18 | 100 | W | Pilot Primacy | Michelin | 85,0 |
| 3.15 | BMW-740 | 235/60R16 | 100 | W | Eco Contact CP | Continental | 85,0 |
| 3.16 |  | 225/60R16 | 98 | H | TS790 M+S | Continental | 85,0 |
| 3.17 | BMW 750i | 225/60R15 | 96 | H | Carat Assuro | Fulda | 80,0 |
| 3.18 | BMW M5 | 235/45R17 | 93 | W | А520 | Yokohama | 75,0 |
| 3.19 |  |  | 100 | W | Hakkapeliitta-NRV | Nokian | 65,0 |
| 3.20 | BMW X5 | 235/65R17 | 104 | V | Wrangler F-1 M+S | Goodyear | 80,0 |
| 3.21 |  | 255/50R19 | 103 |  | 4х4 Diamaris | Michelin | 55,0 |
| 3.22 |  | 285/45R19 | 107 |  | XM+S330 Diamaris | Michelin | 90,0 |
| 3.23 | Chevrolet Astro Van | 215/75R15 | 100 | S | Conti Sport Contact CH90 | Continental | 75,0 |
| 3.24 | Chevrolet Blazer | 235/75R15 | 105 | S | Wrangler MT | Goodyear | 75,0 |
| 3.25 | Chevrolet Cavalier | 195/70R14 | 99 | H | МР-31 | Matador | 55,0 |
| 3.26 | Daewoo Espero | 195/65R14 | 86 | V | H406 | Hankook | 70,0 |
| 3.27 | Daewoo Lanos | 175/70R13 | 82 | H | D134 | Debica | 60,0 |
| 3.28 |  |  |  |  | БЦ-42 | Rosava | 60,0 |
| 3.29 |  |  |  | Q | Icetrac, M+S обшипована | Vredestein | 40,0 |
| 3.30 |  |  |  |  | Nord Frost-3 M+S | Gislaved | 50,0 |
| 3.31 |  |  |  | T | Forvard-121 | Rosava | 60,0 |
| 3.32 |  |  |  |  | NRV, M+S обшипована | Nokian | 45,0 |
| 3.33 |  |  |  |  | Brilliantis | Barum | 65,0 |
| 3.34 |  |  |  |  | Passio | Debica | 60,0 |
| 3.35 |  |  |  |  | Energy, XT1 | Michelin | 65,0 |
| 3.36 |  |  |  |  | МР 12 | Matador | 50,0 |
| 3.37 |  | 185/60R14 |  |  | Stell 720, M+S | Kumho | 50,0 |
| 3.38 |  | 185/65R14 | 86 | T | Hidra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.39 | Daewoo Leganza | 195/65R15 | 91 | H | Carat Attiro | Fulda, | 85,0 |
| 3.40 |  |  |  | T | HKPL-1 Winter, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.41 |  | 205/60R15 |  | H | Stell 720, M+S | Kumho | 50,0 |
| 3.42 |  |  |  |  | Stell Belted | Kumho | 60,0 |
| 3.43 |  |  |  |  | H406 | Hankook | 65,0 |
| 3.44 |  |  |  | T | 866 | Hankook | 65,0 |
| 3.45 |  |  |  | V | Eagle F-1, GS-02 | Goodyear | 75,0 |
| 3.46 |  |  |  |  | Sport MP33 | Matador | 60,0 |
| 3.47 |  | 205/65R15 | 94 | Q | Ultra Grip 400, M+S | Goodyear | 50,0 |
| 3.48 |  | 205/65R16 |  |  | U29L, M+S | Sumitomo | 85,0 |
| 3.49 | Daewoo Nexia | 175/70R13 | 82 | T | Energy, XT1 | Michelin | 85,0 |
| 3.50 |  |  |  |  | OR 57 Brilliant | Barum | 75,0 |
| 3.51 |  |  |  |  | ВС-11 | Rosava | 65,0 |
| 3.52 |  |  |  | Q | Nord Frost-3, M+S обшипована | Gislaved | 40,0 |
| 3.53 | Daewoo Nubira | 185/65R14 | 86 | T | H406 | Hankook | 65,0 |
| 3.54 |  |  |  |  | Stell 720, M+S | Kumho | 55,0 |
| 3.55 |  |  |  |  | Conti Eco Contact EP | Continental | 75,0 |
| 3.56 |  |  |  | H | БИ-394 | Belshina | 65,0 |
| 3.57 |  | 195/65R14 | 89 | T | XT2; XSE | Michelin | 85,0 |
| 3.58 |  |  | 90 |  | HKPL NRT | Nokian | 60,0 |
| 3.59 | Daewoo Prince | 195/60R14 | 86 | V | OR 58 Bravura | Barum | 65,0 |
| 3.60 | Fiat Seicento | 145/70R13 | 71 | T | Brilliantis | Barum | 55,0 |
| 3.61 | Ford Escort | 175/70R13 | 82 | T | OR 57 Brilliant | Barum | 60,0 |
| 3.62 |  |  |  |  | Club/GT2 | Goodyear | 65,0 |
| 3.63 | Ford Fiesta | 175/70R13 | 82 | T | Бл-85-1 | Rosava | 50,0 |
| 3.64 | Ford Galaxy | 205/65R15 | 94 | H | Eagle Ultra Grip EV-5 | Goodyear | 70,0 |
| 3.65 |  |  | 91 | T | 866 | Hankook | 60,0 |
| 3.66 | Ford Mondeo | 195/60R15 | 88 | H | Classic | Michelin | 95,0 |
| 3.67 | Ford Scorpio | 195/65R15 | 91 | T | Alpin A2, M+S | Michelin | 85,0 |
| 3.68 |  | 205/60R15 | 91 | W | FH660 | Firestone | 70,0 |
| 3.69 |  |  | 94 | T | Hakkapeliitta-1 | Nokian | 65,0 |
| 3.70 | Ford Taurus | 205/65R15 | 94 | T | Conti Sport Contact CH90, M+S | Continental | 75,0 |
| 3.71 | Ford Tourneo | 195/65R15 | 95 | T | B350PZ | Bridgestone | 50,0 |
| 3.72 | GMC Savana | 235/75R15 | 105 | T | Hakkapeliitta-1 | Nokian | 70,0 |
| 3.73 |  |  | 108 | R | XPC | Michelin | 85,0 |
| 3.74 |  | 265/60R18 | 100 | N | SP Winter Sport M3 | Dunlop | 65,0 |
| 3.75 |  |  |  |  | STZ01 | Falken | 70,0 |
| 3.76 | Honda Accord | 205/55R16 | 91 | H | SP Sport 5000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.77 |  |  |  |  | Blizzak DM-Z3 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.78 | Honda CR-V | 205/70R15 | 96 | T | Wrat/R | Goodyear | 75,0 |
| 3.79 |  |  |  | H | Wrangler AT/R | Goodyear | 80,0 |
| 3.80 | Honda Shuttle | 205/65R15 | 94 | T | Hakkapeliitta-1 | Nokian | 70,0 |
| 3.81 |  |  |  |  | Kristall M+S | Fulda | 60,0 |
| 3.82 |  |  |  | V | Gamma | Kormoran | 60,0 |
| 3.83 |  |  |  | H | SP LM702 | Dunlop | 75,0 |
| 3.84 | Hummer H2 | 315/70R17LT | 125/113 | R | A11-Terrain | BF Goodrich | 80,0 |
| 3.85 | Hyundai Galloper | 265/70R15 | 112 | H | Wrangler SR-A | Goodyear | 75,0 |
| 3.86 | Hyundai Lantra | 175/65R14 | 82 | H | H406 | Hankook | 65,0 |
| 3.87 |  | 195/60R14 | 86 | V |  |  | 70,0 |
| 3.88 |  |  |  | S |  |  | 65,0 |
| 3.89 |  | 195/70R14 | 91 | T | GT2 | Goodyear | 80,0 |
| 3.90 | Hyundai Sonata | 195/70R14 | 91 | T | Conti Winter Contact TS 790 | Continental | 65,0 |
| 3.91 |  | 205/60R15 |  | H | 856 | Hankook | 55,0 |
| 3.92 |  |  |  |  | 866 |  | 55,0 |
| 3.93 |  |  | 94 |  | Optimo K406 |  | 50,0 |
| 3.94 | Isuzu Big Horn | 245/70R16 | 107 | H | 4x4 Sinhrone | Michelin | 65,0 |
| 3.95 |  |  |  | S | Alpin M+S |  | 65,0 |
| 3.96 | Kia Cerato | 185/65R15 | 86 | T | Ultra Grip 500, M+S обшипована | Goodyear | 50,0 |
| 3.97 |  |  | 88 | H | K105 | Hankook | 65,0 |
| 3.98 | Kia Clarus | 195/65R14 | 82 | T | NRV, M+S обшипована | Nokian | 45,0 |
| 3.99 |  |  | 89 | H | NRH2 |  | 60,0 |
| 3.100 |  |  |  | Q | Artic Alpin M+S | Michelin | 55,0 |
| 3.101 |  |  | 90 | H | NRV, M+S обшипована | Nokian | 50,0 |
| 3.102 |  | 195/70R14 | 91 | H | MP 31 | Matador | 60,0 |
| 3.103 | Kia Magentis | 195/70R14 | 91 | T | Hakkapeliitta-1, M+S обшипована | Nokian | 50,0 |
| 3.104 |  | 205/60R15 | 91 | H | P600 | Pirelli | 65,0 |
| 3.105 | Kia Pregio | 205/70R14 | 95 | Q | WT14, М+S обшипована | Bridgestone | 45,0 |
| 3.106 | Kia Sephia | 185/65R14 | 86 | H | H406 | Hankook | 55,0 |
| 3.107 |  |  |  | Q | Nord Frost-3, M+S обшипована | Gislaved | 50,0 |
| 3.108 |  |  |  | T | Energy E3a T | Michelin | 70,0 |
| 3.109 |  |  |  |  | Energy XT2 |  | 80,0 |
| 3.110 |  |  |  |  | Hakkapeliitta-1, M+S обшипована | Nokian | 40,0 |
| 3.111 |  |  |  |  | Ultra Grip 500, M+S обшипована | Goodyear | 50,0 |
| 3.112 | Kia Sportage | 205/75R15 | 95 | Q | Hakkapeliitta Q | Nokian | 65,0 |
| 3.113 |  |  | 97 | S | Tramp Mix | Fulda | 60,0 |
| 3.114 | Lexus | 225/55ZR16 | 96 | W | TIS | Toyo | 60,0 |
| 3.115 |  | 215/65R16 | 98 | T | Ultra Grip 500, M+S обшипована | Goodyear | 50,0 |
| 3.116 |  | 225/65R16 |  | H | Conti Viking Contact 2, M+S обшипована | Continental | 45,0 |
| 3.117 | Lexus RX 300 | 225/60R17 | 99 | H | Sport 270 | Dunlop | 55,0 |
| 3.118 |  |  |  |  | LM 42 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.119 | Lexus LX470 | 275/70R16 | 114 | H | Grand Trek | Dunlop | 75,0 |
| 3.120 |  | 275/60R18 | 111 | H | Pilot | Michelin | 70,0 |
| 3.121 | Land Rover Discovery LT | 235/70R16 | 106 | T | Ultra Grip, M+S | Goodyear | 70,0 |
| 3.122 | Lincoln Navigator | 265/70R17 | 113 | S | Discoverer, M+S | Cooper | 75,0 |
| 3.123 |  |  |  |  | Weather-master S/T, M+S |  | 75,0 |
| 3.124 |  | 265/70R18 | 113 | S | Wrangler HR P | Goodyear | 75,0 |
| 3.125 | Mazda 626 | 195/60R15 | 88 | H | OR 60 | Barum | 60,0 |
| 3.126 |  |  | 91 | Q | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.127 |  |  |  | T | Energy, XT2 | Michelin | 75,0 |
| 3.128 | Mazda Premacy | 195/55R15 | 85 | V | TIS | Toyo | 60,0 |
| 3.129 |  |  |  | T | Ultra Grip 500, M+S обшипована | Goodyear | 45,0 |
| 3.130 | Mazda Xedos-9 | 215/55R16 | 93 | H | P6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.131 |  |  |  | W | SP Sport 3000 | Dunlop | 75,0 |
| 3.132 | Mercedes-Benz ML | 255/60R17 | 106 | H | SP Sport 5000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.133 |  |  | 109 |  | Conti 4х4 Winter Contact | Continental | 50,0 |
| 3.134 | Mercedes-Benz 200E | 195/60R15 | 88 | H | Eagle Ventura | Goodyear | 70,0 |
| 3.135 | Mercedes-Benz C200 | 195/65R15 | 91 | V | XSE | Michelin | 80,0 |
| 3.136 | Mercedes-Benz 240 4 motion | 225/55R16 | 95 | H | Eagle Ultra Grip | Goodyear | 65,0 |
| 3.137 |  |  |  | V | Conti Premium Contact | Continental | 70,0 |
| 3.138 | Mercedes-Benz 280 | 205/60R15 | 91 | H | Hakkapeliitta NRW, M+S | Nokian | 75,0 |
| 3.139 | Mercedes-Benz 320 | 235/60R16 | 100 | Q | Conti Viking Contact 2 | Continental | 75,0 |
| 3.140 | Mercedes-Benz 320 4 motion | 225/55R16 | 95 | V | Conti Premium Contact | Continental | 75,0 |
| 3.141 |  |  |  | H | Eagle Ultra Grip | Goodyear | 70,0 |
| 3.142 | Mercedes-Benz 320L | 215/55R16 | 91 | H | Super Contact | Continental | 60,0 |
| 3.143 |  |  |  | V | Formula FM 901 | Dunlop | 50,0 |
| 3.144 |  | 235/60R16 | 100 | ZR | Conti Sport Contact CZ90 | Continental | 70,0 |
| 3.145 |  |  |  | H | Eagle Ultra Grip GW-2 | Goodyear | 75,0 |
| 3.146 |  |  |  |  | Pilot Alpin | Michelin | 85,0 |
| 3.147 | Mercedes-Benz E300D | 195/65R15 | 91 | T | Vario V1 | Toyo | 55,0 |
| 3.148 | Mercedes-Benz E320 | 215/55R16 | 93 | V | NRY | Nokian | 75,0 |
| 3.149 |  | 215/55R16 | 93 | H | Conti Winter Contact TS 790 M+S | Continental | 70,0 |
| 3.150 |  |  | 93 | V | NRV M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.151 | Mercedes-Benz S420 | 235/60R16 | 100 | H | NR S-T | Nokian | 60,0 |
| 3.152 |  |  |  | V | P6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.153 | Mercedes-Benz E430 | 235/45R17 | 94 | H | Conti Winter Contact TS-750 | Continental | 75,0 |
| 3.154 |  | 235/45ZR17 | 104 | H | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 85,0 |
| 3.155 | Mercedes-Benz 500 SEL | 235/60R16 | 100 | V | Pilot Primacy | Michelin | 85,0 |
| 3.156 | Mercedes-Benz C500 | 265/60R18 | 109 | H | Dueler | Bridgestone | 60,0 |
| 3.157 | Mercedes-Benz S500L | 225/55ZR17 | 101 | W | Eagle F1; GSD3 | Goodyear | 75,0 |
| 3.158 |  | 225/55R17 | 97 | H | GW-2, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.159 | Mercedes-Benz S600 | 235/60R16 | 100 | ZR | Conti Sport Contact CV90 | Continental | 75,0 |
| 3.160 |  |  |  | H | P-600 M+S | Pirelli | 65,0 |
| 3.161 |  | 235/60ZR16 | 100 | W | R 610 | Toyo | 60,0 |
| 3.162 | Mercedes-Benz 600 SEL | 235/60R16 | 100 | W | Eagle Ultra Grip GW-2 | Goodyear | 75,0 |
| 3.163 |  |  |  | T | PS-T, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.164 |  |  |  | H | Winter, M+S | Pirelli | 65,0 |
| 3.165 | Mitsubishi Carisma | 175/70R14 | 84 | T | Speed-316 | Gislaved | 65,0 |
| 3.166 |  | 195/60R14 | 86 | H | D87M | Dunlop | 65,0 |
| 3.167 |  |  |  | Q | Hakkapeliitta Q, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.168 | Mitsubishi Lancer | 175/70R13 | 82 | H | Sport 200 | Dunlop | 70,0 |
| 3.169 | Mitsubishi Outlander | 215/60R16 | 95 | H | Geolandar H/T G035 | Yokohama | 65,0 |
| 3.170 |  |  |  |  | SP Winter Sport M3 | Dunlop | 55,0 |
| 3.171 | Mitsubishi Pajero | 245/70R16 | 107 | S | H/T 689, M+S | Bridgestone | 70,0 |
| 3.172 |  |  |  |  | XSE, M+S | Michelin | 70,0 |
| 3.173 | Mitsubishi Pajero Sport | 265/70R15 | 110 | S | Grandtrek AT 2 | Dunlop | 60,0 |
| 3.174 |  |  |  |  | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.175 |  |  | 112 | H | S760 | Yokohama | 60,0 |
| 3.176 |  |  |  | T | Wrangler AT/R | Goodyear | 70,0 |
| 3.177 |  | 245/70R16 | 107 | H | Dueler 686 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.178 |  |  |  |  | Wrangler HP | Goodyear | 70,0 |
| 3.179 |  |  |  |  | Blizzak DM-Z3 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.180 |  |  |  | Q | Synchrone | Michelin | 75,0 |
| 3.181 |  |  |  | S | H/T 689 | Bridgestone | 50,0 |
| 3.182 |  |  |  |  | Tranpath S/U | Toyo | 70,0 |
| 3.183 |  |  |  | T | Wrangler M+S | Goodyear | 70,0 |
| 3.184 |  |  |  |  | WRL UG |  | 70,0 |
| 3.185 |  | 265/75R16 | 110 | H | Wrangler PT/S M+S | Goodyear | 75,0 |
| 3.186 | Mitsubishi Space Gear TD | 215/75R15 | 100 | S | Discoverer H/T | Cooper | 65,0 |
| 3.187 |  | 225/70R15 |  | T | G071, M+S | Yokohama | 70,0 |
| 3.188 |  | 225/75R15 | 102 | S | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.189 |  |  | 105 | Q | Hakkapeliitta 10 | Nokian | 75,0 |
| 3.190 | Mitsubishi Space Wagon | 205/65R15 | 95 | H | Speed-306 | Gislaved | 75,0 |
| 3.191 |  |  |  |  | S760 | Yokohama | 70,0 |
| 3.192 | Nissan Maxima 2,0 | 205/65R16 | 93 | V | Pilot Primacy | Michelin | 85,0 |
| 3.193 |  | 215/55R16 | 93 | H | NRV | Nokian | 60,0 |
| 3.194 |  |  |  | V | HX MXV3A | Michelin | 90,0 |
| 3.195 |  |  | 96 | T | Turanza GR-50 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.196 |  | 215/55R17 | 93 | V | V2LM | Dunlop | 80,0 |
| 3.197 |  |  | 95 |  | NRV | Nokian | 70,0 |
| 3.198 |  | 225/55R16 | 93 | V | Pilot Primacy | Michelin | 90,0 |
| 3.199 |  | 225/60R16 | 97 | W | P6000 | Pirelli | 85,0 |
| 3.200 | Nissan Maxima V6 | 215/55R16 | 93 | H | HKPL NRW | Nokian | 65,0 |
| 3.201 |  |  |  |  | NRW |  | 60,0 |
| 3.202 |  |  |  |  | Pilot Primacy | Michelin | 70,0 |
| 3.203 |  |  |  | Q | Ivalo |  | 85,0 |
| 3.204 |  |  |  | T | Hakkapeliitta | Nokian | 70,0 |
| 3.205 |  |  |  | V | SP9000 | Dunlop | 65,0 |
| 3.206 |  |  |  |  | Pilot Alpin | Michelin | 85,0 |
| 3.207 |  |  | 95 | H | Pilot |  | 80,0 |
| 3.208 | Nissan Pathfinder SE-V6 | 265/70R15 | 110 | S | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.209 |  |  | 112 | T | Winter Dueler DM-Z2 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.210 |  |  | 112 | H | Wrangler | Goodyear | 70,0 |
| 3.211 |  | 275/70R15 | 112 | H | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.212 | Nissan X-Trail | 215/65R16 | 98 | H | Winter Dueler DMZ3, M+S | Bridgestone | 80,0 |
| 3.213 |  |  |  |  | SP Winter Sport, M+S | Dunlop | 80,0 |
| 3.214 |  |  |  | S | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.215 | Nissan Patrol | 235/75R15 | 105 | S | Forvard-131 | ДШЗ | 60,0 |
| 3.216 |  | 255/75R16C | 112/109 | N | HKPL SUV | Nokian | 65,0 |
| 3.217 |  | 265/70R16 | 111 | S | Grandtrec AT-20 | Dunlop | 70,0 |
| 3.218 |  |  | 112 |  | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.219 |  |  |  |  | Discoverer M+S | Cooper | 50,0 |
| 3.220 |  |  | 114 | T | HKPL SUV | Nokian | 65,0 |
| 3.221 | Nissan Primera | 205/60R16 | 92 | N | Hakkapeliitta-2 | Nokian | 60,0 |
| 3.222 | Nissan Terrano SE-V6 | 235/70R16 | 105 | T | Scorpion | Pirelli | 65,0 |
| 3.223 |  |  |  | H | 4х4 Synchrone | Michelin | 70,0 |
| 3.224 |  | 235/45ZR17 | 94 | H | Pilot Sport | Michelin | 85,0 |
| 3.225 |  | 235/45R17 |  |  | HKPL NRW | Nokian | 70,0 |
| 3.226 | Nissan X-Trail | 215/65R16 | 98 | H | Winter Dueler DMZ3, M+S | Bridgestone | 80,0 |
| 3.227 |  |  |  |  | SP Winter Sport, M+S | Dunlop | 80,0 |
| 3.228 |  |  |  | S | H/T 689 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.229 | Nissan Urvan | 195R14C | 106/104 | Q | Cargo OR 59 | Barum | 70,0 |
| 3.230 | Opel Astra | 185/65R14 | 86 | H | Energy, XT2 | Michelin | 75,0 |
| 3.231 |  | 185/70R14 |  | Q | Pilot | Michelin | 85,0 |
| 3.232 |  |  | 88 | H | Eagle Ventura | Goodyear | 70,0 |
| 3.233 |  |  |  | T | D-168 Stomil - Olsztyn | Kormoran | 50,0 |
| 3.234 |  |  |  |  | Montera | Fulda | 60,0 |
| 3.235 |  |  |  |  | NRT2 | Nokian | 70,0 |
| 3.236 |  |  |  |  | Ultra Grip 6 M+S | Goodyear | 50,0 |
| 3.237 |  |  |  |  | Ultra Grip 500 | Goodyear | 70,0 |
| 3.238 |  |  |  |  | P2500 EURO | Pirelli | 70,0 |
| 3.239 | Opel Combo | 165/70R13 | 82 | H | Eagle Ventura | Goodyear | 65,0 |
| 3.240 |  | 175/70R13 | 79 | T | Eagle Ventura | Goodyear | 65,0 |
| 3.241 |  | 185/65R14 | 88 | Q | P2500 EURO | Pirelli | 65,0 |
| 3.242 | Opel Frontera | 255/65R16 | 109 | H | Wrangler HR | Goodyear | 75,0 |
| 3.243 | Opel Omega | 195/65R15 | 84 | H | Conti Winter Contact TS 790 | Continental | 75,0 |
| 3.244 |  |  | 91 | Q | C100 | Kleber | 70,0 |
| 3.245 |  | 205/65R15 | 94 | T | Hakkapeliitta-1 | Nokian | 65,0 |
| 3.246 |  |  |  |  | Polaris, M+S | Barum | 60,0 |
| 3.247 |  |  |  | V | Pilot HX | Michelin | 85,0 |
| 3.248 |  |  |  | H | Sport-9000 | Dunlop | 75,0 |
| 3.249 | Opel Senator | 205/65R15 | 94 | H | NRH-2 | Nokian | 70,0 |
| 3.250 | Opel Sintra | 195/65R15 | 91 | T | Conti Eco Contakt EP | Continental | 75,0 |
| 3.251 | Opel Vectra | 195/65R15 | 91 | V | Pilot HX | Michelin | 85,0 |
| 3.252 |  |  |  | T | EAG Ventura | Goodyear | 75,0 |
| 3.253 | Peugeot 307 | 205/60R15 | 91 | H | М-258 | МШЗ | 65,0 |
| 3.254 | Peugeot 406 | 195/65R15 | 91 | H | XH1 | Michelin | 85,0 |
| 3.255 |  |  |  |  | Energy Classic | Michelin | 70,0 |
| 3.256 | Peugeot 607 | 225/60R16 | 102 | T | К-174 | КШЗ | 60,0 |
| 3.257 | Peugeot 806 | 205/65R15 | 94 | H | P6000 | Pirelli | 60,0 |
| 3.258 |  |  |  | T | SP Winter Sport M2 | Dunlop | 55,0 |
| 3.259 | Plymouth Voyager | 205/70R14 | 95 | H | Carat Assuro | Fulda | 60,0 |
| 3.260 |  |  | 97 | V | Rcot | Bridgestone | 75,0 |
| 3.261 |  | 205/70R15 |  |  |  |  | 75,0 |
| 3.262 | Renault Kangoo | 165/70R14C | 89 | R | Conti Contact CT22 | Continental | 75,0 |
| 3.263 |  | 175/65R14 | 88 | T | Montera | Fulda | 60,0 |
| 3.264 |  | 185/65R15 |  |  |  |  | 65,0 |
| 3.265 |  |  | 92 | T | Energy Classic | Michelin | 80,0 |
| 3.266 |  |  |  |  | XSE | Michelin | 75,0 |
| 3.267 | Renault Megane | 175/70R14 | 84 | T | Passio | Debica | 85,0 |
| 3.268 |  |  |  |  | GT 2 | Goodyear | 85,0 |
| 3.269 | Saab 9-5 | 205/65R15 | 94 | V | Pilot HX | Michelin | 85,0 |
| 3.270 |  | 215/55R16 | 93 |  | Pilot Alpin |  | 90,0 |
| 3.271 | Saab 900 | 195/65R15 | 94 | H | NRH-2 | Nokian | 75,0 |
| 3.272 |  |  | 91 |  |  |  | 75,0 |
| 3.273 | Skoda Felicia | 165/70R13 | 79 | T | MP-12 | Matador | 65,0 |
| 3.274 |  |  | 83 | R | OR 57 Brilliant | Barum | 70,0 |
| 3.275 |  | 185/60R14 | 82 | T | Hakkapeliitta | Nokian | 65,0 |
| 3.276 | Skoda Octavia | 175/80R14 | 88 | H | OR 57 Brilliant | Barum | 65,0 |
| 3.277 |  | 195/65R15 | 87 |  | Conti Sport Contact CH90 | Continental | 70,0 |
| 3.278 |  |  | 91 |  | Pilot Primacy | Michelin | 80,0 |
| 3.279 |  |  |  |  | Nord Frost-3, M+S | Gislaved | 60,0 |
| 3.280 |  |  |  |  | EAGNCT3 | Goodyear | 65,0 |
| 3.281 |  |  |  |  | Hakkapeliitta NRW, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.282 |  |  |  |  | NRH2 | Nokian | 70,0 |
| 3.283 |  |  |  | Q | Conti Premium Contact | Continental | 75,0 |
| 3.284 |  |  |  |  | Hakkapeliitta Q | Nokian | 75,0 |
| 3.285 |  |  |  |  | Nord Frost II | Gislaved | 70,0 |
| 3.286 |  |  |  |  | Ultra Grip 6, M+S | Goodyear | 50,0 |
| 3.287 |  |  |  | S | HKPL-1, M+S обшипована | Nokian | 45,0 |
| 3.288 |  |  |  | T | HKPL | Nokian | 60,0 |
| 3.289 |  |  |  |  | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.290 |  |  |  |  | Conti Eco Contact EP | Continental | 75,0 |
| 3.291 |  |  |  |  | SP All Season M2 | Dunlop | 60,0 |
| 3.292 |  |  |  |  | P-2500 | Pirelli | 65,0 |
| 3.293 |  |  |  |  | Artic Alpin M+S | Michelin | 50,0 |
| 3.294 |  |  |  | V | Conti Sport Contact CV90 | Continental | 65,0 |
| 3.295 |  |  |  |  | Кама-Sprint | НШЗ | 60,0 |
| 3.296 |  |  |  |  | MP-14 | Matador | 60,0 |
| 3.297 |  |  |  |  | Prima |  | 60,0 |
| 3.298 |  |  |  |  | Super Contact | Continental | 65,0 |
| 3.299 |  | 205/60R15 |  | H | NRH2 | Nokian | 50,0 |
| 3.300 |  |  |  |  | SP Sport-300 | Dunlop | 70,0 |
| 3.301 |  |  |  | T | Ultra Grip 6, M+S | Goodyear | 70,0 |
| 3.302 |  |  |  | V | Sport МРЗЗ | Matador | 65,0 |
| 3.303 |  | 205/55R16 | 88 | ZR | Eagle F1, GS-D2 | Goodyear | 70,0 |
| 3.304 |  |  | 91 | W | SP Sport 8000 | Danlop | 75,0 |
| 3.305 | Skoda Superb | 205/55R16 | 90 | V | Potenza RE720 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.306 |  |  | 91 | H | Eagle Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.307 |  |  |  | W | SP Sport 8000 | Danlop | 75,0 |
| 3.308 |  |  |  |  | Conti Winter Contact TS 810 Sport | Continental | 65,0 |
| 3.309 | Subaru Legacy | 195/60R15 | 88 | H | Carat Assuro | Fulda | 75,0 |
| 3.310 |  |  |  |  | Pilot Primacy | Michelin | 85,0 |
| 3.311 |  |  |  |  | Turanza GR-505 | Bridgestone | 85,0 |
| 3.312 |  | 205/50R16 | 87 | Z | Potenza S-02 |  | 75,0 |
| 3.313 |  | 205/50ZR16 |  | W | Potenza S-03 |  | 75,0 |
| 3.314 |  | 205/55R16 | 88 | T | Ultra Grip 500, M+S обшипована | Goodyear | 45,0 |
| 3.315 |  |  | 89 | V | Potenza RE030 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.316 |  | 215/65R16 | 102 | T | К-181 | КШЗ | 60,0 |
| 3.317 | Subaru Legacy LX | 195/65R15 | 91 | T | GT-2 | Goodyear | 70,0 |
| 3.318 |  |  |  |  | GT-3 |  | 75,0 |
| 3.319 |  |  |  |  | HKPL | Nokian | 80,0 |
| 3.320 |  | 205/60R15 |  | H | Eagle Ventura | Goodyear | 80,0 |
| 3.321 |  |  |  | V | Sport МРЗЗ | Matador | 65,0 |
| 3.322 |  |  |  |  | NRV | Nokian | 85,0 |
| 3.323 | Subaru Forester | 215/60R16 | 95 | V | V210 | Yokohama | 75,0 |
| 3.324 | Subaru Impreza | 175/70R14 | 84 | T | SF-215 | Bridgestone | 85,0 |
| 3.325 |  | 185/70R14 | 88 | T | Mixtener GY | Michelin | 85,0 |
| 3.326 | Suzuki Baleno | 175/60R14 | 82 | H | Winter, M+S обшипована | Bridgestone | 45,0 |
| 3.327 |  | 185/60R14 | 82 | H | WT-12, M+S |  | 65,0 |
| 3.328 | Suzuki Grand Vitara | 235/60R16 | 100 | H | Blizzak LM-18 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.329 |  |  |  | W | WT-12, M+S |  | 70,0 |
| 3.330 |  |  |  |  | Winter, M+S обшипована |  | 50,0 |
| 3.331 | Suzuki Vitara | 205/75R15 | 97 | S | Tramp Mix, M+S | Fulda | 75,0 |
| 3.332 | Suzuki Swift Sedan | 165/65R14 | 79 | T | Energy E3A | Michelin | 85,0 |
| 3.333 |  | 175/65R14 | 82 | H | H406 | Hankook | 75,0 |
| 3.334 |  |  |  | Q | Nord Frost 2 | Gislaved | 70,0 |
| 3.335 |  |  |  | T | HKPL, NRW | Nokian | 70,0 |
| 3.336 |  |  |  |  | Kristall | Fulda | 75,0 |
| 3.337 |  |  |  |  | БЦ-23 | Rosava | 60,0 |
| 3.338 |  | 185/65R14 | 86 | H | Sp sport 300 | Dunlop | 60,0 |
| 3.339 | Ssang Yong Musso | 235/75R15 | 105 | S | Dueler A/T 694 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.340 | Toyota Avensis | 195/60R15 | 88 | H | WR | Nokian | 70,0 |
| 3.341 |  | 195/65R15 | 91 | H | NRH | Nokian | 70,0 |
| 3.342 |  |  |  | T | Eagle Ventura | Goodyear | 70,0 |
| 3.343 | Toyota Camry | 205/60R15 | 91 | Q | Sport 200E | Dunlop | 60,0 |
| 3.344 |  |  | 94 | H | OR 60 | Barum | 60,0 |
| 3.345 |  |  |  | V | Hakkapeliitta, NRW | Nokian | 50,0 |
| 3.346 |  | 205/65R15 |  | T | БЦ-18 | Rosava | 55,0 |
| 3.347 |  |  |  |  | Eagle Vector 2, M+S обшипована | Goodyear | 45,0 |
| 3.348 |  |  |  | V | Pilot Premium | Michelin | 70,0 |
| 3.349 |  | 225/60R15 | 96 | H | N200 | Nexen | 50,0 |
| 3.350 |  | 235/75R15 | 109 | H | Wrangler MP | Goodyear | 85,0 |
| 3.351 |  | 215/60R16 | 95 | Q | Hakkapeliitta Q | Nokian | 60,0 |
| 3.352 |  | 225/60R16 | 98 | Q | Maxi Ice M+S | Michelin | 55,0 |
| 3.353 |  |  |  | V | Pilot Primacy |  | 60,0 |
| 3.354 |  |  |  | W | Eagle NCT5 | Goodyear | 55,0 |
| 3.355 | Toyota Land Cruiser | 215/80R16 | 107 | S | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.356 |  | 265/70R16 | 114 | H | WR SUV | Nokian | 70,0 |
| 3.357 |  | 275/70R16 | 106 | V | Eagle GT+4 | Goodyear | 80,0 |
| 3.358 |  |  | 114 | H | XRH | Michelin | 85,0 |
| 3.359 |  |  |  | S | 4х4 А/Т |  | 70,0 |
| 3.360 |  | 285/60R17 |  | V | Vrangler F1 | Goodyear | 80,0 |
| 3.361 | Toyota Land Cruiser 100 | 275R16 | 114 | H | XPC ORW | Michelin | 90,0 |
| 3.362 | Toyota Land Cruiser HZG-80L | 275/80R16 | 114 | H | Dueler 686 | Bridgestone | 80,0 |
| 3.363 |  |  |  |  | R 610 | Toyo | 70,0 |
| 3.364 | Toyota Land Cruiser LG-72L | 205/75R16 | 110 | P | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.365 |  | 215/75R16 | 113 | P | CVH2000 | Firestone | 80,0 |
| 3.366 | Toyota Land Cruiser Prado | 265/65R17 | 112 | S | Grand Track AT20 | Dunlop | 75,0 |
| 3.367 |  |  | 113 | T | Wrangler | Goodyear | 75,0 |
| 3.368 | Toyota RAV-4 | 235/60R16 | 94 | Q | Potenza RE88 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.369 | Toyota Previa | 215/60R16 | 95 | H | ER30 Turanza | Bridgestone | 70,0 |
| 3.370 | Toyota Corolla | 175/70R13 | 82 | T | NRT2 | Nokian | 65,0 |
| 3.371 |  |  |  |  | NRT2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.372 | Volkswagen Bora, V-1,6 | 195/65R15 | 91 | V | Conti Eco Contact CP | Continental | 80,0 |
| 3.373 | Volkswagen Passat, V-1,8 | 185/60R14 | 86 | T | S760 | Yokohama | 80,0 |
| 3.374 |  | 185/70R14 | 88 | T | Conti Contact CT22 | Continental | 75,0 |
| 3.375 |  | 195/65R15 | 89 | H | Sport-Jet | Mabor | 60,0 |
| 3.376 |  |  | 91 | H | OR 58 Bravura | Barum | 60,0 |
| 3.377 |  |  |  | V | Conti Eco Contact CP | Continental | 70,0 |
| 3.378 |  | 205/60R15 | 91 | H | EAG Ventura | Goodyear | 75,0 |
| 3.379 |  | 205/65R15 | 90 | V | Sport 5000 A/S | Dunlop | 65,0 |
| 3.380 |  |  | 94 | T | Alpin A2, M+S | Michelin | 85,0 |
| 3.381 |  |  |  | V | OR 58 Bravura | Barum | 65,0 |
| 3.382 |  | 205/55R16 | 90 | V | Potenza RE720 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.383 |  |  | 91 |  | NRV, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.384 |  |  |  |  | OR 58 Bravura | Barum | 60,0 |
| 3.385 |  | 205/55ZR16 | 89 | W | NTR55Z | Sumitomo | 65,0 |
| 3.386 | Volkswagen Passat, V-2,8 | 195/65R15 | 91 | V | F-680 | Firestone | 65,0 |
| 3.387 |  |  |  | T | Hakkapeliitta NPW, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.388 |  | 205/55R16 | 91 | W | Conti Winter Contact TS 810 Sport | Continental | 65,0 |
| 3.389 |  | 205/55ZR16 | 91 | W | Pilot HX | Michelin | 75,0 |
| 3.390 | Volkswagen Passat B5 | 195/65R15 | 91 | T | SP 3L | Dunlop | 70,0 |
| 3.391 |  |  |  | V | Pilot Primacy | Michelin | 60,0 |
| 3.392 |  |  |  | H | Hakkapeliitta NPV, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.393 |  | 205/60R15 |  | V | Pilot Primacy | Michelin | 65,0 |
| 3.394 |  |  |  | W | Conti Sport Contact CV-90 | Continental | 65,0 |
| 3.395 |  | 205/55R16 |  | H | Super Contact | Continental | 55,0 |
| 3.396 |  |  |  | V | Artic Alpin M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.397 | Volkswagen Polo | 185/60R14 | 82 | H | Eagle Vector | Goodyear | 85,0 |
| 3.398 |  |  |  | T | Polaris OR-60, M+S | Barum | 60,0 |
| 3.399 | Volkswagen Sharan | 195/65R15C | 102 | Q | S760 | Yokohama | 75,0 |
| 3.400 |  |  | 103 | L | БЦ-3 | Rosava | 65,0 |
| 3.401 |  | 205/60R15 | 96 | S | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.402 |  |  | 100 | Q | NRC | Nokian | 65,0 |
| 3.403 |  | 215/55R16 | 97 | H | WR | Nokian | 70,0 |
| 3.404 |  |  |  | V | NRVi | Nokian | 70,0 |
| 3.405 |  | 215/60R15 | 95 | H | Conti Sport Contact CH90 | Continental | 75,0 |
| 3.406 |  | 225/60R15 | 96 | V | Carat Assuro | Fulda | 70,0 |
| 3.407 |  |  |  | W | Eagle F1 | Goodyear | 65,0 |
| 3.408 |  | 225/55R16 | 95 | H | Conti Winter, Contact M+S | Continental | 70,0 |
| 3.409 | Volkswagen Touareg | 255/55R18 | 109 | Y | Turanza ER30, Bridgestone | Bridgestone | 50,0 |
| 3.410 |  | 235/65R17 | 108 | Y | Ultra Grip-500, M+S обшиповані | Goodyear | 45,0 |
| 3.411 | Volvo S70 | 195/60R15 | 91 | T | P6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.412 |  | 205/55R16 |  | V | Eagle Ventura | Goodyear | 85,0 |
| 3.413 |  |  | 100 | S | Pilot HX | Michelin | 85,0 |
| 3.414 | Volvo 740 GL | 195/60R15 | 88 | H | Carat Assura | Fulda | 65,0 |
| 3.415 |  |  |  | T | Kristall Gravito, M+S | Fulda | 65,0 |
| 3.416 |  | 195/65R15 | 91 | H | HKPL NRW | Nokian | 70,0 |
| 3.417 | Volvo-940 | 195/65R15 | 91 | Q | SO-900 | Sumitomo | 65,0 |
| 3.418 |  |  |  | H | Eagle Vector | Geodycar | 70,0 |
| 3.419 |  |  |  | T | GT-2 | Goodyear | 75,0 |
| 3.420 |  |  |  |  | Pilot | Michelin | 85,0 |
| 3.421 |  |  | 94 | H | Eagle Vektor-2 | Goodyear | 75,0 |
| 3.422 |  | 205/65R15 |  |  | Snowstar M+S | Vredesten | 80,0 |
| 3.423 |  |  |  |  | 2FN2 M+S | Fulda | 80,0 |
| 3.424 |  |  |  |  | VS-20 | Voltyre | 75,0 |
| 3.425 | АЗЛК-2141 | 165/80R14 | 84 | S | МИ-180 | ДШЗ | 55,0 |
| 3.426 |  | 185/65R14 | 84 | T | Я-438, M+S | ЯШЗ | 55,0 |
| 3.427 |  |  | 85 |  | Я-523 | ЯШЗ | 60,0 |
| 3.428 |  |  | 86 | Q | 26B, M+S | ВШЗ | 50,0 |
| 3.429 |  |  |  | H | VS-18 | Voltyre | 55,0 |
| 3.430 |  |  |  |  | БИ-394 | Belshina | 60,0 |
| 3.431 |  |  |  |  | К-187 | КШЗ | 55,0 |
| 3.432 |  |  |  |  | М-239 | МШЗ | 50,0 |
| 3.433 |  |  |  |  | Я-460 | ЯШЗ | 55,0 |
| 3.434 |  |  |  | T | БЦ-5 | Rosava | 60,0 |
| 3.435 |  |  |  |  | БЦ-9 |  | 60,0 |
| 3.436 |  |  |  |  | ВС-40 |  | 60,0 |
| 3.437 |  |  |  |  | И-394 | НШЗ | 65,0 |
| 3.438 |  |  |  |  | МР 14 Prima | Matador | 65,0 |
| 3.439 |  |  |  |  | Я-540 | ЯШЗ | 50,0 |
| 3.440 | ВАЗ-1111 "Ока" | 135/80R12 | 65 | S | БИ-308 | НШЗ | 55,0 |
| 3.441 | ВАЗ-2101 | 155-13 | 75 | P | И-151 | ВШЗ, ОШЗ, НШЗ, УШЗ, Voltyre | 60,0 |
| 3.442 | ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 | 165-13 | 78 | P | АИ-168У, M+S | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ | 50,0 |
| 3.443 |  |  |  |  | Вл-20 | Voltyre | 60,0 |
| 3.444 |  |  |  |  | М-145 | НШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 3.445 |  |  |  |  | С-110 | УШЗ | 65,0 |
| 3.446 |  |  |  |  | VS-2 | Voltyre | 55,0 |
| 3.447 |  | 165/70R13 | 79 | Q | ВС-2 | Rosava | 60,0 |
| 3.448 |  |  |  |  | Кама-503 | НШЗ | 65,0 |
| 3.449 |  |  |  | S | Бл-85 | ОШЗ | 60,0 |
| 3.450 |  |  |  | T | MP-8 | Matador | 65,0 |
| 3.451 |  |  |  |  | БЦ-19 | Rosava | 60,0 |
| 3.452 |  |  |  |  | ВС-11, ВС-2 |  | 65,0 |
| 3.453 |  |  |  |  | Кама-205 | НШЗ | 65,0 |
| 3.454 |  | 165/80R13 | 82 | S | МИ-16 | ОШЗ | 50,0 |
| 3.455 |  |  |  |  | Я-370 | ЯШЗ | 55,0 |
| 3.456 |  |  |  |  | Я-515А |  | 55,0 |
| 3.457 |  | 175/70R13 | 78 | Q | В-15, M+S | ВШЗ | 50,0 |
| 3.458 |  |  | 80 | S | Я-380 | ЯШЗ | 60,0 |
| 3.459 |  |  |  |  | Я-400, M+S |  | 50,0 |
| 3.460 |  |  | 82 | H | БИ-391 | Belshina | 70,0 |
| 3.461 |  |  |  |  | БЦ-4 | Rosava | 65,0 |
| 3.462 |  |  |  |  | ВС-43, ВС-42 |  | 60,0 |
| 3.463 |  |  |  |  | ВлИ-391 | Voltyre | 55,0 |
| 3.464 |  |  |  |  | И-391 | НШЗ | 65,0 |
| 3.465 |  |  |  |  | Я-545 | ЯШЗ | 60,0 |
| 3.466 |  |  |  | Q | SPT-4, M+S | УШЗ | 50,0 |
| 3.467 |  |  |  |  | M-232, M+S | МШЗ | 55,0 |
| 3.468 |  |  |  |  | О-78, M+S | ОШЗ | 45,0 |
| 3.469 |  |  |  | S | Бл-85-1 | ДШЗ | 65,0 |
| 3.470 |  |  |  |  | БЦ-6 | Rosava | 60,0 |
| 3.471 |  |  |  |  | Я-458 | ЯШЗ | 60,0 |
| 3.472 |  |  |  |  | Я-552 |  | 60,0 |
| 3.473 |  |  |  | T | VS-12 | Voltyre | 55,0 |
| 3.474 |  |  |  |  | ВС-11, БЦ-4, БЦ-20 | Rosava | 65,0 |
| 3.475 |  |  |  |  | 10В | ВШЗ | 60,0 |
| 3.476 |  |  |  |  | WT 14 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.477 |  |  |  |  | МР-11 | Matador-Omskshina | 65,0 |
| 3.478 |  |  |  | Q | F 600 M+S | Yokohama | 70,0 |
| 3.479 | ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 | 185/65R13 | 84 | H | БЦ-13 | Rosava | 65,0 |
| 3.480 |  |  |  | T | БЦ-16 |  | 65,0 |
| 3.481 |  |  |  |  | К-161 | КШЗ | 55,0 |
| 3.482 |  |  |  |  | К-177 |  | 55,0 |
| 3.483 | ВАЗ-2108, -2109 | 165/70R13 | 79 | T | MP-8 | Matador | 60,0 |
| 3.484 |  |  |  |  | БЦ-19 | Rosava | 55,0 |
| 3.485 |  |  |  |  | ВС-11, ВС-2 |  | 55,0 |
| 3.486 |  |  |  |  | Кама-205 | НШЗ | 60,0 |
| 3.487 |  | 175/70R13 | 82 | T | HTR | Sumitomo | 70,0 |
| 3.488 |  |  |  |  | VS-12 | Voltyre | 50,0 |
| 3.489 |  |  |  |  | ВС-11, БЦ-4, БЦ-20 | Rosava | 60,0 |
| 3.490 |  |  |  |  | 10В | ВШЗ | 50,0 |
| 3.491 |  | 185/70R13 | 82 | T | MXL | Michelin | 80,0 |
| 3.492 | ВАЗ-21099 | 175/70R13 | 82 | H | ВС-42 | Rosava | 60,0 |
| 3.493 |  |  |  | S | БЦ-6, M+S обшипована |  | 40,0 |
| 3.494 |  |  |  | Q | Nord Frost-3 M+S | Gislaved | 50,0 |
| 3.495 |  |  |  | T | БЦ-20 | Rosava | 65,0 |
| 3.496 |  |  |  |  | Brilliantis M+S | Barum | 50,0 |
| 3.497 |  |  |  |  | Artic Alpin M+S | Michelin | 55,0 |
| 3.498 | ВАЗ-21110 | 175/70R13 | 82 | H | БИ-391 | Belshina | 50,0 |
| 3.499 | ВАЗ-2121"Нива" | 175-16 | 85 | P | Вл-21, ВлИ-5 | Voltyre | 50,0 |
| 3.500 |  |  |  |  | ВЛИ-5 | ДШЗ | 55,0 |
| 3.501 |  | 175/80R16 | 88 | Q | Я-457 | ЯШЗ | 50,0 |
| 3.502 |  |  |  |  | ВлИ-10, M+S | НШЗ | 40,0 |
| 3.503 |  |  |  |  | ДП-101 | ДШЗ | 55,0 |
| 3.504 |  | 185/75R16 | 92 |  | К-156-1 | КШЗ | 50,0 |
| 3.505 |  |  |  |  | VS-17, Вл-53 | Voltyre | 50,0 |
| 3.506 |  |  |  |  | БЦ-24, БЦ-25 | Rosava | 60,0 |
| 3.507 | ВАЗ-21213 | 175/80R16 | 88 | Q | ДП-101 | ДШЗ | 50,0 |
| 3.508 |  | 185/75R16 | 92 |  | БЦ-24, БЦ-25 | Rosava | 50,0 |
| 3.509 | ВАЗ 212300 "Нива Chevrolet" | 205/75R15 | 97 | T | Кама-213 | НШЗ | 75,0 |
| 3.510 | ГАЗ-2410, -3102, -31013, -31029, -3105, -3110 | 195/65R15 | 90 | T | S 760 | Yokohama | 60,0 |
| 3.511 |  |  | 91 | H | Кама Nicola | НШЗ | 60,0 |
| 3.512 |  |  |  |  | Кама Grant |  | 60,0 |
| 3.513 |  |  |  | R | Кама-501 |  | 60,0 |
| 3.514 |  |  |  | S | ДП-18 | ДШЗ | 60,0 |
| 3.515 |  |  |  | T | БЦ-3 | Rosava | 65,0 |
| 3.516 |  |  |  |  | БЦ-9 |  | 60,0 |
| 3.517 |  |  |  |  | БС-41 |  | 60,0 |
| 3.518 |  |  |  |  | GT-65 | Goodyear | 70,0 |
| 3.519 |  |  |  |  | Hakkapeliitta 2, M+S | Nokian | 75,0 |
| 3.520 |  |  |  |  | OR 58 Bravura | Barum | 70,0 |
| 3.521 |  |  |  |  | S 306 | Yokohama | 75,0 |
| 3.522 |  |  |  |  | М-225 "Таганка" | МШЗ | 65,0 |
| 3.523 |  |  |  | U | VS-6 | Voltyre | 60,0 |
| 3.524 |  |  | 93 | T | Я-437 | ЯШЗ | 65,0 |
| 3.525 |  |  |  | H | Я-456 |  | 60,0 |
| 3.526 |  | 205/70R14 | 93 | S | ИД-220 | ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 65,0 |
| 3.527 |  |  |  |  | ОИ-297 | ОШЗ | 50,0 |
| 3.528 |  |  |  |  | Я-426 | ЯШЗ | 50,0 |
| 3.529 |  |  |  |  | Я-440, M+S |  | 50,0 |
| 3.530 |  |  |  | T | Бел-59 | Belshina | 50,0 |
| 3.531 |  |  | 95 | P | НР-60, M+S | ОШЗ | 50,0 |
| 3.532 |  |  |  | Q | И-503, M+S | УШЗ | 50,0 |
| 3.533 |  |  |  |  | М-227, M+S | МШЗ | 45,0 |
| 3.534 |  |  |  |  | ОИ-297, С1 | Rosava | 65,0 |
| 3.535 |  |  |  | S | VS-1 | Voltyre | 60,0 |
| 3.536 |  |  |  | T | БЦ-1, БЦ-16 | Rosava | 60,0 |
| 3.537 |  |  |  |  | И-371 | УШЗ | 50,0 |
| 3.538 |  |  |  |  | КС-2 | КШЗ | 55,0 |
| 3.539 |  |  |  |  | М-217 | МШЗ | 50,0 |
| 3.540 |  |  |  | H | Кама-Art | НШЗ | 60,0 |
| 3.541 | ЗАЗ-968, -1102 | 155/70R13 | 75 | S | Бл-85 | ДШЗ | 55,0 |
| 3.542 |  |  |  | T | Бц-11 | Rosava | 60,0 |
| 3.543 |  |  |  |  | Бл-85-1 |  | 60,0 |
| 3.544 |  |  |  |  | 330 | Toyo | 50,0 |
| 3.545 |  | 155-13 |  | P | И-151 | ВШЗ, ОШЗ, НШЗ, УШЗ, Voltyre | 50,0 |
| 3.546 | ИЖ-2125, -2126, -2715, -412, -423, -424, -427, -2136, -2140 | 165-13 | 78 | P | АИ-168У, М+S | ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 50,0 |
| 3.547 |  |  |  |  | Вл-14, M+S | Voltyre | 40,0 |
| 3.548 |  |  |  |  | Вл-20 | Voltyre | 45,0 |
| 3.549 |  |  |  |  | М-145 | НШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 3.550 |  |  |  |  | С-110 | УШЗ | 50,0 |
| 3.551 |  |  |  |  | VS-2 | Voltyre | 50,0 |
| 3.552 |  | 165/70R13 | 79 | Q | М-234, М+S | МШЗ | 45,0 |
| 3.553 |  |  |  | T | ВС-11 | Rosava | 55,0 |
| 3.554 |  | 165/80R13 | 82 | S | МИ-16 | ОШЗ | 60,0 |
| 3.555 |  |  |  |  | Я-370 | ЯШЗ | 55,0 |
| 3.556 |  | 175/70R13 | 80 | S | Я-400, М+S |  | 45,0 |
| 3.557 |  |  | 82 | Q | SPT-4, М+S | УШЗ | 40,0 |
| 3.558 |  |  |  |  | С-129 |  | 50,0 |
| 3.559 |  |  |  | H | БИ-391 | Belshina | 60,0 |
| 3.560 |  |  |  |  | ВлИ-391 | Voltyre | 55,0 |
| 3.561 |  |  |  |  | И-391 | НШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 3.562 |  |  |  | T | 10В | ВШЗ | 55,0 |
| 3.563 | УАЗ-469 | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 55,0 |
| 3.564 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 3.565 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 55,0 |
| 3.566 |  |  |  |  | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 3.567 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 3.568 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 3.569 |  |  |  |  | К-153, M+S | НШЗ | 65,0 |
| 3.570 |  |  |  |  | ЯИ-357А | ЯШЗ | 60,0 |
| 3.571 |  |  |  |  | Discoverer, M+S | Cooper | 65,0 |
| 3.572 |  |  |  |  | VS-14 | Voltyre | 65,0 |
| 3.573 | УАЗ-31622 | 225/75R16 | 108 | Q | К-153, M+S | НШЗ | 75,0 |
| 3.574 |  | 225/75R16C | 118 | N | MPS-115, M+S | Matador | 75,0 |
| 3.575 | Audi A4 1,8 TQ | 205/55R16 | 94 | T | Winter Viking 2 TL XL | Continental | 65,0 |
| 3.576 |  |  | 91 | V | WR RunFlat, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.577 |  |  |  | H | P6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.578 | Audi A6 | 225/55R16 | 95 | V | Conti Premium Contact | Continental | 60,0 |
| 3.579 |  |  |  |  | Alpin A2, M+S | Michelin | 70,0 |
| 3.580 | Audi A8 V12 | 245/40R19 | 94 | W | Rain Sport 1 | Uniroyal | 60,0 |
| 3.581 | BMW X5 | 255/55R18 | 109 | H | Wrangler HP, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.582 |  |  |  |  | Scorpion Ice & Snow | Pirelli | 70,0 |
| 3.583 | BMW 5 | 225/60R15 | 96 | W | Eagle F1 GS-D2 | Goodyear | 65,0 |
| 3.584 | BMW 740I | 235/60R16 | 100 | W | ContiEco Contact CP | Continental | 60,0 |
| 3.585 | BMW 745IL | 245/50R18 | 100 | W | Pzero Rosso Asimmetrico | Pirelli | 70,0 |
| 3.586 | Chevrolet Astro Van | 225/70R15 | 110 | R | Agilis 61 | Michelin | 70,0 |
| 3.587 | Chevrolet Aveo | 185/60R14 | 82 | H | Powermax 769 | Kumho | 60,0 |
| 3.588 | Chevrolet Cavalier | 195/70R14 | 91 | T | Effecta + | Sava | 65,0 |
| 3.589 |  | 205/70R14 | 95 | T | БЦ-1 | Rosava | 55,0 |
| 3.590 | Chevrolet Lacetti | 185/65R14 | 82 | H | MP-31 | Matador | 65,0 |
| 3.591 |  | 195/60R15 | 88 | H | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.592 | Chevrolet Lacetti X4CK | 195/55R15 | 85 | V | Optimo K406 | Hankook | 60,0 |
| 3.593 |  | 195/60R15 | 88 | T | Winter, M+S | Pirelli | 70,0 |
| 3.594 | Chevrolet Lacetti X4XK55C | 195/55R15 | 85 | V | Optimo K406 | Hankook | 60,0 |
| 3.595 |  |  |  |  | Optimo H418 | Hankook | 65,0 |
| 3.596 |  | 195/60R15 | 88 | T | Hakkapeliitta NRV, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.597 |  |  |  |  | Hakkapeliitta-2, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.598 | Chevrolet Niva 21230 | 205/70R15 | 96 | T | Quatrac 2 | Vredestein | 80,0 |
| 3.599 | Chevrolet Suburban | 245/75R16 | 120/116 | Q | Scorpion A/T | Pirelli | 70,0 |
| 3.600 | Chevrolet Tacuma | 185/70R14 | 88 | T | Radial 884 | Hankook | 70,0 |
| 3.601 |  | 195/65R15 | 95 | T | Hakkapeliitta XL | Nokian | 70,0 |
| 3.602 | Daewoo Lanos | 175/70R13 | 82 | H | Planet 2P K-250 | Amtel | 65,0 |
| 3.603 |  |  |  |  | Planet | Amtel | 60,0 |
| 3.604 |  |  |  | T | Frigo 2 MS, M+S | Debica | 60,0 |
| 3.605 |  |  |  |  | Energy XT1 | Michelin | 75,0 |
| 3.606 |  |  |  |  | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.607 |  |  |  |  | 330 | Toyo | 65,0 |
| 3.608 |  | 185/60R14 |  | H | Ziex ZE-326 | Falken | 65,0 |
| 3.609 |  |  |  |  | BC-49 | Rosava | 60,0 |
| 3.610 | Daewoo Leganza | 195/65R15 | 91 | Q | Nord Master | Amtel | 60,0 |
| 3.611 |  |  |  | T | WinterContact TS810 | Continental | 65,0 |
| 3.612 |  | 205/60R15 | 91 | T | Hakkapeliitta-2, M+S обшипована | Nokian | 60,0 |
| 3.613 | Daewoo Nubira 1,6 | 185/65R14 | 86 | T | Brilliantis | Barum | 65,0 |
| 3.614 | Daimler Chrysler S 500 | 265/60R18 | 110 | V | Geolandar H/T | Yokohama | 60,0 |
| 3.615 | Ford Ekonoline 350 | 245/70R16 | 107 | H | Grabber UHP, M+S | General | 75,0 |
| 3.616 | Ford Focus Sport C-max | 205/55R16 | 91 | V | Conti Sport Contact 2 | Continental | 70,0 |
| 3.617 |  |  |  | T | Winter Sport-400, M+S | Dunlop | 65,0 |
| 3.618 | Ford Mondeo | 205/55R16 | 91 | T | UltraGrip GW-3 | Goodyear | 65,0 |
| 3.619 |  |  |  | H | Excellence | Goodyear | 75,0 |
| 3.620 |  | 205/60R15 |  | V | Pilot Primacy | Michelin | 70,0 |
| 3.621 | Honda CR-V | 215/65R15 | 96 | H | Solus KH 15 | Kumho | 60,0 |
| 3.622 | Hyundai Galloper | 265/70R15 | 110 | T | 4х4 XPC | Michelin | 70,0 |
| 3.623 | Isuzu Trooper | 245/75R16 | 114 | S | All Terrain, M+S | BF Goodrich | 65,0 |
| 3.624 |  |  | 109 | S | Discoverer A/N, M+S | Cooper | 65,0 |
| 3.625 |  |  | 120/116 | Q | Scorpion A/T | Pirelli | 75,0 |
| 3.626 | Kia Rio | 175/65R14 | 82 | T | Energy E3A | Michelin | 60,0 |
| 3.627 | Kia Clarus | 195/70R14 | 91 | T | Artic Alpin, M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.628 |  |  |  |  | NRV, M+S обшипована | Nokian | 55,0 |
| 3.629 | Lexus GS 300 | 225/55R16 | 95 | V | SP Sport 9000 | Dunlop | 70,0 |
| 3.630 | Lexus LS 430 | 245/45R18 | 94 | Y | SP Sport Maxx | Dunlop | 65,0 |
| 3.631 |  |  | 98 | H | Winter Sport M3 | Dunlop | 70,0 |
| 3.632 | Lexus LX470 | 265/65R17 | 111 | H | Grand Trek AT20 | Dunlop | 75,0 |
| 3.633 |  | 275/60R18 |  |  | Pilot LTX | Michelin | 70,0 |
| 3.634 |  |  | 113 | Q | Blizzak DM-Z3 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.635 | Mazda 323 | 175/65R14 | 82 | T | Energy XT2 | Michelin | 70,0 |
| 3.636 |  | 185/65R14 | 86 | H | MP-14 | Matador | 60,0 |
| 3.637 |  |  |  | T | SC900, M+S | Sumitomo | 60,0 |
| 3.638 | Mazda 6 | 205/55R16 | 91 | T | Eagle NCT 5, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.639 |  |  |  |  | Meteo Grip | Marandam | 70,0 |
| 3.640 |  | 205/60R15 |  | Q | SC900, M+S | Sumitomo | 60,0 |
| 3.641 |  |  | 94 | H | Energy XT2 | Michelin | 70,0 |
| 3.642 | Mazda 626 | 185/65R14 | 86 | T | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.643 | Mazda E2200 | 185R14 | 86 | Q | Alpin A2, M+S | Michelin | 65,0 |
| 3.644 | Mercedes-Benz 320E | 225/55R16 | 95 | W | Eagle NCT 5 DC | Goodyear | 70,0 |
| 3.645 | Mercedes-Benz 500 SEL W140 | 235/60R16 | 100 | T | Hakkapeliitta-2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.646 | Mercedes-Benz E 500 | 245/45R17 | 95 | W | Eagle NCT 5 MO DC | Goodyear | 65,0 |
| 3.647 | Mercedes-Benz E240 | 225/55R16 | 95 | V | Conti Premium Contact 2 | Continental | 50,0 |
| 3.648 | Mercedes-Benz E280 | 215/55R16 | 93 | H | Kristall Supremo, M+S | Fulda | 60,0 |
| 3.649 |  |  |  |  | Eagle Ultra Grip GW-3, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.650 |  |  |  |  | Pilot Alpin PA2, M+S | Michelin | 65,0 |
| 3.651 |  |  |  |  | Snowprox S952, M+S | Toyo | 60,0 |
| 3.652 | Mercedes-Benz E320 | 195/65R15 | 91 | T | Meteo Grip E+, M+S | Marangoni | 60,0 |
| 3.653 |  | 205/65R15 | 94 | V | MP 41 Aquilla | Matador | 60,0 |
| 3.654 |  | 215/55R16 | 91 | V | Formula FM901 | Dunlop | 65,0 |
| 3.655 |  | 225/55R16 | 95 | H | Eagle Ultra Grip GW-3, M+S | Goodyear | 65,0 |
| 3.656 | Mercedes-Benz ML 500 | 255/55R18 | 105 | V | 4х4 Synchrone | Michelin | 75,0 |
| 3.657 |  |  |  | T | Hakkapeliitta NRV, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.658 | Mercedes-Benz S 500 L | 225/60R16 | 98 | W | Ziex ZE-512 | Falken | 60,0 |
| 3.659 |  |  |  | W | Eagle NCT5 | Goodyear | 65,0 |
| 3.660 |  | 245/45R18 | 96 | W | Eagle F1 GS-D3 | Goodyear | 60,0 |
| 3.661 | Mercedes-Benz S500 | 225/60R16 | 102 | V | ContiWinter Contact TS 790 V, M+S | Continental | 45,0 |
| 3.662 |  | 235/60R16 | 100 | V | ContiPremium Contact 2 | Continental | 50,0 |
| 3.663 |  |  |  |  | SP Sport 9000 | Dunlop | 40,0 |
| 3.664 |  | 245/45R18 XL | 100 | W | Pilot Primacy | Michelin | 60,0 |
| 3.665 | Mercedes-Benz S600 | 225/55R17 | 97 | V | Pilot Primacy | Michelin | 55,0 |
| 3.666 |  | 225/55ZR16 | 95 | V | SP Sport 9000 | Dunlop | 50,0 |
| 3.667 |  |  | 99 | T | Hakkapeliitta 4, M+S | Nokian | 45,0 |
| 3.668 |  | 235/700R450 | 114 | H | AC PAX | Michelin | 50,0 |
| 3.669 |  | 245/45R18 | 100 | V | WR, обшипована M+S | Nokian | 40,0 |
| 3.670 | Mercedes-Benz S600 | 245/45R18 XL | 100 | V | ContiWinter Contact TS 790 V, M+S | Continental | 40,0 |
| 3.671 | Mercedes-Benz S600 | 255/45R18 | 103 | T | Hakkapeliitta 5, обшипована M+S | Nokian | 45,0 |
| 3.672 |  | 265/40R18 | 101 | V | Pilot Alpin PA2, M+S | Michelin | 45,0 |
| 3.673 | Mitsubishi Carisma | 195/60R15 | 88 | H | Potenza RE88 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.674 |  |  | 91 | T | Ultra Grip 500, M+S | Goodyear | 65,0 |
| 3.675 | Mitsubishi L200 | 205R16C | 106/104 | R | HT-689 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.676 | Mitsubishi Lancer | 195/60R15 | 88 | T | Eagle UltraGrip GW-3 | GoodYear | 70,0 |
| 3.677 | Mitsubishi Outlander | 215/60R16 | 95 | H | Pilot Alpin | Michelin | 70,0 |
| 3.678 |  |  |  |  | Pilot Primacy | Michelin | 65,0 |
| 3.679 |  |  | 98 | H | Pilot Primacy | Michelin | 65,0 |
| 3.680 |  |  |  | W | Proxes CF1 Toyo | Toyo | 65,0 |
| 3.681 |  |  | 99 | H | AT/R Wrangler | Goodyear | 60,0 |
| 3.682 |  |  | 100 | H | Pilot Alpin | Michelin | 70,0 |
| 3.683 | Mitsubishi Pajero | 245/70R16 | 107 | S | Dueler A/T 694 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.684 | Nissan Maxima | 205/65R15 | 94 | Q | Nord Frost-3, M+S | Gislaved | 55,0 |
| 3.685 |  | 215/55R16 | 94 | Q | Hakkapeliitta-2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.686 |  | 225/45R17 | 91 | Y | Carat Extremo | Fulda | 65,0 |
| 3.687 | Nissan Patrol 3,0D | 265/75R16 | 119/116 | Q | Hakkapeliitta-2, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.688 | Nissan Primera 2,0 | 205/60R16 | 92 | Q | Hakkapeliitta-2, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.689 | Opel Astra | 195/60R15 | 88 | V | Exalto | Michelin | 70,0 |
| 3.690 |  |  |  | T | Winter Carving | Pirelli | 60,0 |
| 3.691 | Opel Frontera | 235/75R15 | 105 | S | Discoverer A/N, M+S | Cooper | 60,0 |
| 3.692 |  |  |  |  | 4X4 Alpin, M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.693 | Opel Omega | 195/65R15 | 91 | H | Ultra Grip, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.694 |  |  |  | V | Eagle UltraGrip GW-3, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.695 | Opel Omega | 205/65R15 | 94 | V | Ultra Grip 500 | Goodyear | 70,0 |
| 3.696 |  |  | 99 | H | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.697 |  | 225/55R16 | 95 | H | P6 Four Seasons | Pirelli | 75,0 |
| 3.698 |  |  |  | W | P7 | Pirelli | 70,0 |
| 3.699 |  |  | 99 | H | P6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.700 | Opel Vectra Signum | 215/65R16 | 98 | H | N 2000 | Roadstone | 60,0 |
| 3.701 | Opel Zafira | 195/65R15 | 91 | H | Super Contact | Continental | 75,0 |
| 3.702 | Peugeot 605 | 195/65R15 | 91 | H | P 6000 | Pirelli | 70,0 |
| 3.703 | Plymouth Voyager | 205/65R15 | 94 | V | Star Pep | Former | 55,0 |
| 3.704 | Renault Express | 165/70R13C | 88/86 | R | Ultra Grip 5, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.705 | Renault Laguna | 205/55R16 | 91 | H | HydraGrip | Goodyear | 65,0 |
| 3.706 | Renault Master | 205/75R16 | 108 | R | Cargo Vector | Goodyear | 65,0 |
| 3.707 | Skoda Fabia | 164/70R14 | 81 | T | SP Winter Sport M3 | Dunlop | 65,0 |
| 3.708 |  |  |  |  | SP 10 | Dunlop | 75,0 |
| 3.709 | Skoda Fabia Classic | 185/60R14 | 86 | T | Bravuris | Barum | 70,0 |
| 3.710 | Skoda Octavia | 195/65R15 | 91 | H | Super Contact | Continental | 75,0 |
| 3.711 |  | 195/65R15 | 91 | V | Super Contact | Continental | 70,0 |
| 3.712 |  | 195/65R15 | 91 | T | SP All Season M2 | Dunlop | 70,0 |
| 3.713 |  | 195/65R15 | 91 | H | Hidra Grip | Goodyear | 70,0 |
| 3.714 |  | 195/65R15 | 91 | V | Prima | Matador | 65,0 |
| 3.715 |  | 195/65R15 | 91 | H | Drakon | Pirelli | 65,0 |
| 3.716 |  | 205/55R16 | 91 | H | Eagle RS-A | Goodyear | 70,0 |
| 3.717 | Skoda Octavia Combi | 195/65R15 | 91 | T | Conti Winter Contact TS 790 | Continental | 70,0 |
| 3.718 |  |  |  | H | Sport 9000 | Dunlop | 70,0 |
| 3.719 | Skoda Superb | 205/55R16 | 91 | W | Turanza ER30 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.720 |  |  |  | Q | Nord Frost-3, M+S | Gislaved | 65,0 |
| 3.721 | Subaru Forester | 215/60R16 | 95 | V | A348 | Yokohama | 65,0 |
| 3.722 |  |  | 99 | R | Hakkapeliitta RSi | Nokian | 60,0 |
| 3.723 | Subaru Legacy | 205/55R16 | 91 | H | Eagle Ventura | Goodyear | 60,0 |
| 3.724 | Suzuki Baleno | 175/65R14 | 82 | T | Ultra Grip 6, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.725 |  | 185/60R14 | 82 | T | Ultra Grip 5, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.726 | Suzuki Liana | 195/55R15 | 85 | V | Eagle F1, GS-D2 | Goodyear | 70,0 |
| 3.727 |  |  |  |  | MP-41 | Matador | 60,0 |
| 3.728 |  |  |  | H | Pilot Primacy | Michelin | 60,0 |
| 3.729 |  |  | 86 | T | Hakkapeliitta | Nokian | 70,0 |
| 3.730 | Suzuki Vitara | 235/70R16 | 105 | S | 550 | General | 70,0 |
| 3.731 | Toyota Camry | 195/70R14 | 91 | T | ContiWorld Contact | Continental | 60,0 |
| 3.732 |  | 205/55R16 | 94 | T | GT 2 | Goodyear | 65,0 |
| 3.733 |  |  |  |  | Winter 190 SnowSport, M+S | Pirelli | 65,0 |
| 3.734 |  | 205/65R15 | 94 | Q | Nord Frost-3, M+S обшипована | Gislaved | 55,0 |
| 3.735 |  | 205/65R15 | 94 | H | Hidra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.736 |  |  |  | V | NRVi | Nokian | 55,0 |
| 3.737 |  |  |  | T | Hakkapeliitta-2 | Nokian | 60,0 |
| 3.738 |  | 215/55R16 | 93 | H | SP Sport 2020 | Dunlop | 60,0 |
| 3.739 |  |  |  |  | Eagle LS | Goodyear | 60,0 |
| 3.740 |  | 215/60R16 | 95 | V | Pilot Premium | Michelin | 65,0 |
| 3.741 |  |  | 96 | H | N 2000, M+S | Roadstone | 60,0 |
| 3.742 |  | 225/55R16 | 95 | H | Potenza G 009 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.743 | Toyota Land Cruiser | 265/65R17 | 112 | H | Wrangler HP | Goodyear | 70,0 |
| 3.744 |  | 275/60R18 | 113 | H | Dueler H/T 684 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.745 |  | 275/65R17 | 115 | H | Cross Terrain | Michelin | 75,0 |
| 3.746 | Toyota Land Cruiser | 275/70R16 | 114 | H | Tramp 4х4 | Fulda | 70,0 |
| 3.747 | Toyota Land Cruiser Prado VX 4,7 | 275/70R16 | 114 | Q | Blizzak | Bridgestone | 70,0 |
| 3.748 | Toyota Siena | 225/60R17 | 95 | T | Turanza EL42 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.749 | Volkswagen Caravelle | 195/70R15C | 104/102 | Q | Pilot Primacy, M+S | Michelin | 75,0 |
| 3.750 |  | 205/65R15 | 94 | V | Dunaxer | Kleber | 60,0 |
| 3.751 |  |  |  | T | Hakkapeliitta 1 | Nokian | 70,0 |
| 3.752 | Volkswagen Kasten T-4 | 195/70R15 | 104/102 | Q | Pilot Primacy, M+S | Michelin | 65,0 |
| 3.753 | Volkswagen Multivan T-5 | 205/65R15C | 102/100 | R | Cargo Vector | Goodyear | 70,0 |
| 3.754 |  | 235/55R17 | 103 | Y | Pilot Primacy, M+S | Michelin | 75,0 |
| 3.755 |  | 215/65R16 | 98 | Q | Nord Frost-3, M+S | Gislaved | 60,0 |
| 3.756 |  | 215/65R16C | 102/100 | H | SP Sport 200 | Dunlop | 65,0 |
| 3.757 | Volkswagen Phaeton | 235/50R18 | 101 | V | Blizzak LM-22, M+S | Bridgestone | 60,0 |
| 3.758 |  | 255/45R18 | 103 | Y | SP Sport 9000 | Dunlop | 55,0 |
| 3.759 | Volkswagen Sharan | 205/55R16 | 91 | H | AR-270 Antartika | Fate | 60,0 |
| 3.760 |  | 215/55R16 | 97 | H | WR | Nokian | 70,0 |
| 3.761 | Volkswagen Transporter T-4 | 205/65R15 | 94 | Q | Graspig-2, M+S | Dunlop | 60,0 |
| 3.762 |  | 215/65R16 | 102 | R | LS25 | Continental | 70,0 |
| 3.763 | Volvo S80 | 215/55R16 | 93 | Q | Nord Frost-3, M+S | Gislaved | 60,0 |
| 3.764 | Volvo S90 | 195/65R15 | 91 | T | Hidra Grip | Goodyear | 70,0 |
| 3.765 | АЗЛК-21412 | 175/70R14 | 84 | T | Белшина | Л5-1 | 60,0 |
| 3.766 | ВАЗ-21043 | 175/70R13 | 82 | H | Planet | Amtel | 65,0 |
| 3.767 |  |  |  | T | БЦ-4 | Rosava | 65,0 |
| 3.768 |  |  |  |  | БЦ-20 | Rosava | 65,0 |
| 3.769 |  |  |  |  | ВС-11 | Rosava | 70,0 |
| 3.770 |  | 175/80R16 | 90 | Q | М-268 Taganka | МШЗ | 60,0 |
| 3.771 | ВАЗ-2107 | 175/70R13 | 82 | T | 330 | Toyo | 65,0 |
| 3.772 | ВАЗ-21093 | 165/70R13 | 79 | T | БЦ-19 | Rosava | 60,0 |
| 3.773 | ВАЗ-21099 | 175/70R13 | 82 | Q | Nord Master | Amtel | 60,0 |
| 3.774 |  |  |  | T | Brilliantis, M+S | Barum | 60,0 |
| 3.775 | ВАЗ-21102 | 175/70R13 | 82 | T | M-230 Partner | МШЗ | 65,0 |
| 3.776 | ВАЗ-21103 | 185/60R14 | 85 | T | Polaris | Barum | 65,0 |
| 3.777 | ВАЗ-21113 | 175/65R14 | 82 | Q | Kapnor 4, M+S | Kleber | 60,0 |
| 3.778 |  |  |  | T | Кама-217 | НШЗ | 75,0 |
| 3.779 |  | 185/60R14 | 82 | T | ОМКА | Matador | 65,0 |
| 3.780 | ВАЗ-21213 | 175/80R16 | 90 | Q | M-268 | МШЗ | 65,0 |
| 3.781 |  | 185/75R16 | 92 | Q | DT-2 | ДШЗ | 60,0 |
| 3.782 | ВАЗ-2123 | 205/70R15 | 190 | T | K-175 | КШЗ | 60,0 |
| 3.783 | ГАЗ-3110 | 195/65R15 | 86 | Q | Nord Master | Amtel | 65,0 |
| 3.784 |  |  | 91 | H | Planet NV-115 | Amtel | 65,0 |
| 3.785 |  |  |  | Q | Nord Master | Amtel | 65,0 |
| 3.786 |  |  |  | T | O-118 | ОШЗ | 65,0 |
| 3.787 |  | 205/65R15 | 94 | H | Furio | Debica | 65,0 |
| 3.788 |  | 205/70R14 | 95 | T | БЦ-6 | Rosava | 60,0 |
| 3.789 | ГАЗ-31105 | 195/65R15 | 91 | T | Ultra Grip 500, M+S | Goodyear | 75,0 |
| 3.790 | ЗАЗ-968М | 165/70R13 | 79 | T | Бел-105 | Belshina | 60,0 |
| 3.791 | Acura MDX | 255/55R18 | 105 | H | Latitude Tour HP | Michelin | 80,0 |
| 3.792 |  |  | 109 | Y | Turanza ER30 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.793 | Audi A4 B5 | 195/65R15 | 91 | V | SP Sport 200A | Dunlop | 60,0 |
| 3.794 | Audi A6 C5 | 205/55R16 | 91 | H | P6000 | Pirelli | 75,0 |
| 3.795 |  | 225/55R16 | 95 | V | g-Force Profiler | BF Goodrich | 70,0 |
| 3.796 |  | 225/55R16XL | 99 | V | Hakka V | Nokian | 65,0 |
| 3.797 |  |  |  | H | WR G2, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.798 | Audi A6 Allroad C5 | 225/55R17 | 97 | W | Conti Cross Contact UHP | Continental | 65,0 |
| 3.799 |  |  | 101 | T | Ultra Grip 500, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.800 | Audi Q-7 | 255/55R18 | 109 | Y | Blizzak LM-25 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.801 | BMW 318 E46 | 205/55R16 | 91 | V | Pilot Exalto | Michelin | 65,0 |
| 3.802 | BMW 525 E34 | 205/65R15 | 96 | T | Winter Contact | Continental | 60,0 |
| 3.803 |  |  | 94 | T | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.804 | BMW 750 E32 | 225/60R15 | 96 | H | Pilot Alpin | Michelin | 65,0 |
| 3.805 | BMW Alpina B7 | 245/35ZR21 | 96 | Y | Pilot Sport PS2 | Michelin | 65,0 |
| 3.806 |  | 285/30ZR21 | 96 | Y | Pilot Sport PS2 | Michelin | 65,0 |
| 3.807 | BMW X3 E83 | 235/55R17 | 103 | V | Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.808 |  |  | 99 | H | Scorpion STR | Pirelli | 70,0 |
| 3.809 | BMW X5 E53, E70 | 255/50R19XL | 107 | R | Hakkapeliitta R SUV | Nokian | 70,0 |
| 3.810 | Zhonghua Brilliance M1 | 195/65R15 | 91 | V | Eagle NCT 5 | Goodyear | 60,0 |
| 3.811 |  |  | 95 | T | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.812 |  |  |  | Q | Garit G4, M+S | Toyo | 60,0 |
| 3.813 | Cadillac Escalade | 265/60R18 | 110 | H | Geolandar I/T+ G071 | Yokohama | 65,0 |
| 3.814 |  | 285/45R22 | 114 | H | Dueler H/L Alenza | Bridgestone | 65,0 |
| 3.815 | Chana Benni SC7133 | 165/60R14 | 75 | T | Solus KH17 | Kumho | 50,0 |
| 3.816 | Chery Amulet A15 | 185/60R14 | 82 | H | Wingro | GT Radial | 60,0 |
| 3.817 |  |  |  |  | Solus Vier KH21 | Kumho | 65,0 |
| 3.818 |  |  |  | T | MP 61 Adhessa | Matador | 60,0 |
| 3.819 | Chevrolet Aveo T255 | 185/60R14 | 82 | V | Optimo K-406 | Hankook | 60,0 |
| 3.820 |  |  |  | H | БИ-555 | Belshina | 70,0 |
| 3.821 |  |  |  |  | UA-603 | Maxxis | 55,0 |
| 3.822 | Chevrolet Aveo T255 | 185/60R14 | 82 | T | W, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.823 |  |  |  |  | Diadem Linero | Fulda | 65,0 |
| 3.824 |  | 185/55R15 | 84 | T | Satoya Samurai, M+S | ДШЗ | 50,0 |
| 3.825 | Chevrolet Captiva | 235/60R17 | 102 | H | Dyna Pro HP | Hankook | 75,0 |
| 3.826 | Chevrolet Epica | 205/60R16 | 92 | H | Euro Frost 3 | Gislaved | 60,0 |
| 3.827 |  |  |  |  | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.828 |  |  |  | V | Optimo K 415 | Hankook | 60,0 |
| 3.829 | Chevrolet Evanda | 205/65R15 | 94 | H | Optimo K 406 | Hankook | 60,0 |
| 3.830 | Chevrolet Lacetti | 185/65R14 | 86 | Q | Ultra Grip 6 | Goodyear | 70,0 |
| 3.831 |  |  |  | T | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.832 | Chevrolet Niva | 205/70R15 | 82 | Q | Nord Master ST 222B | Amtel | 60,0 |
| 3.833 |  |  | 95 | S | WQ-102 | Rosava | 55,0 |
| 3.834 |  |  |  | T | Barguzin K-175 | КШЗ | 60,0 |
| 3.835 |  | 205/75R15 | 96 | T | Бел-121 | Belshina | 80,0 |
| 3.836 |  |  | 97 | S | Road Venture AT 825 | Kumho | 80,0 |
| 3.837 |  |  |  | T | Кама Euro-228 | НШЗ | 65,0 |
| 3.838 |  |  |  |  | Norma 2000 M-262 | МШЗ | 60,0 |
| 3.839 | Chrysler 300 M | 225/55R17 | 97 | H | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 55,0 |
| 3.840 |  |  | 101 | W | Conti Premium Contact | Continental | 60,0 |
| 3.841 | Chrysler Town | 215/65R16 | 98 | H | Tranpath MP4 | Toyo | 70,0 |
| 3.842 | Citroen Berlingo M49, M59 | 175/70R14 | 84 | T | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.843 | Dacia Logan | 185/65R15 | 88 | T | Brillantis | Barum | 65,0 |
| 3.844 | Dadi Smoothing | 235/75R15 | 105 | Q | Grandtrek SJ4 | Dunlop | 75,0 |
| 3.845 | Daewoo Lanos | 175/70R13 | 82 | T | Conti Eco Contact 3 | Continental | 65,0 |
| 3.846 |  |  |  |  | Passio 2 | Debica | 60,0 |
| 3.847 |  |  |  |  | Dura Grip | Goodyear | 65,0 |
| 3.848 |  |  |  |  | Ultra Grip 500 | Goodyear | 60,0 |
| 3.849 |  |  |  |  | BC-48 | Rosava | 60,0 |
| 3.850 | Daewoo Lanos | 175/70R13 | 82 | H | BC-49 | Rosava | 55,0 |
| 3.851 |  | 185/60R14 | 79 | H | Winter Sport M3 | Dunlop | 55,0 |
| 3.852 |  |  | 82 | H | Hydra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.853 |  |  | 92 | H | Presto D-134 | Debica | 55,0 |
| 3.854 | Daewoo Leganza | 195/65R15 | 91 | Q | Nord Master K-243 | Amtel | 50,0 |
| 3.855 |  |  |  |  | X-Ice North, M+S | Michelin | 65,0 |
| 3.856 |  |  |  | T | Conti Winter Contact TS810 | Continental | 60,0 |
| 3.857 |  |  |  |  | W, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.858 |  | 205/60R15 | 91 | H | Bravuris | Barum | 55,0 |
| 3.859 |  |  |  |  | SP Sport LM 702 | Dunlop | 60,0 |
| 3.860 |  |  |  |  | Proxes CF1 | Toyo | 65,0 |
| 3.861 | Daewoo Nubira | 185/65R14 | 86 | T | Energy XM1+ | Michelin | 70,0 |
| 3.862 | Daewoo Sens | 175/70R13 | 82 | T | Passio | Debica | 60,0 |
| 3.863 |  |  |  |  | Brilliantis | Barum | 65,0 |
| 3.864 | Dodge Caliber | 215/60R17 | 96 | H | Winter 210 Sotto Zero | Pirelli | 60,0 |
| 3.865 | Fiat Doblo | 185/65R15XL | 92 | T | R410 Duravis | Bridgestone | 60,0 |
| 3.866 |  |  |  |  | Cinturato P4 | Pirelli | 65,0 |
| 3.867 | Fiat Doblo Cargo | 185/65R15 | 88 | T | Kristall Montero, M+S | Fulda | 50,0 |
| 3.868 |  |  |  |  | GT 3 | Goodyear | 60,0 |
| 3.869 | Fiat Doblo Cargo Maxi | 185/65R15 | 88 | T | B650 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.870 |  |  |  |  | Kristall Montero 2, M+S | Fulda | 55,0 |
| 3.871 | Ford Explorer II | 255/70R16XL | 111 | H | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.872 |  |  | 112 | S | Geolandar H/T-S G 051 | Yokohama | 70,0 |
| 3.873 | Ford Focus DA2, DF2, DN 2 | 195/60R15 | 88 | H | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 60,0 |
| 3.874 | Ford Focus DA3 | 195/65R15 | 91 | H | Excellence | Goodyear | 65,0 |
| 3.875 | Ford Mondeo GPB, BNP | 205/55R16 | 91 | T | Ultra Grip 7 | Goodyear | 65,0 |
| 3.876 | Ford Tourneo Connect | 195/65R15 | 95 | T | Optimo K 406 | Hankook | 60,0 |
| 3.877 | Ford Transit V347, V348 | 195/75R16C | 107/105 | Q | MPS 510 Van | Matador | 70,0 |
| 3.878 |  | 215/75R16C | 113/111 | R | Radial RA 08 | Hankook | 65,0 |
| 3.879 |  |  |  |  | Dueler A/T 694 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.880 | Geely MK | 185/60R15 | 84 | H | Ecsta KH11 | Kumho | 60,0 |
| 3.881 |  |  |  |  | KH18 | Kumho | 60,0 |
| 3.882 |  |  |  |  | MP 43 Aquilla EVO | Matador | 55,0 |
| 3.883 |  | 185/60R15XL | 88 | T | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.884 | Honda Accord | 185/65R15 | 88 | T | Nord Frost 5 (обшипована) | Gislaved | 45,0 |
| 3.885 |  |  |  |  | Ultra Grip Extreme (обшипована) | Goodyear | 45,0 |
| 3.886 |  | 195/60R15 | 88 | H | Carat Progresso | Fulda | 60,0 |
| 3.887 |  |  |  |  | NRHi | Nokian | 60,0 |
| 3.888 |  | 225/45R17 | 94 | W | HTRZ II | Sumitomo | 60,0 |
| 3.889 | Honda Accord | 225/50R17 | 94 | V | Pilot Primacy | Michelin | 70,0 |
| 3.890 |  |  | 98 | V | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.891 |  |  |  | Y | Hakka Z | Nokian | 65,0 |
| 3.892 |  | 235/45R18 | 94 | Q | Graspic DS-2 | Dunlop | 70,0 |
| 3.893 | Honda Civic | 185/65R14 | 86 | T | Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.894 | Honda CR-V | 205/70R15 | 95 | T | Eagle GA | Goodyear | 65,0 |
| 3.895 |  |  | 96 | T | Blizzak LM-25 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.896 |  | 215/65R16 | 98 | T | Ultra Grip Extreme (обшипована) | Goodyear | 50,0 |
| 3.897 |  | 225/65R17 | 101 | Q | DM-Z3 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.898 |  |  | 102 | T | Conti 4х4 Contact | Continental | 70,0 |
| 3.899 | Honda Legend | 235/50R17 | 96 | H | Blizzak LM-22, M+S | Bridgestone | 60,0 |
| 3.900 |  | 235/50ZR17 | 100 | W | Proxes 4 | Toyo | 55,0 |
| 3.901 | Honda Shuttle | 205/65R15 | 94 | H | Ultra Grip | Goodyear | 65,0 |
| 3.902 |  | 205/65R15C | 102/100 | T | Transalp | Kleber | 60,0 |
| 3.903 | Honda Stream | 195/65R16 | 91 | V | Turanza ER30 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.904 | Hyundai Accent | 175/70R13 | 82 | T | Brillantis | Barum | 60,0 |
| 3.905 | Hyundai Elantra | 195/60R15 | 88 | V | MP 41 Aquilla | Matador | 65,0 |
| 3.906 | Hyundai Sonata | 205/60R15 | 91 | H | Hydra Grip | GoodYear | 65,0 |
| 3.907 | Hyundai Tucson | 235/60R16 | 100 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 65,0 |
| 3.908 |  |  |  | H | Optimo K 406 | Hankook | 55,0 |
| 3.909 |  |  |  |  | Dynapro HP RA 23 | Hankook | 70,0 |
| 3.910 | Infiniti M35 | 245/45R18 | 96 | W | Turanza GR-80 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.911 | Infiniti QX 56 | 265/70R18 | 114 | Q | Blizzak DM-Z3 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.912 | Isuzu Bighorn | 245/70R16 | 107 | R | Hakkapeliitta R, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.913 | Isuzu Trooper | 245/70R16 | 113 | T | Scorpion ATR M+S | Pirelli | 65,0 |
| 3.914 | Kia Cerato | 195/60R15 | 88 | T | P6000 | Pirelli | 60,0 |
| 3.915 | Kia Magentis | 205/60R15 | 91 | H | Hakka H | Nokian | 70,0 |
| 3.916 |  |  |  | V | NRVi | Nokian | 70,0 |
| 3.917 |  | 215/50R17 | 95 | V | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.918 | Kia Sorento | 245/70R16 | 107 | S | Dueler A/T 694 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.919 | Land Rover Defender | 235/85R16C | 120/116 | Q | Grabber TR, M+S | General Tire | 60,0 |
| 3.920 |  | 245/70R16 | 107 | H | Dueler H/P 680 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.921 |  |  |  |  | Steel Radial 798 | Kumho | 60,0 |
| 3.922 |  |  |  | Q | Grandtrek SJ6, M+S | Dunlop | 65,0 |
| 3.923 |  |  |  | S | Grandtrek TG29 | Dunlop | 60,0 |
| 3.924 |  | 7,50R16C | 108/107 | N | XS | Michelin | 75,0 |
| 3.925 | Land Rover Range Rover | 255/55R19 | 111 | V | Wrangler F1 EMT LRO | Goodyear | 65,0 |
| 3.926 |  |  |  | H | Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.927 | Lexus GS 300 | 225/50R17 | 98 | Y | Conti Sport Contact 2 | Continental | 65,0 |
| 3.928 |  | 225/55R16 | 95 | Q | Graspic DS-2 | Dunlop | 60,0 |
| 3.929 | Lexus GX 470 | 265/65R17 | 110 | S | Cross Terrain SUV | Michelin | 70,0 |
| 3.930 | Lexus LS 430 | 225/55R17 | 101 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 55,0 |
| 3.931 |  | 245/45R18 | 96 | W | Turanza EL42 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.932 |  |  |  |  | Conti Sport Contact | Continental | 65,0 |
| 3.933 | Lexus LS 460 | 245/45R19 | 96 | V | Blizzak LM 25V | Bridgestone | 65,0 |
| 3.934 | Lexus LX 470 | 275/60R18 | 111 | H | Dueler H/T 684 | Bridgestone | 75,0 |
| 3.935 |  |  | 113 | Q | Grandtrek SJ5 | Dunlop | 70,0 |
| 3.936 |  |  |  | H | Wrangler HP | Goodyear | 75,0 |
| 3.937 | Lexus LX 570 | 275/55R20 | 116 | V | Proxes S/T | Toyo | 75,0 |
| 3.938 |  |  | 117 | T | Hakkapeliitta 5, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.939 |  | 285/50R20 | 112 | V | Latitude Tour HP | Michelin | 75,0 |
| 3.940 | Lifan 520 | 185/60R14 | 82 | H | Champiro 60 | GT Radial | 70,0 |
| 3.941 |  |  |  | T | Optimo K 406 | Hankook | 70,0 |
| 3.942 | Mazda 323 | 185/65R14 | 86 | T | Polaris 2 | Barum | 55,0 |
| 3.943 |  |  |  |  | MP 57 Sibir, M+S | Matador | 55,0 |
| 3.944 |  |  |  |  | MP-31 | Matador-ОШЗ | 60,0 |
| 3.945 |  |  |  |  | Energy Saver | Michelin | 70,0 |
| 3.946 | Mazda 6 | 195/65R15 | 91 | T | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.947 |  |  |  | H | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 50,0 |
| 3.948 |  | 205/55R16 | 91 | T | Ultra Grip7 + | Goodyear | 65,0 |
| 3.949 |  |  |  | V | Turanza ER30 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.950 |  |  |  |  | Eagle Ventura | Goodyear | 70,0 |
| 3.951 |  |  |  |  | Ecsta KH11 | Kumho | 50,0 |
| 3.952 |  |  |  |  | Pilot Primacy | Michelin | 60,0 |
| 3.953 |  | 205/55ZR16 | 91 | W | ZZ3 | Avon | 65,0 |
| 3.954 |  | 205/60R16 | 92 | V | Pilot Primacy | Michelin | 65,0 |
| 3.955 | Mazda 626 | 185/65R14 | 86 | T | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.956 |  |  |  |  | Energy XT2 | Michelin | 65,0 |
| 3.957 |  | 195/65R14 | 89 | T | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.958 | Mazda 626 | 195/65R15 | 91 | H | MP 21 Omka | Matador | 60,0 |
| 3.959 | Mazda MPV | 205/65R15 | 94 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 70,0 |
| 3.960 |  |  | 99 | H | Hakka H | Nokian | 65,0 |
| 3.961 | Mercedes-Benz C220 W202 | 195/65R15 | 91 | T | WR, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.962 | Mercedes-Benz C240 W202, W203 | 205/55R16 | 91 | H | Conti Premium Contact 2 | Continental | 55,0 |
| 3.963 | Mercedes-Benz E200 W210 | 205/65R15 | 94 | T | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.964 |  |  |  |  | Hakkapeliitta 1, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.965 | Mercedes-Benz E200 W211 | 205/60R16 | 92 | Q | Nord Frost 3 | Gislaved | 50,0 |
| 3.966 | Mercedes-Benz E220 W124 | 195/65R15 | 91 | V | Hydra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.967 | Mercedes-Benz E240 W211 | 225/55R16 | 95 | V | Pilot Primacy | Michelin | 65,0 |
| 3.968 | Mercedes Benz E350 W211 | 225/55R16 | 95 | V | NRV | Nokian | 60,0 |
| 3.969 | Mercedes-Benz E350 4M W211 | 225/55R16 | 95 | V | Pilot Primacy | Michelin | 50,0 |
| 3.970 |  |  |  | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 45,0 |
| 3.971 | Mercedes-Benz G55 AMG W463 | 285/55R18 | 113 | V | V801 | Yokohama | 65,0 |
| 3.972 |  | 285/60R18 | 116 | Q | Geolandar I/T-S G073 | Yokohama | 65,0 |
| 3.973 | Mercedes-Benz ML270 W163 | 255/65R16 | 113 | V | NRVi SUV | Nokian | 65,0 |
| 3.974 |  | 255/60R17 | 106 | H | Scorpion Ice Snow | Pirelli | 55,0 |
| 3.975 | Mercedes-Benz ML320 W164 | 235/65R17 | 104 | H | Conti 4х4 Winter Contact | Continental | 60,0 |
| 3.976 |  |  |  | V | Conti 4х4 Contact | Continental | 70,0 |
| 3.977 |  | 255/55R18 | 105 | V | Latitude Alpin | Michelin | 70,0 |
| 3.978 |  |  | 108 | V | WR, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.979 | Mercedes-Benz ML500 W164 | 255/55R18 | 105 | H | SP Winter Sport 400 | Dunlop | 70,0 |
| 3.980 |  |  | 109 | Q | Conti 4х4 Ice Contact | Continental | 65,0 |
| 3.981 | Mercedes-Benz S350 W220 | 225/55R17 | 97 | V | Pilot Primacy | Michelin | 70,0 |
| 3.982 |  |  | 101 | V | Conti Winter Contact TS 810 Sport, M+S | Continental | 60,0 |
| 3.983 | Mercedes-Benz S430 W220 | 225/60R16 | 98 | H | N 2000 | Nexen | 50,0 |
| 3.984 | Mercedes-Benz S500 W220 | 225/60R16XL | 102 | W | Z | Nokian | 55,0 |
| 3.985 |  | 225/55R17 | 93 | H | SP Winter Sport 400 | Dunlop | 60,0 |
| 3.986 |  |  |  | Y | SP Sport 9000 | Dunlop | 70,0 |
| 3.987 | Mercedes-Benz S500L W220 | 225/55R17 | 97 | Q | Graspic DS-2 | Dunlop | 65,0 |
| 3.988 |  |  |  | W | SP Sport 9000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.989 |  |  | 101 | V | Kristall Supremo, M+S | Fulda | 55,0 |
| 3.990 | Mercedes-Benz S600 W221 | 255/40R19XL | 100 | V | Winter 240 Sotto Zero | Pirelli | 60,0 |
| 3.991 |  | 275/40R19 | 98 | Y | SP Sport 01A | Dunlop | 65,0 |
| 3.992 |  | 275/40R19XL | 105 | V | Winter 240 Sotto Zero | Pirelli | 60,0 |
| 3.993 | Mercedes-Benz Sprinter W901-W905 | 225/70R15C | 112 | R | 857 | Kumho | 70,0 |
| 3.994 | Mercedes-Benz Vito W638 | 215/60R16 | 98 | T | Ultra Grip Extreme | Goodyear | 65,0 |
| 3.995 | Mitsubishi Lancer | 195/60R15 | 88 | H | Hakka H | Nokian | 65,0 |
| 3.996 |  |  |  | T | Ultra Grip 7 | Goodyear | 60,0 |
| 3.997 | Mitsubishi Lancer | 195/60R15 | 88 | T | Winter Carving | Pirelli | 60,0 |
| 3.998 |  | 195/60R15XL | 92 | H | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.999 | Mitsubishi Lancer X | 205/60R16 | 92 | H | Pilot Alpin PA2 | Michelin | 65,0 |
| 3.1000 |  |  |  |  | Pilot Alpin A3 | Michelin | 65,0 |
| 3.1001 | Mitsubishi Montero | 265/70R15 | 110 | Q | Grandtrek SJ4 | Dunlop | 70,0 |
| 3.1002 |  |  | 112 | S | Discoverer A/T | Cooper | 75,0 |
| 3.1003 | Mitsubishi Outlander | 225/55R18 | 102 | R | Hakkapeliitta R SUV | Nokian | 70,0 |
| 3.1004 | Mitsubishi Outlander XL | P255/55R18 | 97 | H | Eagle LS | Goodyear | 55,0 |
| 3.1005 | Mitsubishi Pajero | 245/70R16 | 106 | S | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.1006 |  | 265/70R16 | 112 | H | Wrangler HP | Goodyear | 60,0 |
| 3.1007 |  |  |  |  | 4Х4 Synchrone | Michelin | 80,0 |
| 3.1008 |  |  |  |  | Dueler H/T 689 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1009 |  |  |  | S | M410, M+S | Toyo | 60,0 |
| 3.1010 | Mitsubishi Pajero Sport 3,5 AT | 265/65R17 | 112 | H | HT 840 | Bridgestone | 55,0 |
| 3.1011 | Mitsubishi Space Wagon | 205/65R15 | 94 | T | X-Ice North, M+S | Michelin | 65,0 |
| 3.1012 |  |  |  | H | Energy E3A | Michelin | 60,0 |
| 3.1013 | Nissan Almera | 175/70R14 | 84 | T | Solus KH15 | Kumho | 50,0 |
| 3.1014 |  |  |  |  | 7401 | Kumho | 50,0 |
| 3.1015 | Nissan Maxima | 205/65R15 | 94 | R | Blizzak WS 60 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.1016 |  |  |  | H | Excellence | Goodyear | 70,0 |
| 3.1017 |  |  |  | T | Conti Winter Viking 2 (обшипована) | Continental | 50,0 |
| 3.1018 |  |  |  |  | Nord Frost 5 | Gislaved | 50,0 |
| 3.1019 |  |  |  |  | Energy Saver | Michelin | 65,0 |
| 3.1020 |  | 205/65R15XL | 99 | V | Hakka V | Nokian | 60,0 |
| 3.1021 | Nissan Patrol | 265/70R16 | 112 | H | Dueler H/P 680 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1022 |  |  |  | Q | Blizzak DM-Z3 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1023 | Nissan Primera | 205/60R16 | 92 | T | Hakkapeliitta 2, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1024 | Nissan Teana | 205/65R16 | 95 | H | B390 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1025 |  | 215/55R17 | 93 | V | SP Sport-270 | Dunlop | 55,0 |
| 3.1026 | Nissan Terrano | 235/70R16 | 105 | H | WR, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1027 |  |  | 106 | H | Latitude Tour HP | Michelin | 70,0 |
| 3.1028 | Nissan X Trail | 215/65R16 | 98 | H | NRVI | Nokian | 70,0 |
| 3.1029 | Opel Astra | 185/70R14 | 88 | T | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.1030 |  | 185/65R15 | 88 | H | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1031 |  |  | 91 | H | SP Sport 9000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1032 |  |  |  |  | SP Sport LM702 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1033 | Opel Astra Caravan | 185/70R14 | 88 | T | WT-11 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1034 | Opel Astra F | 175/65R14 | 82 | Q | Nord Frost 3 | Gislaved | 70,0 |
| 3.1035 | Opel Astra G | 185/65R14 | 86 | Q | Nord Frost 3 | Gislaved | 70,0 |
| 3.1036 |  |  | 88 | T | H720 | Hankook | 70,0 |
| 3.1037 |  | 185/70R14 | 88 | Q | Garit G4, M+S | Toyo | 70,0 |
| 3.1038 |  |  |  | T | Solus KH15 | Kumho | 70,0 |
| 3.1039 | Opel Omega B | 205/65R15 | 92 | H | Avid H4s/V4s | Yokohama | 60,0 |
| 3.1040 |  |  | 94 | T | ZEA41N | Michelin | 70,0 |
| 3.1041 |  |  |  | V | NRVi | Nokian | 60,0 |
| 3.1042 |  | 215/55R16 | 97 | T | 4 Ice E+, M+S | Marangoni | 65,0 |
| 3.1043 |  | 225/55R16 | 94 | V | Direzza DZ101 | Dunlop | 55,0 |
| 3.1044 | Opel Omega B | 225/55R16 | 95 | H | Pilot Alpin | Michelin | 60,0 |
| 3.1045 |  |  |  | V | Eagle F1 GS-D3 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1046 |  |  |  |  | g-Force Profiler | BF Goodrich | 65,0 |
| 3.1047 |  |  |  | W | SP Sport 9000 | Dunlop | 70,0 |
| 3.1048 |  |  | 96 | V | Proxes CF1 | Toyo | 70,0 |
| 3.1049 |  | 225/55R16XL | 99 |  | Hakka V | Nokian | 65,0 |
| 3.1050 | Opel Vectra | 185/70R14 | 88 | Q | OR 60 Polaris | Barum | 60,0 |
| 3.1051 |  |  |  | T | MP 14 Prima | Matador | 65,0 |
| 3.1052 |  | 195/55R15 | 85 | H | Ultra Grip 500 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1053 |  | 195/65R15 | 86 | T | WR, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.1054 |  |  | 91 |  | BC-41 | Rosava | 55,0 |
| 3.1055 |  | 215/55R16 | 93 | H | Carat Progresso | Fulda | 65,0 |
| 3.1056 |  |  |  |  | Kristall Supremo, M+S | Fulda | 60,0 |
| 3.1057 |  |  |  | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1058 |  |  |  | W | Proxes T1-R | Toyo | 70,0 |
| 3.1059 |  | 215/55R16XL | 97 | R | Hakkapeliitta RSi | Nokian | 60,0 |
| 3.1060 |  |  |  | W | Turanza ER300 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.1061 | Opel Zafira | 195/65R15 | 91 | T | Winter Sport M3 | Dunlop | 70,0 |
| 3.1062 |  | 205/55R16 | 91 | V | SP Sport 3000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1063 |  |  | 96 | T | Winter Contact | Continental | 65,0 |
| 3.1064 | Peugeot 607 | 225/50R17 | 95 | W | Eagle NCT 5 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1065 |  | 235/45R17 | 94 | Y | Eagle F1 GS-D3 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1066 | Peugeot 806 SRDT | 205/65R15 | 99 | T | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.1067 |  |  |  | R | Hakkapeliitta R, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1068 | Peugeot Partner | 175/65R14 | 82 | T | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.1069 |  |  |  |  | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.1070 |  | 175/70R14 | 84 | T | Energy E3A | Michelin | 70,0 |
| 3.1071 | Pontiac Grand Am | 205/65R15 | 96 | T | Winter Contact | Continental | 60,0 |
| 3.1072 | Renault Clio | 185/65R14 | 86 | H | Planet NV-114 | Amtel | 60,0 |
| 3.1073 |  |  |  |  | MP 31 | Matador | 65,0 |
| 3.1074 |  |  | 86 | T | MP-57, M+S | Matador-ОШЗ | 55,0 |
| 3.1075 |  |  |  |  | MP-14 |  | 60,0 |
| 3.1076 |  |  |  | H | SQ-201 | Rosava | 60,0 |
| 3.1077 | Renault Kangoo | 175/65R14 | 82 | T | W, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1078 |  |  |  |  | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.1079 | Renault Master | 205/75R16C | 112/110 | R | Cargo Ultra Grip | Goodyear | 65,0 |
| 3.1080 |  | 225/65R16C | 110/108 | R | Conveo Tour | Fulda | 70,0 |
| 3.1081 | Renault Megane | 185/65R14 | 86 | H | БЦ-5 | Rosava | 60,0 |
| 3.1082 |  |  | 88 | T | Conti Winter Contact TS 790 Sport, M+S | Continental | 65,0 |
| 3.1083 | Samsung SM5 | 205/60R16 | 91 | T | Eagle Ultra Grip 7 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1084 |  |  | 92 | H | Turanza ER300 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1085 |  |  |  |  | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1086 |  |  |  | T | Alpin A3 | Michelin | 65,0 |
| 3.1087 |  |  |  | V | Conti Premium Contact 2 | Continental | 60,0 |
| 3.1088 |  |  |  |  | Speed 606 | Gislaved | 60,0 |
| 3.1089 | Seat Toledo | 185/65R14 | 86 | T | K715 | Hankook | 65,0 |
| 3.1090 |  |  |  |  | V902 | Yokohama | 55,0 |
| 3.1091 | Skoda Fabia | 185/60R14 | 82 | H | Potenza G3 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1092 |  |  | 88 | H | OR 57 Brilliant | Barum | 50,0 |
| 3.1093 | Skoda Octavia | 175/80R14 | 88 | Q | Ultra Grip 400 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1094 |  |  |  | T | MP 14 Prima | Matador | 60,0 |
| 3.1095 |  |  | 94 | T | GT 2 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1096 |  | 185/70R14 | 88 | H | NRH 2 | Nokian | 60,0 |
| 3.1097 |  |  |  | T | MP 14 Prima | Matador | 65,0 |
| 3.1098 |  | 195/65R15 | 91 | H | Conti Premium Contact 2 | Continental | 65,0 |
| 3.1099 |  |  |  |  | Hydra Grip | Goodyear | 70,0 |
| 3.1100 |  |  |  |  | Excellence | Goodyear | 65,0 |
| 3.1101 |  |  |  |  | Proxes CF1 | Toyo | 70,0 |
| 3.1102 |  |  |  |  | Carat Progresso | Fulda | 65,0 |
| 3.1103 |  |  |  |  | Eagle Ventura | Goodyear | 65,0 |
| 3.1104 |  |  |  | Q | Nord Master K-254 | Amtel | 70,0 |
| 3.1105 |  |  |  |  | Nord Frost 3, M+S | Gislaved | 60,0 |
| 3.1106 |  |  |  |  | Conti Viking Contact 3 | Continental | 65,0 |
| 3.1107 |  |  |  | T | Conti Premium Contact | Continental | 75,0 |
| 3.1108 |  |  |  |  | SP Winter 400 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1109 |  |  |  |  | Arctic Alpin | Michelin | 70,0 |
| 3.1110 |  |  |  |  | Ultra Grip 500 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1111 |  |  |  | V | Super Contact CV 90 | Continental | 60,0 |
| 3.1112 |  |  |  |  | MP 42 Elite 2 | Matador | 60,0 |
| 3.1113 |  |  |  |  | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
| 3.1114 |  |  |  |  | P6000 | Pirelli | 65,0 |
| 3.1115 |  |  |  |  | Excellence | Goodyear | 65,0 |
| 3.1116 |  |  | 95 | H | C.Drive AC01 | Yokohama | 60,0 |
| 3.1117 |  |  |  | T | SP Winter Sport M3 | Dunlop | 65,0 |
| 3.1118 |  | 205/55R16 | 91 | H | Carat Progresso | Fulda | 70,0 |
| 3.1119 |  |  |  | Q | SP Sport 9000 | Dunlop | 65,0 |
| 3.1120 |  |  |  | T | Ultra Grip 500, M+S | Goodyear | 60,0 |
| 3.1121 |  |  | 94 | V | Turanza ER300 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1122 |  | 205/60R15 | 91 | V | N 2000 | Nexen | 50,0 |
| 3.1123 |  |  |  | H | Hydra Grip | Goodyear | 55,0 |
| 3.1124 | Skoda Octavia Tour | 195/65R15 | 91 | Q | Nord Master ST 221B | Amtel | 65,0 |
| 3.1125 |  |  |  | H | SP Sport 9000 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1126 |  |  |  | T | Krisalp HP | Kleber | 65,0 |
| 3.1127 |  |  |  |  | 330 | Toyo | 75,0 |
| 3.1128 | Skoda Superb | 205/55R16 | 91 | W | Turanza ER300 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1129 |  |  |  |  | P6000 | Pirelli | 60,0 |
| 3.1130 | Subaru Impreza | 205/50R17 | 89 | V | Advan Neova AD07 | Yokohama | 75,0 |
| 3.1131 | Subaru Tribeca | 255/55R18 | 109 | H | Open Country W/T | Toyo | 60,0 |
| 3.1132 | Suzuki Grand Vitara | 235/60R16 | 100 | Q | Grandtrek SJ6 | Dunlop | 70,0 |
| 3.1133 |  |  |  | H | Road 4х4 | Fulda | 70,0 |
| 3.1134 |  |  |  |  | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1135 | Suzuki Liana | 195/55R15 | 85 | H | Polaris 2 | Barum | 60,0 |
| 3.1136 | Suzuki Swift | 155/70R13 | 75 | T | Viaxer | Kleber | 60,0 |
| 3.1137 |  | 165/70R13 | 79 | Q | Alpin | Michelin | 70,0 |
| 3.1138 | Toyota Avensis | 195/60R15 | 88 | H | Carat Attiro | Fulda | 50,0 |
| 3.1139 |  |  |  | T | Kristall Montero, M+S | Fulda | 50,0 |
| 3.1140 |  |  | 91 | V | Turanza ER300 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1141 |  | 205/55R16 | 91 | T | Conti Winter Viking | Continental | 60,0 |
| 3.1142 |  |  |  | V | Turanza ER 30 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1143 |  |  |  | W | Proxes T1-R | Toyo | 60,0 |
| 3.1144 |  |  |  |  | Eagle F1 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1145 |  |  | 94 | H | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1146 |  |  |  | W | Hakka Z | Nokian | 60,0 |
| 3.1147 | Toyota Avensis Verso | 205/65R15 | 94 | H | MPS 510 Van | Matador | 50,0 |
| 3.1148 |  |  |  | T | Odserve G-02 plus | Toyo | 55,0 |
| 3.1149 | Toyota Camry | 215/60R16 | 99 | H | Ice Touring | Avon | 55,0 |
| 3.1150 |  |  | 95 | H | Sp Sport 9000 | Dunlop | 65,0 |
| 3.1151 |  |  |  | H | Ziex ZE 512 | Falken | 55,0 |
| 3.1152 |  |  | 91 |  | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 50,0 |
| 3.1153 |  |  | 99 | V | Excellence FO | Goodyear | 60,0 |
| 3.1154 |  |  | 95 | Q | X-Ice North, M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.1155 |  |  |  | V | Energy E3A | Michelin | 60,0 |
| 3.1156 |  |  | 99 | T | Alpin A4 | Michelin | 65,0 |
| 3.1157 |  |  | 95 | H | WR, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1158 |  |  | 91 | H | Proxes TPT | Toyo | 50,0 |
| 3.1159 |  |  | 95 | Q | Ice Guard IG33 (обшипована) | Yokohama | 40,0 |
| 3.1160 |  |  |  | V | Aspec A348 | Yokohama | 55,0 |
| 3.1161 |  |  |  |  | C.Drive AC01 | Yokohama | 55,0 |
| 3.1162 |  | 215/60R16XL | 99 | R | Hakkapeliitta R, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.1163 |  | 225/60R16 | 93 | H | Conti Winter Viking 2 (обшипована) | Continental | 45,0 |
| 3.1164 |  |  | 95 | H | SP Winter Sport M3 | Dunlop | 50 |
| 3.1165 |  |  | 98 |  | LM702 | Dunlop | 55,0 |
| 3.1166 | Toyota Corolla | 205/55R16 | 94 | H | WR, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.1167 | Toyota Hi Ace | 185/80R14C | 102/100 | P | БЦ-15 | Rosava | 50,0 |
| 3.1168 |  | 185R14C |  |  | Я-538 | ЯШЗ | 50,0 |
| 3.1169 | Toyota Land Cruiser | 31-10,5R-15LT | 109 | Q | ContiTrac SUV | Continental | 50,0 |
| 3.1170 |  |  | 109 | R | Radial Long Trail T/A | BF Goodrich | 80,0 |
| 3.1171 | Toyota Land Cruiser Prado 100 | 265/70R16 | 114 | T | Hakkapeliitta 1 (обшипована) | Nokian | 50,0 |
| 3.1172 | Toyota Land Cruiser Prado 120 | 265/65R17 | 112 | Q | Grandtrek SJ5 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1173 |  |  |  | S | Dueler H/T 840 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1174 |  |  |  |  | Dueler A/T 693 | Bridgestone | 70,0 |
| 3.1175 |  | 265/65R17XL | 116 | R | Hakkapeliitta R SUV | Nokian | 75,0 |
| 3.1176 | Toyota Land Cruizer 200VX | 275/70R16 | 114 | H | Wrangler HP 2 | Goodyear | 70,0 |
| 3.1177 |  |  |  |  | Latitude Tour HP | Michelin | 75,0 |
| 3.1178 |  |  |  |  | Couragia S/U | Continental | 70,0 |
| 3.1179 |  | 275/65R17 | 115 | H | Ziex S/TZ 04 | Falken | 70,0 |
| 3.1180 | Toyota Previa | 215/60R16 | 95 | W | Primacy HP | Michelin | 65,0 |
| 3.1181 | Volkswagen Bora | 195/65R15 | 91 | T | Ultra Grip Extreme (обшипована) | Goodyear | 50,0 |
| 3.1182 |  |  | 95 | V | Hakka V | Nokian | 65,0 |
| 3.1183 | Volkswagen Caddy | 195/65R15 | 91 | T | Alpin A2, M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.1184 |  |  |  |  | WR G2, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1185 | Volkswagen Caravella T4 | 205/65R15 | 99 | S | C 100 | Kleber | 65,0 |
| 3.1186 |  | 205/65R15C | 102/100 | R | Nord Frost C | Gislaved | 60,0 |
| 3.1187 | Volkswagen Golf | 195/65R15 | 91 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1188 |  | 205/60R15 |  | H | Proxes CF1 | Toyo | 55,0 |
| 3.1189 | Volksvagen Multivan T4 | 195/70R15C | 98/96 | T | Agilis 41 Snow-Ice | Michelin | 70,0 |
| 3.1190 | Volksvagen Multivan T5 | 235/55R17 | 99 | W | Potenza RE 050A | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1191 | Volkswagen Passat | 195/55R15 | 85 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1192 |  | 195/65R15 | 91 |  | OR 60 Polaris | Barum | 60,0 |
| 3.1193 |  |  |  | W | Eagle F1 GS-D2 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1194 |  |  |  | T | Winter Carving | Pirelli | 60,0 |
| 3.1195 |  | 205/55R15 | 87 | H | SP Winter Sport M2 | Dunlop | 65,0 |
| 3.1196 |  |  | 88 | W | SP 9000 | Dunlop | 55,0 |
| 3.1197 |  | 205/55R16 | 94 | V | Turanza ER300 | Bridgestone | 65,0 |
| 3.1198 |  | 205/55ZR16 | 91 | W | Eagle F1 GS-D3 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1199 |  | 205/60R15 | 91 | V | Eagle F1 GS-D2 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1200 |  |  |  | H | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1201 | Volkswagen Passat B4 | 195/55R15 | 89 | T | Hakkapeliitta 5 (обшипована) | Nokian | 50,0 |
| 3.1202 | Volkswagen Passat B6 | 215/55R16 | 93 | V | Impetus Revo | Lassa | 65,0 |
| 3.1203 | Volkswagen Phaeton | 235/60R16 | 100 | H | Eagle Ultra Grip GW-3 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1204 |  | 235/60R16XL | 104 | W | Z | Nokian | 50,0 |
| 3.1205 |  |  |  |  | Hakka Z | Nokian | 65,0 |
| 3.1206 | Volkswagen Sharan | 215/55R16XL | 97 | H | Solus Vier KH21 | Kumho | 65,0 |
| 3.1207 |  |  |  | V | Hakka V | Nokian | 65,0 |
| 3.1208 | Volkswagen Touareg | 235/65R17XL | 108 | V | WR, M+S | Nokian | 70,0 |
| 3.1209 |  |  | 108 | T | Hakkapeliitta SUV | Nokian | 65,0 |
| 3.1210 | Volkswagen Transporter T4 | 195/70R15C | 104/102 | R | Vanis | Barum | 70,0 |
| 3.1211 |  | 205/65R15 | 94 | T | Ultra Grip 500 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1212 |  |  |  | S | Ultra Grip 7 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1213 |  |  | 96 | H | Carat Progresso | Fulda | 65,0 |
| 3.1214 |  |  | 99 | S | GT 2 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1215 |  |  | 100 | S | Cargo Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| 3.1216 |  | 205/65R15C | 102/100 | T | WR C Van, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1217 |  |  |  |  | Hakka C Van | Nokian | 65,0 |
| 3.1218 | Volkswagen Transporter T5 | 205/65R16C | 107/105 | T | Agilis 81 | Michelin | 70,0 |
| 3.1219 |  |  |  |  | WR G2, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1220 |  | 215/65R16C | 106/104 | T | Vanco Contact | Continental | 65,0 |
| 3.1221 |  |  |  |  | Conveo Trac, M+S | Fulda | 65,0 |
| 3.1222 |  |  |  |  | Nord Frost C | Gislaved | 60,0 |
| 3.1223 |  |  |  |  | Cargo Marathon | Goodyear | 60,0 |
| 3.1224 |  |  |  |  | Cargo G26 | Goodyear | 65,0 |
| 3.1225 |  |  |  |  | Agilis 51 | Michelin | 70,0 |
| 3.1226 | Volkswagen Transporter T5 | 215/65R16C | 109/107 | R | Blizzak W800 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.1227 |  | 235/55R17 | 98 | W | Pzero Nero | Pirelli | 65,0 |
| 3.1228 |  |  | 99 | Q | X-Ice North, M+S | Michelin | 60,0 |
| 3.1229 |  |  | 103 | Y | Pilot Primacy | Michelin | 75,0 |
| 3.1230 | Volvo 850 | 195/65R15 | 91 | H | Blizzak LM-25 | Bridgestone | 60,0 |
| 3.1231 |  |  |  | T | Vector 5 | Goodyear | 60,0 |
| 3.1232 | Volvo S40 | 195/60R15 | 88 | H | Hydra Grip | Goodyear | 55,0 |
| 3.1233 | Volvo S80 | 215/55R16 | 93 | W | Excellence | GoodYear | 65,0 |
| 3.1234 |  | 225/55R16 | 95 | V | P7 | Pirelli | 55,0 |
| 3.1235 | Volvo XC60 | 235/60R18XL | 107 | H | Latitude Alpin | Michelin | 65,0 |
| 3.1236 | ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 | 175/70R13 | 82 | Q | Nord Master K-244 | Amtel | 65,0 |
| 3.1237 |  |  |  |  | Nord Frost 3 | Gislaved | 60,0 |
| 3.1238 |  |  |  |  | ДП-22 | ДШЗ | 55,0 |
| 3.1239 |  |  |  | T | Brilliantis | Barum | 55,0 |
| 3.1240 |  |  |  |  | MP-57, M+S | Matador-ОШЗ | 55,0 |
| 3.1241 |  |  |  |  | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1242 |  |  |  |  | W, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1243 |  |  |  |  | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
| 3.1244 |  |  |  |  | Winter Carving (обшипована) | Pirelli | 55,0 |
| 3.1245 |  |  |  |  | 330 | Toyo | 65,0 |
| 3.1246 |  |  |  | H | Бел-101 | Belshina | 65,0 |
| 3.1247 | ВАЗ-2108, -2109 | 165/70R13 | 79 | T | Partner M-231 | МШЗ | 55,0 |
| 3.1248 |  |  |  | Q | БЦ-2 | Rosava | 55,0 |
| 3.1249 |  | 175/70R13 | 82 | Q | Nord Master ST 224B | Amtel | 55,0 |
| 3.1250 |  |  |  | T | Passio | Debica | 60,0 |
| 3.1251 |  |  |  |  | Euro Frost 3 | Gislaved | 50,0 |
| 3.1252 |  |  |  |  | MP 58, M+S | Matador | 50,0 |
| 3.1253 |  |  |  |  | MP-57, M+S | Matador-ОШЗ | 55,0 |
| 3.1254 |  |  |  |  | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1255 | ВАЗ-21099 | 175/70R13 | 82 | T | Viaxer | Kleber | 60,0 |
| 3.1256 |  |  |  |  | MP 12 | Matador | 55,0 |
| 3.1257 |  |  |  |  | MP-57, M+S | Matador-ОШЗ | 55,0 |
| 3.1258 |  |  |  |  | Energy E3B | Michelin | 65,0 |
| 3.1259 |  |  |  |  | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1260 |  |  |  |  | Nordman 1, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1261 | ВАЗ-2110 | 175/70R13 | 82 | H | Planet NV-112 | Amtel | 55,0 |
| 3.1262 |  |  |  | T | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1263 |  |  |  |  | Nordman 1, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1264 |  |  |  |  | W, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1265 |  |  |  |  | БЦ-20 | Rosava | 65,0 |
| 3.1266 |  | 185/60R14 | 82 | H | БИ-555 | Belshina | 70,0 |
| 3.1267 |  |  | 86 | T | MP 21 Omka | Matador | 60,0 |
| 3.1268 | ВАЗ-21113 | 175/65R14 | 82 | T | MP 14 Prima | Matador | 60,0 |
| 3.1269 | ВАЗ-21114 | 175/65R14 | 82 | Q | Nord Master K-239 | Amtel | 65,0 |
| 3.1270 | ВАЗ-21120 | 175/65R14 | 82 | T | Alpin | Tigar | 70,0 |
| 3.1271 | ВАЗ-21124 | 175/65R14 | 82 | Q | Nord Master K-239 | Amtel | 50,0 |
| 3.1272 |  |  |  | H | Planet 2P K-235 | Amtel | 60,0 |
| 3.1273 |  |  |  |  | Standart RG1 | Cordiant | 60,0 |
| 3.1274 | ВАЗ-21150 | 175/70R13 | 82 | H | БЦ-4 | Rosava | 60,0 |
| 3.1275 |  |  |  | Q | Nord Master ST 224B | Amtel | 55,0 |
| 3.1276 |  |  |  | T | Brillantis | Barum | 65,0 |
| 3.1277 |  |  |  |  | Winter G | BF Goodrich | 60,0 |
| 3.1278 | ВАЗ-21150 | 175/70R13 | 82 | T | Frigo S-30 | Debica | 55,0 |
| 3.1279 |  |  |  |  | Kristall Montero | Fulda | 55,0 |
| 3.1280 |  |  |  |  | БЦ-20 | Rosava | 65,0 |
| 3.1281 | ВАЗ-21154 | 175/65R14 | 82 | Q | Nord Master ST 228B | Amtel | 50,0 |
| 3.1282 |  |  |  | T | WR, M+S | Nokian | 55,0 |
| 3.1283 | ВАЗ-21213 | 175/80R16 | 88 | Q | ВлИ-10 | НШЗ | 60,0 |
| 3.1284 | ВАЗ-21214 | 185/75R16 | 92 | Q | БЦ-25 | Rosava | 60,0 |
| 3.1285 | ГАЗ-31029 | 205/70R14 | 93 | Q | ОИ-297, С-1 | Belshina | 65,0 |
| 3.1286 |  |  | 95 | Q | ОИ-297 С-1 (обшипована) | Rosava | 50,0 |
| 3.1287 |  |  |  | T | БЦ-6 | Rosava | 60,0 |
| 3.1288 | ГАЗ-3110, -31105 | 195/65R15 | 91 | H | Carat Progresso | Fulda | 70,0 |
| 3.1289 |  |  |  |  | Comfort | Cordiant | 65,0 |
| 3.1290 |  |  |  |  | Hakkapeliitta NRW | Nokian | 65,0 |
| 3.1291 |  |  |  |  | Kristall Montero 2 | Fulda | 60,0 |
| 3.1292 |  |  |  |  | MP 41 Aquilla | Matador | 65,0 |
| 3.1293 |  |  |  |  | P-2500 Euro, M+S | Pirelli | 65,0 |
| 3.1294 |  |  |  |  | Planet NV-115 | Amtel | 65,0 |
| 3.1295 |  |  |  |  | SP Sport 01 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1296 |  |  |  |  | SP Sport LM 702 | Dunlop | 60,0 |
| 3.1297 |  |  |  |  | MP-31 | Matador-ОШЗ | 60,0 |
| 3.1298 |  |  |  |  | Я-630 | ЯШЗ | 65,0 |
| 3.1299 |  |  |  | Q | Nord Frost 3 | Gislaved | 60,0 |
| 3.1300 |  |  |  |  | Nord Master K-254 | Amtel | 65,0 |
| 3.1301 | ГАЗ-3110, -31105 | 195/65R15 | 91 | T | Alpin A2 | Michelin | 65,0 |
| 3.1302 |  |  |  |  | Energy E3A | Michelin | 70,0 |
| 3.1303 |  |  |  |  | MP 56 Sibir, M+S | Matador | 55,0 |
| 3.1304 |  |  |  |  | Navigator 2 | Debica | 70,0 |
| 3.1305 |  |  |  |  | Taganca M-233, M+S | МШЗ | 60,0 |
| 3.1306 |  |  |  |  | Winguard 231, M+S | Nexen | 55,0 |
| 3.1307 |  |  |  |  | WR G2, M+S | Nokian | 65,0 |
| 3.1308 |  |  |  |  | KC-4 | КШЗ | 55,0 |
| 3.1309 |  | 195/65R15XL | 95 | V | Hakka V | Nokian | 70,0 |
| 3.1310 |  | 205/65R15 | 94 | Q | Nord Frost 3 (обшипована) | Gislaved | 50,0 |
| 3.1311 |  |  | 92 | V | Touring T/A | BF Goodrich | 65,0 |
| 3.1312 |  |  | 94 | Q | Nord Frost 3 | Gislaved | 65,0 |
| 3.1313 |  |  |  | T | Energy E3A | Michelin | 80,0 |
| 3.1314 |  |  | 95 | T | NRV | Nokian | 65,0 |
| 3.1315 | УАЗ-3153, -3159 | 225/75R16 | 108 | Q | K-153 | КШЗ | 65,0 |
| 3.1316 |  |  | 103 | P | Я-435А | КШЗ | 65,0 |
| 3.1317 | УАЗ-3163 | 245/70R16 | 107 | H | WR G2 SUV, M+S | Nokian | 60,0 |
| 3.1318 |  |  |  | S | Rapid River K-214 | КШЗ | 65,0 |

### 4. Вантажопасажирські автомобілі

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | Chevrolet Blazer | 235/70R16C | 108 | S | 691 | Bridgestone | 60,0 |
| 4.2 | Ford Transit | 225/70R15C | 108 | R | OR56 Cargo | Barum | 80,0 |
| 4.3 | Hyundai H100 | 195R14C | 106/104 | R | RA08 | Hankook | 70,0 |
| 4.4 |  | 195/70R14C | 91 | T | OR56 Cargo | Barum | 70,0 |
| 4.5 |  |  | 102 | N | NRWC | Nokia | 70,0 |
| 4.6 | Isuzu Pick Up | 215/70R15C | 109/107 | Q | CT200 | Kleber | 60,0 |
| 4.7 |  | 245/70R16 | 106 | S | Scorpion A/T | Pirelli | 65,0 |
| 4.8 | Iveko Deili | 195/75R16C | 107 | T | Agilis 81 | Michelin | 60,0 |
| 4.9 | Kia Besta E2200 | 205/70R14C | 95 | T | БЦ-16 | Rosava | 60,0 |
| 4.10 | Mazda E2200 | 205/70R14 | 95 | T | БЦ-16 | Rosava | 70,0 |
| 4.11 | Mercedes-Benz 310D | 225/70R15C | 112/110 | Q | M+S | Marshal | 60,0 |
| 4.12 | Mercedes-Benz 609D | 205/75R16C | 110/108 | P | MPS115 | Matador | 60,0 |
| 4.13 | Mitsubishi L-200 | 215/75R16C | 113 | P | CVH2000 | Firestone | 75,0 |
| 4.14 |  | 215/75R16LT | 100 | S | ER-90 | Bridgestone | 75,0 |
| 4.15 |  |  |  |  | H1-GRIP | Semperit | 80,0 |
| 4.16 | Toyota Hiace | 185R14LT | 100 | Q | OR56 Cargo | Barum | 70,0 |
| 4.17 |  | 185R14LT | 104 | L | RD 613 | Bridgestone | 60,0 |
| 4.18 | Toyota Hilux LN-105L | 205/75R16C | 110 | P | M100LT | Marangoni | 75,0 |
| 4.19 |  | 205R16C | 104 | T | Multitrec |  | 80,0 |
| 4.20 |  | 215/75R16C | 113 | P | CVH2000 | Firestone | 75,0 |
| 4.21 |  |  |  | N | 613Y | Bridgestone | 70,0 |
| 4.22 | Volkswagen Transporter T4 | 205/65R15 | 100 | T | Cargo G26 | Goodyear | 70,0 |
| 4.23 |  | 205/65R15 | 100 | T | Ultra Grip 6 | Goodyear | 55,0 |
| 4.24 |  |  |  |  | Hakkapeliitta 2 | Nokian | 70,0 |
| 4.25 |  |  |  |  | XDE1 | Michelin | 65,0 |
| 4.26 |  | 205/65R15C | 102/100 | R | Cargo G-26 | Goodyear | 65,0 |
| 4.27 | Isuzu Campo | 205/75R16C | 110/108 | P | MPS 115 | Matador | 65,0 |
| 4.28 |  |  |  | Q | Trenta, M+S | Sava | 60,0 |
| 4.29 | ГАЗ 2705 | 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 70,0 |
| 4.30 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | C-156 | УШЗ | 65,0 |
| 4.31 |  |  |  | Q | БС-1 | АШК | 65,0 |
| 4.32 | ГАЗ-2705-434 | 185/75R16C | 104/102 | N | VS-22 | Voltyre | 60,0 |
| 4.33 | ГАЗ-2752 | 185/75R16C | 104/102 | P | MPS 115 | Matador | 60,0 |
| 4.34 |  | 215/65R16 | 102 | Q | Кама-515 (обшипована) | НШЗ | 50,0 |
| 4.35 | ГАЗ-33023 | 185/75R16C | 104/102 | N | VS-22 | Voltyre | 60,0 |
| 4.36 | ГАЗ-32212 | 175R16C | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 70,0 |
| 4.37 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | БЦ-24 | Rosava | 75,0 |
| 4.38 |  |  |  |  | 31B | ВШЗ | 70,0 |
| 4.39 |  |  |  |  | ДП-28 | ДШЗ | 70,0 |
| 4.40 |  |  |  | N | С-156 | УШЗ | 70,0 |
| 4.41 |  | 195/75R16C | 107/105 | N | BC-44 | Rosava | 65,0 |
| 4.42 | ИЖ-27156 | 185/75R13 | 95/92 | L | Я-427 | ЯШЗ | 55,0 |
| 4.43 | РАФ-22038-02 | 185/75R16C | 104/102 | N | Кама-301 | НШЗ | 70,0 |
| 4.44 | УАЗ-23632 | 235/75R15 | 105 | Q | БЦ-21 | Rosava | 60,0 |
| 4.45 |  |  |  | S | И-520 | НШЗ | 65,0 |
| 4.46 |  |  |  |  | Я-555 | ЯШЗ | 60,0 |
| 4.47 |  |  |  |  | ВС-56 | Rosava | 65,0 |
| 4.48 | УАЗ-23632 | 235/75R15 | 105 | T | VS-5 | Voltyre | 60,0 |
| 4.49 |  |  |  |  | ДП-16 | ДШЗ | 55,0 |
| 4.50 |  |  |  |  | ДП-21 | ДШЗ | 60,0 |
| 4.51 | УАЗ-3909, -3962 | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 4.52 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 4.53 |  |  |  |  | Я-245-1 | ВШЗ, НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 4.54 | УАЗ-396259 | 225/75R16C | 121/119 | N | ДП-20 | ДШЗ | 60,0 |
| 4.55 | Toyota Hilux | 205/80R16C | 104 | T | 4х4 Synchrone | Michelin | 70,0 |
| 4.56 |  | 205/75R16C | 110/108 | Q | Agilis 81 | Michelin | 80,0 |
| 4.57 |  | 205/75R16C | 110/108 | P | MPS 115 | Matador | 85,0 |

### 5. Вантажні автомобілі

### 5.1. Вантажні автомобілі загального призначення

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1.1 | ГАЗ-2705 "Газель" | 175R16C | 98/96 | M | ДП-10 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.2 |  |  |  | Q | К-135 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.3 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | БЦ-24 | Rosava | 70,0 |
| 5.1.4 |  |  |  |  | VS-22 | Voltyre | 75,0 |
| 5.1.5 | ГАЗ-2752 "Соболь" | 185/75R16C | 104/102 | N | К-170 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.6 |  | 215/65R16C | 106/104 | Q | К-196, М+S обшипована |  | 50,0 |
| 5.1.7 | ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 175R16C | 98/96 | L | Бр-102 | Belshina | 75,0 |
| 5.1.8 |  |  |  | M | ДП-10 | ДШЗ | 65,0 |
| 5.1.9 |  |  |  |  | ВИ-14 | ВШЗ | 75,0 |
| 5.1.10 |  |  |  |  | ВлИ-10М | УШЗ | 75,0 |
| 5.1.11 |  |  |  | Q | К-135 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.12 |  |  | 101/98 | N | И-512 | УШЗ | 75,0 |
| 5.1.13 |  |  |  |  | БИ-522 | Belshina | 60,0 |
| 5.1.14 |  | 175/80R16C | 98/96 | N | Я-462, М+S | ЯШЗ | 50,0 |
| 5.1.15 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | C-156 | УШЗ | 65,0 |
| 5.1.16 |  |  |  |  | VS-21 | Voltyre | 70,0 |
| 5.1.17 |  |  |  |  | VS-22 |  | 70,0 |
| 5.1.18 |  |  |  |  | БЦ-24 | Rosava | 70,0 |
| 5.1.19 |  |  |  |  | К-170 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.20 |  |  |  |  | М-219 | МШЗ | 70,0 |
| 5.1.21 | ГАЗ-33023 | 175R16C | 98/96 | L | ВЛИ-10М | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.22 |  |  |  | Q | К-135 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.23 |  |  |  |  | ЗІВ | ВШЗ | 60,0 |
| 5.1.24 | ГАЗ-33027 | 195R16C | 104/102 | N | К-135 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.25 | ГАЗ-3306 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-84, У-2 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.1.26 | ГАЗ-3307 |  |  |  |  |  | 75,0 |
| 5.1.27 | ГАЗ-33075, -33076 |  |  |  |  |  | 75,0 |
| 5.1.28 | ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 5.1.29 | ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05 | 7,50-20 | 119/116 (8) | J | ИЯ-112А | ОШЗ | 80,0 |
| 5.1.30 |  |  |  |  | МИ-173-1 | Voltyre | 70,0 |
| 5.1.31 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 75,0 |
| 5.1.32 |  |  | 123/122 (10) |  | МИ-173-1 | Voltyre | 80,0 |
| 5.1.33 |  |  |  |  | Я-151 | Belshina, ЯШЗ | 75,0 |
| 5.1.34 |  | 7,50R20 | 119/116 (8) |  | ИЯ-196 | ЯШЗ | 90,0 |
| 5.1.35 | ГАЗ-52-07, -52-08,-52-09 | 7,50-20 | 119/116 (8) | J | ИЯ-112А | ОШЗ | 70,0 |
| 5.1.36 |  |  |  |  | МИ-173-1 | Voltyre | 60,0 |
| 5.1.37 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.38 |  |  | 123/122 (10) |  | МИ-173-1 | Voltyre | 75,0 |
| 5.1.39 |  |  |  |  | Я-151 | Belshina | 65,0 |
| 5.1.40 | ГАЗ-52-07, -52-08,-52-09 | 7,50R20 | 119/116 (8) | J | ИЯ-196 | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.41 | ГАЗ-52-27, -52-28 | 7,50-20 | 119/116 (8) | J | ИЯ-112А | ОШЗ | 70,0 |
| 5.1.42 |  |  |  |  | МИ-173-1 | Voltyre | 60,0 |
| 5.1.43 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.44 |  |  | 123/122 (10) |  | МИ-173-1 | Voltyre | 75,0 |
| 5.1.45 |  |  |  |  | Я-151 | Belshina | 65,0 |
| 5.1.46 | ГАЗ-52-27, -52-28 | 7,50R20 | 119/116 (8) | J | ИЯ-196 | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.47 | ГАЗ-53, -53А | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ-1 | Voltyre | 75,0 |
| 5.1.48 |  |  |  |  | ИК-6АМ | ДШЗ | 75,0 |
| 5.1.49 |  | 8,25R20 |  |  | КИ-63 | ВШЗ | 80,0 |
| 5.1.50 |  |  |  |  |  | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.51 |  |  |  |  | КИ-111 |  | 75,0 |
| 5.1.52 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ, ОШЗ | 85,0 |
| 5.1.53 | ГАЗ-53-07 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | КИ-63 | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.54 |  |  |  |  | ИК-6АМ | ВШЗ | 75,0 |
| 5.1.55 |  |  |  |  | К-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.56 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.57 | ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.58 |  | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.59 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.60 |  |  |  |  | КИ-63 | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.61 | ГАЗ-53-19 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.62 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.63 |  |  |  |  | КИ-63 | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.64 | ГАЗ-53-27 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.65 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.66 |  |  |  |  | КИ-63 | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.67 | ГАЗ-53-50, -53-70 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.68 |  |  |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.69 |  |  |  |  | КИ-63 | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.70 | ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11, -66-12, -66-15, -66-15, -66-81, -66-61 | 12,00-18 | 124 (8) | F | К-70 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.71 |  |  | 127 (8) | J |  |  | 60,0 |
| 5.1.72 |  | 12,00R18 |  |  | КИ-115А |  | 65,0 |
| 5.1.73 | ГАЗ-66-14, -15 | 12,00-18 | 124 (8) | F | К-70 | КШЗ | 50,0 |
| 5.1.74 | ГАЗ-66-81 | 12,00-18 | 127 (8) | J | К-70 | КШЗ | 50,0 |
| 5.1.75 | ЗИЛ-130, -431410, -433100 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244, ВИ-244-1 | ВШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 75,0 |
| 5.1.76 |  |  |  |  | И-252Б | Voltyre, ЯШЗ | 70,0 |
| 5.1.77 | ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80, -130С-80 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ВШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 75,0 |
| 5.1.78 |  |  |  |  | И-252Б | Belshina | 75,0 |
| 5.1.79 |  |  |  |  |  | Voltyre, ЯШЗ | 70,0 |
| 5.1.80 |  | 9,00R20 |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.81 |  |  |  |  |  | МШЗ | 85,0 |
| 5.1.82 |  |  |  |  |  | Voltyre | 80,0 |
| 5.1.83 |  |  |  |  | И-Н142БМ; БМ-1 | НШЗ | 90,0 |
| 5.1.84 |  |  |  |  |  | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.85 |  |  |  |  | 0-40 БМ; БМ-1 |  | 80,0 |
| 5.1.86 |  |  |  |  |  | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.87 |  |  |  |  |  | ВШЗ | 80,0 |
| 5.1.88 |  |  |  |  |  | Voltyre | 80,0 |
| 5.1.89 |  |  |  |  |  | Rosava | 90,0 |
| 5.1.90 |  |  |  | K | М-184 | МШЗ | 75,0 |
| 5.1.91 |  |  | 140/137 (14) |  | БИ-366 | Belshina | 80,0 |
| 5.1.92 |  |  |  |  | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.93 | ЗИЛ-131, -131Н | 12,00R20 | 135 (8) | K | КИ-113 | Rosava | 75,0 |
| 5.1.94 |  |  |  | F |  | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.95 |  | 12,00-20 | 136 (8) |  | М-93 | МШЗ | 60,0 |
| 5.1.96 | ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ, -133ГЯ | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 70,0 |
| 5.1.97 |  | 9,00R20 |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.98 |  |  |  |  |  | МШЗ | 70,0 |
| 5.1.99 |  |  |  |  |  | Voltyre | 70,0 |
| 5.1.100 |  |  |  |  | 0-40 БМ; БМ-1 | ЯШЗ | 70,0 |
| 5.1.101 |  |  |  |  |  | КШЗ | 70,0 |
| 5.1.102 |  |  |  |  |  | ВШЗ | 70,0 |
| 5.1.103 |  |  |  |  |  | Voltyre | 70,0 |
| 5.1.104 |  |  |  |  |  | Rosava | 70,0 |
| 5.1.105 |  |  |  |  | О-43 | ОШЗ | 70,0 |
| 5.1.106 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.107 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.1.108 |  |  |  |  | К-132 | КШЗ | 85,0 |
| 5.1.109 | ЗИЛ-138, -138А, -138АГ | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | 40В "Дон" | ВШЗ | 70,0 |
| 5.1.110 | ЗИЛ-157 | 12,00-18 | 127 (8) | J | К-70 | УШЗ | 60,0 |
| 5.1.111 | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1, ИН-142Б-1 | Rosava, ДШЗ, МШЗ, НШЗ, ЯШЗ | 75,0 |
| 5.1.112 | ЗИЛ-431610 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 85,0 |
| 5.1.113 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.1.114 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 85,0 |
| 5.1.115 | ЗИЛ-431810 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ, МШЗ | 75,0 |
| 5.1.116 | ЗИЛ-4331, -433102, -43317 | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.117 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.1.118 |  |  | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava, ВШЗ | 85,0 |
| 5.1.119 | ЗИЛ-5301 "Бычок" | 225/75R16C | 121/120 | N | М-253 | МШЗ | 60,0 |
| 5.1.120 |  |  |  |  | Я-439 | ЯШЗ | 50,0 |
| 5.1.121 |  |  |  |  | БЦ-26 | Rosava | 65,0 |
| 5.1.122 |  |  |  |  | И-359 | НШЗ | 70,0 |
| 5.1.123 | ЗИЛ-5301АО | 225R16C | 121/120 | N | К-152 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.124 | ИЖ-2715-01, -27151-01, -27156-01, Москвич-2335, -233522 | 175/80R13 | 84 | S | Я-379 | ЯШЗ | 50,0 |
| 5.1.125 | КамАЗ-4310, -43101 | 1220х400-533 | 141 (10) | G | ИП-184 | НШЗ | 55,0 |
| 5.1.126 | КамАЗ-43105, -43106 | 1220х400-533 | 141 (10) | G | ИП-184 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.127 | КамАЗ-43114 | 425/85R21 | 146 (14); 156 (18) | J; F | Кама-1260 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.128 | КамАЗ-5315 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А | ДШЗ, ОШЗ | 85,0 |
| 5.1.129 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 85,0 |
| 5.1.130 | КамАЗ-5317 | 11,00R20 | 149/146 (16) | J | И-111А | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.131 | КамАЗ-5318 | 11,00R20 | 149/146 (16) | J | И-111АМ | Rosava, НШЗ | 90,0 |
| 5.1.132 | КамАЗ-5320 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ; БМ-1 | Rosava, НШЗ | 80,0 |
| 5.1.133 |  |  |  |  |  | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.134 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.1.135 |  |  |  |  |  | МШЗ | 80,0 |
| 5.1.136 |  |  |  |  |  | Voltyre | 80,0 |
| 5.1.137 |  |  |  |  | 0-40 БМ; БМ-1 | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.138 |  |  |  |  |  | КШЗ | 80,0 |
| 5.1.139 |  |  |  |  |  | ВШЗ | 80,0 |
| 5.1.140 |  |  |  |  |  | Voltyre | 80,0 |
| 5.1.141 |  |  |  |  |  | Rosava | 80,0 |
| 5.1.142 |  |  |  | K | М-184 | МШЗ | 80,0 |
| 5.1.143 |  |  | 140/137 (14) |  | БИ-366 | Belshina | 85,0 |
| 5.1.144 |  |  |  |  | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 90,0 |
| 5.1.145 | КамАЗ-53205 | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.146 | КамАЗ-53212 | 9,00-20 | 140/137 (14) | J | ВИ-244-1 | ВШЗ | 85,0 |
| 5.1.147 |  | 9,00R20 | 136/133 (12) |  | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.148 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 |  | 85,0 |
| 5.1.149 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.1.150 | КамАЗ-53212 | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | Д-2М, И-А265 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.151 | КамАЗ-53215 | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | БЦ-38 | Rosava | 75,0 |
| 5.1.152 | КамАЗ-53228, -53229 | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | БЦ-38 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.153 | КамАЗ-5325 | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava, ДШЗ | 85,0 |
| 5.1.154 | КрАЗ-250 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68A | НШЗ | 80,0 |
| 5.1.155 |  |  | 149/145 (16) |  | И-111А | ДШЗ, ОШЗ | 70,0 |
| 5.1.156 |  |  |  |  | И-111АМ | Rosava | 70,0 |
| 5.1.157 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) |  | ИД-304, У-4 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.158 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.159 | КрАЗ-255Б, -255Б1 | 1300х530-533 | 156 (12) | F | ВИ-3 | ДШЗ | 40,0 |
| 5.1.160 |  |  |  |  | ВИД-201 | ДШЗ | 45,0 |
| 5.1.161 | КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.162 | КрАЗ-260, -260Б1, -260Г, -260М | 1300х530-533 | 156 (12) | F | ВИД-201 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.163 |  |  |  |  | ВИ-3 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.164 | КрАЗ-5133В2 | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava | 80,0 |
| 5.1.165 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.166 | КрАЗ-6322 | 21,5/75R21 (1300х530-533) | 164 (10) | F | ИД-370 | ДШЗ | 50,0 |
| 5.1.167 | МАЗ-500, -53352, -5334, -5335 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 85,0 |
| 5.1.168 |  | 12,00R20 | 154/149 (18) |  | ИД-304, У-4 |  | 90,0 |
| 5.1.169 | МАЗ-5337, -53373, -53371, -53368, -53363, -53366, -53362, -6303, -63035, -63038, -63035-100, -63171, -509А, -6303-26 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111А, И-111АМ | ДШЗ, НШЗ, Rosava, Voltyre | 100,0 |
| 5.1.170 |  |  | 146/143 (14) |  | И-68A | НШЗ | 80,0 |
| 5.1.171 |  | 12,00R20 |  | G | И-109Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.1.172 |  |  | 154/149 (18) |  | И-150А | ВШЗ | 90,0 |
| 5.1.173 |  |  |  | J | ИД-304, У-4 | Rosava, ДШЗ, НШЗ, Voltyre | 80,0 |
| 5.1.174 |  |  |  |  | И-332, Д-4 | Voltyre | 75,0 |
| 5.1.175 |  |  |  |  | БИ-368 | Belshina | 85,0 |
| 5.1.176 |  | 12,00-20 | 146/143 (14) | G | ИЯВ-12Б | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.177 |  |  |  |  | ВИ-243, УД-1 | МШЗ, ОШЗ, ЯШЗ | 80,0 |
| 5.1.178 | МАЗ-5337106 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 85,0 |
| 5.1.179 | МАЗ-53371-020, -031 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-68A | НШЗ | 70,0 |
| 5.1.180 | МАЗ-533702 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.1.181 | Псковавто-22174, -2931 | 215/90-15C | 99 | K | Я-245-1 | ЯШЗ | 55,0 |
| 5.1.182 |  |  |  |  | Я-192 |  | 55,0 |
| 5.1.183 | Псковавто-22174, -2931 | 175R16C | 98/96 | L | Бр-102 | Belshina | 75,0 |
| 5.1.184 |  |  |  | M | ДП-10 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.1.185 |  |  |  | N | ВИ-14 | ВШЗ | 75,0 |
| 5.1.186 |  |  |  |  | ВлИ-10М | УШЗ | 75,0 |
| 5.1.187 |  |  |  | Q | К-135 | КШЗ | 75,0 |
| 5.1.188 |  |  | 101/98 | N | И-512 | УШЗ | 75,0 |
| 5.1.189 | РАФ-3311, -33111 | 185/80R15C | 103 | M | Я-288 | ЯШЗ | 60,0 |
| 5.1.190 | УАЗ-23602 | 225/75R16 | 104 | S | Discoverer, M+S | Cooper | 65,0 |
| 5.1.191 |  |  |  | Q | Кама-219 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.192 | УАЗ-23602 | 225/75R16 | 108 | Q | К-153 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.193 |  | 235/75R15 | 105 | S | БЦ-21 | Rosava | 65,0 |
| 5.1.194 |  |  |  |  | Forvard-131 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.195 |  |  |  | T | VS-5 | Voltyre | 60,0 |
| 5.1.196 |  |  | 105 |  | Вл-53 | Voltyre | 55,0 |
| 5.1.197 | УАЗ-3303, -33032 | 215/90-15C | 99 | K | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 5.1.198 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 5.1.199 |  | 225R16C | 106 | N | К-151 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.200 |  |  | 110/108 | M | БЦ-34 | Rosava | 65,0 |
| 5.1.201 |  |  | 121/120 | N | К-152 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.202 |  | 225/75R16 | 104 | Q | Кама-219 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.203 |  |  | 108 |  | К-153, К-155 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.204 |  |  |  | P | Я-570 | ЯШЗ | 65,0 |
| 5.1.205 | УАЗ-3741 | 215/90-15C | 99 | K | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 5.1.206 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 5.1.207 |  | 215/90R15C | 99 | N | ЯИ-357 | ЯШЗ | 60,0 |
| 5.1.208 |  | 225R16C | 106 |  | К-151 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.209 |  |  | 110/108 | M | БЦ-34 | Rosava | 65,0 |
| 5.1.210 |  |  | 121/120 | N | К-152 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.211 |  | 225/75R16 | 104 | Q | Кама-219 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.212 |  |  | 108 |  | К-153, К-155 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.213 | УАЗ-39095 | 225/75R16 | 104 | Q | Кама-219 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.214 |  |  | 108 |  | К-153, К-155 | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.215 | УАЗ-451ДМ, -451М | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 50,0 |
| 5.1.216 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 55,0 |
| 5.1.217 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 5.1.218 | УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 215/90-15C | 99 | K | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, УШЗ, ЯШЗ | 60,0 |
| 5.1.219 |  |  |  |  | Я-245 | АШК, ВШЗ, ДШЗ, ОШЗ, УШЗ | 60,0 |
| 5.1.220 |  |  |  |  | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, Rosava, Voltyre | 60,0 |
| 5.1.221 | УРАЛ-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | 14,00-20 | 140 (10) | G | VS-23 | Voltyre | 50,0 |
| 5.1.222 |  |  | 147 (14) |  | ОИ-25 | ОШЗ | 60,0 |
| 5.1.223 |  | 390R20 |  | J | O-65 |  | 65,0 |
| 5.1.224 | УРАЛ-377, -377Н | 1100х400-533 | 145 (12) | G | О-47А | ОШЗ | 50,0 |
| 5.1.225 |  |  |  |  | О-47АМ | ДШЗ | 45,0 |
| 5.1.226 | УРАЛ-4320, -4320-10 | 14,00-20 | 140 (10) | G | VS-23 | Voltyre | 50,0 |
| 5.1.227 |  |  | 147 (14) |  | ОИ-25 | ОШЗ | 65,0 |
| 5.1.228 |  | 390R20 |  | J | O-65 |  | 65,0 |
| 5.1.229 | Урал-432007 | 14,00-20 | 147 (14) | G | ОИ-25 |  | 60,0 |
| 5.1.230 | Урал-4320-0911, -43206, -6361-01 | 1200х500-508 | 156 (16) | F | ИД-П284 | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.231 | AVIA-A31N | 6,50-20C | 115/113 | L | NB 60 | Barum | 60,0 |
| 5.1.232 | LIAZ-110.021 | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | БЦИ-150А | Rosava | 65,0 |
| 5.1.233 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.234 |  | 12,00-20 | 149/146 (16) | G | В-243Б | ВШЗ | 55,0 |
| 5.1.235 | Mercedes-Benz 409 | 205/75R16C | 110/108 | R | M100LT | Marangoni | 80,0 |
| 5.1.236 |  | 205R16C | 104 | T | ER-90 | Bridgestone | 80,0 |
| 5.1.237 | Mercedes-Benz 412D Sprinter | 195/70R15C | 104/102 | R | L6 M+S | Pirelli | 70,0 |
| 5.1.238 | Mercedes-Benz 814D Vario | 205/75R17,5 | 124/123 | M | XZE1 | Michelin | 90,0 |
| 5.1.239 | Volkswagen Caddy, V-1,4 | 175/65R14C | 86 | T | Agilis 41 | Michelin | 85,0 |
| 5.1.240 | Tatra-815, Skoda-706 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68A | НШЗ | 60,0 |
| 5.1.241 |  |  | 150/146 (16) |  | И-111АМ | Rosava | 60,0 |
| 5.1.242 |  | 12,00-20 | 149/146 (16) | G | В-243Б | ВШЗ | 55,0 |
| 5.1.243 |  |  |  | J | Д-56 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.244 |  | 12,00R20 | 146/143 (14) | G | И-109Б-1 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.245 |  |  | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava, ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.246 |  |  | 154/149 (18) |  | БЦИ-150А | Rosava | 60,0 |
| 5.1.247 |  |  |  |  | И-332, Д-4 |  | 60,0 |
| 5.1.248 |  |  |  |  | И-337, У-8 |  | 60,0 |
| 5.1.249 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 |  | 65,0 |
| 5.1.250 | Toyota Dayna 300 | 7,50R16LT | 112/110 | K | S-760 | Yokohama | 90,0 |
| 5.1.251 | Toyota Dayna 400 | 7,50R16C | 112/110 | K | Grandtrek TG21 | Dunlor | 80,0 |
| 5.1.252 | Toyota LN-104L | 185/75R14C | 102/100 | Q | M100W | Marangoni | 75,0 |
| 5.1.253 |  |  | 103 | P | FH660 | Firestone | 75,0 |
| 5.1.254 |  |  |  |  | Top-Grip-729 | Semperit | 75,0 |
| 5.1.255 |  | 185R14LT | 102 |  | Z-24 | Toyo | 75,0 |
| 5.1.256 | Toyota LN-105L | 205/75R16C | 110/108 | Q | D693 | Bridgestone | 75,0 |
| 5.1.257 |  |  |  |  | M100W | Marangoni | 80,0 |
| 5.1.258 | Volkswagen Transporter | 205/65R15 | 99 | T | Winter Contact, M+S | Continental | 65,0 |
| 5.1.259 |  | 205/65R15C | 102/100 | T | CT200 | Kleber | 60,0 |
| 5.1.260 |  | 205/65R16C | 107/105 | T | Vanco Contact | Continental | 65,0 |
| 5.1.261 | Daimler Chrysler 1835 | 295/60R22,5 | 149/146 | L | KRD 02 | Marshal | 120,0 |
| 5.1.262 | FAW 1051 | 7,50R16 | 122/120 | N | ДТ-100 | ДШЗ | 55,0 |
| 5.1.263 | Hyndai HD-65 | 7,00R16 | 113/112 | M | 975 | Kumho | 75,0 |
| 5.1.264 | Isuzu NQR 71P | 215/75R17,5 | 126/124 | M | BD 23 | Barum | 70,0 |
| 5.1.265 |  |  |  |  | BF 14 | Barum | 70,0 |
| 5.1.266 |  |  |  |  | BT 43 | Barum | 70,0 |
| 5.1.267 |  |  |  |  | LSR1 | Continental | 65,0 |
| 5.1.268 |  |  |  |  | Avant A3 | Sava | 60,0 |
| 5.1.269 |  |  |  |  | Orjak 03 | Sava | 65,0 |
| 5.1.270 |  |  |  |  | M434 | Semperit | 70,0 |
| 5.1.271 |  |  |  |  | M470 | Semperit | 70,0 |
| 5.1.272 | Isuzu TFS54 | 245/70R16 | 107 | Q | Grandtrek SJ6 | Dunlop | 60,0 |
| 5.1.273 |  |  |  | S | Open Country H/T | Toyo | 60,0 |
| 5.1.274 | Iveco 120 E Cargo | 245/70R19,5 | 136/134 | M | XZE2 | Michelin | 90,0 |
| 5.1.275 |  | 265/70R19,5 | 140/138 | M | M608 Hyparadial | Toyo | 90,0 |
| 5.1.276 | КамАЗ-53212 | 10,00R20 | 146/143 | L | HN 06 | Aeolus | 80,0 |
| 5.1.277 | Mercedes-Benz 316 W901-905 | 225/70R15 C | 112/110 | R | H09 | Toyo | 70,0 |
| 5.1.278 | Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI, - 461 CDI W901-905 | 195/70R15C | 102/104 | P | Eurowin 700 | Nexen | 80,0 |
| 5.1.279 |  | 195/70R15C | 102/104 | P | Trenta | Sava | 80,0 |
| 5.1.280 | Opel Combo | 185/65R13 | 84 | H | Vario V1 | Toyo | 65,0 |
| 5.1.281 | Renault Premium 440.19T | 315/70R22,5 | 152/148 | M | NTR 32 | Nokian | 100,0 |
| 5.1.282 | Tata LPT 613 | 7,50R16 | 122/120 | N | ДТ-100 | ДШЗ | 55,0 |
| 5.1.283 | Tata LPT 613 | 215/75R17,5 | 126/124 | M | BD 23 | Barum | 70,0 |
| 5.1.284 |  |  |  |  | BF 14 | Barum | 70,0 |
| 5.1.285 |  |  |  |  | BT 43 | Barum | 70,0 |
| 5.1.286 |  |  |  |  | LSR1 | Continental | 65,0 |
| 5.1.287 |  |  |  |  | Avant A3 | Sava | 60,0 |
| 5.1.288 |  |  |  |  | Orjak 03 | Sava | 65,0 |
| 5.1.289 |  |  |  |  | M434 | Semperit | 65,0 |
| 5.1.290 |  |  |  |  | M470 | Semperit | 65,0 |
| 5.1.291 | Volvo FH 12 460 | 295/60R22,5 | 154/150 | L | KRD 02 | Marshal | 150,0 |
| 5.1.292 | ГАЗ-2705 | 175R16C | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 60,0 |
| 5.1.293 |  |  | 98/96 | M | Кама-218 | НШЗ | 75,0 |
| 5.1.294 |  |  |  | N | Я-462 | Medved | 70,0 |
| 5.1.295 |  | 185/75R16C | 104/102 | Q | 31B | ВШЗ | 75,0 |
| 5.1.296 |  |  |  |  | K-156 | КШЗ | 65,0 |
| 5.1.297 |  |  |  | P | MPS 115 | Matador | 75,0 |
| 5.1.298 |  |  |  | N | VS-22 | Voltyre | 65,0 |
| 5.1.299 |  |  |  |  | ДП-28 | ДШЗ | 65,0 |
| 5.1.300 |  |  |  | Q | К-170 | КШЗ | 70,0 |
| 5.1.301 |  |  |  | N | Кама-301 | НШЗ | 70,0 |
| 5.1.302 | ГАЗ-2752 | 175R16C | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 65,0 |
| 5.1.303 |  | 185/75R16C | 104/102 | N | БЦ-24 | Rosava | 65,0 |
| 5.1.304 |  |  |  |  | БЦ-1 | АШК | 60,0 |
| 5.1.305 | ГАЗ-3302 | 175R16C | 98 | M | Кама-218 | НШЗ | 75,0 |
| 5.1.306 |  | 185/75R16C | 104/102 | Q | 31В | ВШЗ | 65,0 |
| 5.1.307 |  |  |  |  | Вл-54 | Voltyre | 60,0 |
| 5.1.308 |  |  |  | N | Кама-301 | НШЗ | 65,0 |
| 5.1.309 |  |  |  |  | ДП-28 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.1.310 |  |  |  |  | К-156 | УШЗ | 65,0 |
| 5.1.311 | ГАЗ-3307 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-84, У-2 | Belshina | 75,0 |
| 5.1.312 |  |  |  |  |  | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.313 | ГАЗ-33104 | 215/75R17,5 | 124/123 | L | К-166А | КШЗ | 60,0 |
| 5.1.314 | ГАЗ-5312 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-84, У-2 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.1.315 | ЗИЛ-131Н | 12,00-20 | 129 (8) | F | М-93 | АШК | 60,0 |
| 5.1.316 | ЗИЛ-4333 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 5.1.317 | ЗИЛ-5301 АО | 225/75R16C | 121/120 | N | Кама-216 | НШЗ | 75,0 |
| 5.1.318 | ИЖ-2717 | 175/70R13 | 82 | T | БЦ-20 | Rosava | 60,0 |
| 5.1.319 |  |  | 91 | Q | Nord Master | Amtel | 60,0 |
| 5.1.320 |  | 185/75R13C | 96 | H | Кама-231 | НШЗ | 65,0 |
| 5.1.321 | КамАЗ-53215 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-281, У-4 | НШЗ, Belshina | 90,0 |
| 5.1.322 | МАЗ-437041 | 235/75R17,5 | 132/130 | L | DR2 Variant | Matador | 70,0 |
| 5.1.323 | МАЗ-53366 | 10,00R20 | 146/143 | L | HN 06 | Aeolus | 80,0 |
| 5.1.324 | УАЗ-37419 | 225/75R16 | 104 | P | Кама-219 | НШЗ | 60,0 |

### 5.2. Самоскиди

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.1 | ГАЗ-САЗ-3502, -3507 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | Rosava, ДШЗ, ОШЗ | 70,0 |
| 5.2.2 |  | 8,25R20 |  |  | К-84, У-2 | ДШЗ, ЯШЗ | 80,0 |
| 5.2.3 |  |  |  |  | КИ-55А | КШЗ | 75,0 |
| 5.2.4 |  |  |  |  | КИ-63, КИ-111 | КШЗ | 80,0 |
| 5.2.5 | ГАЗ-САЗ-4509 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-84, У-2 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.2.6 | ЗИЛ-130АИ | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava, ОШЗ | 75,0 |
| 5.2.7 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.2.8 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.9 | ЗИЛ-ММЗ -4502, -45021, -45022, -45023 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava, ОШЗ | 80,0 |
| 5.2.10 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 85,0 |
| 5.2.11 | ЗИЛ-ММЗ -4505, -4510 | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | 0-40 БМ-1 | Rosava | 85,0 |
| 5.2.12 | ЗИЛ-ММЗ-554М, -555, -555К | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.13 | КамАЗ-55102 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.2.14 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | МШЗ | 80,0 |
| 5.2.15 |  |  |  |  | ИН-142БМ | ВШЗ | 80,0 |
| 5.2.16 |  |  |  |  | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.17 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.18 | КамАЗ-5511 | 9,00-20 | 140/137 (14) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 75,0 |
| 5.2.19 |  | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.2.20 |  |  |  |  | 0-40 БМ-1 | Rosava, ОШЗ | 80,0 |
| 5.2.21 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.22 |  | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 85,0 |
| 5.2.23 | КамАЗ-55111, -55118 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava, ОШЗ | 70,0 |
| 5.2.24 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.2.25 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 75,0 |
| 5.2.26 |  | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 80,0 |
| 5.2.27 |  |  |  |  | И-281, У-4 | НШЗ | 85,0 |
| 5.2.28 | КамАЗ-65111 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 80,0 |
| 5.2.29 | КамАЗ-65115 |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 5.2.30 | КамАЗ-6540 |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 5.2.31 | КрАЗ-256Б-1 | 12,00-20 | 154/149 (18) | G | ВИ-243, УД-1 | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.2.32 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.33 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.2.34 | КрАЗ-6130С4 | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | И-337, У-8 | Rosava, НШЗ | 75,0 |
| 5.2.35 | КрАЗ-65034 |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 5.2.36 | КрАЗ-65055 |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 5.2.37 | КрАЗ-6510, -65101 | 12,00-20 | 146/143 (16) | J | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 5.2.38 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) |  | ИД-304, У-4 | Rosava | 75,0 |
| 5.2.39 |  |  | 154/149 (18) |  | И-337, У-8 | Rosava | 80,0 |
| 5.2.40 | МАЗ-5549, -5551, -55516, -55513, -55514, -5552, -5516, -551603, -55165 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68А | НШЗ | 75,0 |
| 5.2.41 |  | 12,00R20 |  | G | И-109Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.2.42 |  |  | 154/149 (18) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ, НШЗ, Voltyre | 85,0 |
| 5.2.43 |  | 12,00-20 | 146/143 (14) | G | ВИ-243, УД-1 | МШЗ, ЯШЗ, ОШЗ | 80,0 |
| 5.2.44 |  |  |  |  | ИЯВ-12Б | Belshina | 80,0 |
| 5.2.45 | САЗ-3502 | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | Rosava, ДШЗ, ОШЗ | 70,0 |
| 5.2.46 | САЗ-3508, ФАЗ-3508-01 | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМ | Rosava, ДШЗ, ОШЗ | 70,0 |
| 5.2.47 |  | 8,25R20 | 125/122 (10) |  | К-84, У-2 | ДШЗ, ЯШЗ | 65,0 |
| 5.2.48 |  |  |  |  | КИ-55А | КШЗ | 55,0 |
| 5.2.49 |  |  |  |  | КИ-63, КИ-111 |  | 60,0 |
| 5.2.50 | Урал-5557-10/31, -55571-30, -63615-01 | 1200х500-508 | 156 (16) | F | ИД-П284 | НШЗ, ОШЗ | 55,0 |
| 5.2.51 | Урал-5557 | 1100х400-533 | 149 (14) | G | 0-47А | ДШЗ, ОШЗ | 50,0 |
| 5.2.52 | Iveko Trakker Magirus, MP 410E44H | 13R22,5 | 156 | G | XZY-2 | Michelin | 65,0 |
| 5.2.53 |  |  |  |  | Х0Y-3 |  |  |
| 5.2.54 | LIAZ-250, -261 | 12,00-20 | 150/146 (16) | G | ВИ-243, УД-1 | ЯШЗ | 60,0 |
| 5.2.55 |  | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 65,0 |
| 5.2.56 | Тatra 815С-1, -8152S04 | 12,00R20 | 146/143 (14) | J | И-109Б-1 | ДШЗ | 55,0 |
| 5.2.57 |  |  | 154/149 (18) |  | И-332, Д-4 | Rosava | 65,0 |
| 5.2.58 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 60,0 |

### 5.3. Сідельні тягачі

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.1 | ГАЗ-52-06 | 7,50-20 | 119/116 (8) | J | МИ-173-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.3.2 |  | 7,50R20 |  |  | ИЯ-196 | ЯШЗ | 80,0 |
| 5.3.3 | ЗИЛ-130В1, -441510 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 70,0 |
| 5.3.4 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.3.5 |  |  | 140/137 (14) | К | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.3.6 | ЗИЛ-131НВ | 12,00-20 | 136 (8) | F | М-93 | МШЗ | 50,0 |
| 5.3.7 |  | 12,00R20 | 135 (8) | K | КИ-113 | Rosava | 55,0 |
| 5.3.8 | ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ | 12,00-18 | 127 (8) | J | К-70 | КШЗ | 50,0 |
| 5.3.9 |  | 12,00R18 | 128 (8) | J | КИ-115А |  | 55,0 |
| 5.3.10 | ЗИЛ-441510 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | Д-46, Д-49 | ДШЗ | 50,0 |
| 5.3.11 |  |  | 140/137 (14) |  | ВИ-244-1 |  | 50,0 |
| 5.3.12 |  | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.3.13 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.14 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 85,0 |
| 5.3.15 | ЗИЛ-ММЗ-4413 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.16 | КамАЗ-5410 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.3.17 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.3.18 |  |  |  |  | О-43 | ОШЗ | 75,0 |
| 5.3.19 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342 | Rosava | 85,0 |
| 5.3.20 |  |  |  |  | М-184 | МШЗ | 80,0 |
| 5.3.21 | КамАЗ-54112 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 85,0 |
| 5.3.22 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.3.23 |  |  |  |  | О-43 | ОШЗ | 75,0 |
| 5.3.24 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 90,0 |
| 5.3.25 |  |  |  |  | М-184 | МШЗ | 80,0 |
| 5.3.26 | КамАЗ-5415, -541507 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 5.3.27 | КамАЗ-5425, -542507 | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | Rosava | 85,0 |
| 5.3.28 | КрАЗ-258Б1 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68А | НШЗ | 70,0 |
| 5.3.29 |  | 12,00-20 | 146/143 (14) | F | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 5.3.30 |  |  | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 80,0 |
| 5.3.31 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.32 |  |  | 146/143 (14) |  | ИД-304, У-4 |  | 75,0 |
| 5.3.33 |  |  | 154/149 (18) |  |  |  | 80,0 |
| 5.3.34 | КрАЗ-260В | 1300х530-533 | 156 (12) | F | ВИД-201 | ДШЗ | 60,0 |
| 5.3.35 |  |  |  |  | ВИ-3 | Voltyre | 60,0 |
| 5.3.36 | КрАЗ-5444 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68А | НШЗ | 70,0 |
| 5.3.37 |  | 12,00-20 | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 80,0 |
| 5.3.38 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.39 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 | Voltyre | 80,0 |
| 5.3.40 | КрАЗ-6443 | 12,00-20 | 150/146 (16) | G | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 5.3.41 |  | 12,00R20 |  | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ, Voltyre | 80,0 |
| 5.3.42 | КрАЗ-6444 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68А | НШЗ | 70,0 |
| 5.3.43 |  | 12,00-20 | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 80,0 |
| 5.3.44 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.45 |  | 12,00R20 | 146/143 (14) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ, Voltyre | 65 |
| 5.3.46 |  |  | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ, Voltyre | 70 |
| 5.3.47 | КрАЗ-6446 | 1300х530-533 | 156 (12) | F | ВИД-201, ВИ-3 | ДШЗ, Voltyre | 60,0 |
| 5.3.48 | МАЗ-504, -504А, -504Б, -504В, -504Г | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 65,0 |
| 5.3.49 |  | 12,00-20 | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 60,0 |
| 5.3.50 |  | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 65,0 |
| 5.3.51 | МАЗ-5429 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 75,0 |
| 5.3.52 | МАЗ-5433, -54331, -54323, -54328, -54329, -54326, -54327, -543268-020, -64221, -64229, -64224 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava, НШЗ, Voltyre | 90,0 |
| 5.3.53 |  |  | 146/143 (14) |  | И-68А | НШЗ | 75,0 |
| 5.3.54 |  | 12,00R20 |  | G | И-109Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.3.55 |  |  | 154/149 (18) |  | И-150А | ВШЗ | 85,0 |
| 5.3.56 |  |  |  | J | БИ-368 | Belshina | 80,0 |
| 5.3.57 |  |  |  |  | И-332, Д-4 | Voltyre | 70,0 |
| 5.3.58 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 | НШЗ, Voltyre | 75,0 |
| 5.3.59 | МАЗ-5432, -54322, -54323, -543224, -543226 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.60 | МАЗ-5433, -54331 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.61 | МАЗ-6422, -642201, -64221, -64224 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.62 | МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.63 | МАЗ-7310, -73101, -7313, -7916 | 1500х600-635 | 172 (14) | D | ВИ-203, В-77 | ВШЗ | 60,0 |
| 5.3.64 | Урал-375С, -375СК, -377С, -377СК | 14,00-20 | 145 (12) | G | ОИ-25 | ОШЗ, ДШЗ | 60,0 |
| 5.3.65 | Урал-375СН, -377СН | 1100х400-533 | 145 (12) | G | 0-47А | ОШЗ | 55,0 |
| 5.3.66 | Урал-4420-01 | 14,00-20 | 145 (12) | G | ОИ-25 | ОШЗ, ДШЗ | 60,0 |
| 5.3.67 | Урал-44202-01 | 1100х400-533 | 145 (12) | G | 0-47А | ОШЗ | 55,0 |
| 5.3.68 | Урал-4420-01, -44202-10, -63614-01 | 1100х400-533 | 145 (12) | G | 0-47А | ОШЗ | 55,0 |
| 5.3.69 |  | 1200х500-508 | 156 (16) | F | ИД-П284 | НШЗ | 55,0 |
| 5.3.70 | ФАП-1935 | 11,00R20 | 150/146 (16) | K | М-480, М235 | Semperit | 90,0 |
| 5.3.71 |  |  |  | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.72 | КрАЗ-6444 | 12,00-20 | 150/146 (16) | G | ВИ-243 | ЯШЗ | 60,0 |
| 5.3.73 |  |  |  | F | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 5.3.74 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109 | ДШЗ | 50,0 |
| 5.3.75 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 |  | 60,0 |
| 5.3.76 |  |  | 154/149 (18) |  | БЦИ-150 | Rosava | 60,0 |
| 5.3.77 | DAF-FT95 | 315/70R22,5 | 149/145 (16) | L | И-393 | НШЗ | 140,0 |
| 5.3.78 | LIAZ-110.491 | 12,00-20 | 146/143 (14) | G | ИЯВ-12Б | ЯШЗ | 70,0 |
| 5.3.79 |  |  | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 80,0 |
| 5.3.80 |  | 12,00R20 |  | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 90,0 |
| 5.3.81 |  |  | 146/143 (14) | G | И-109Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.3.82 | Volvo-F12 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 5.3.83 |  |  |  | K | И-303, Д-3АМ | ЯШЗ | 90,0 |
| 5.3.84 | Volvo-FH12 | 315/80R22,5 передня вісь | 154/150 | M | R 227 | Bridgestone | 170,0 |
| 5.3.85 | Iveco Euro Star |  |  |  | HSR1 | Continental | 170,0 |
| 5.3.86 | MAN-19,364 |  |  |  | SP351 | Dunlop | 170,0 |
| 5.3.87 | Mercedes-Benz Actros |  |  |  | FH 55 | Pirelli | 165,0 |
| 5.3.88 |  |  |  |  | M349 | Semperit | 160,0 |
| 5.3.89 | Renault Premium Route |  | 156/150 | L | Marathon LHS | Goodyear | 165,0 |
| 5.3.90 | Scania-143Н |  |  |  | XZA2 | Michelin | 180,0 |
| 5.3.91 | Volvo-FH12 | 315/80R22,5 задня вісь | 154/150 | M | M 729 | Bridgestone | 225,0 |
| 5.3.92 | Iveco Euro Star |  |  |  | HDR | Continental | 220,0 |
| 5.3.93 | MAN-19,364 |  |  |  | TH-65 | Pirelli | 215,0 |
| 5.3.94 | Mercedes-Benz Actros |  |  |  | M430 | Semperit | 200,0 |
| 5.3.95 |  |  | 156/150 |  | SP452 | Dunlop | 210,0 |
| 5.3.96 | Renault Premium Route |  |  | L | Marathon LHD | Goodyear | 215,0 |
| 5.3.97 | Scania-143Н |  |  |  | XDA2 | Michelin | 225,0 |
| 5.3.98 | MAN 19.463 FLT | 315/70R22,5 | 154/150 | L | XDA2 | Michelin | 220,0 |
| 5.3.99 |  |  |  |  | LHD | Goodyear | 200,0 |
| 5.3.100 |  |  |  |  | DH05 | Hankook | 190,0 |
| 5.3.101 |  |  | 156/150 | L | M622Z | Toyo | 200,0 |
| 5.3.102 |  | 385/65R22,5 | 160 | K | M149 | Toyo | 180,0 |
| 5.3.103 | MAN 19.464 FLT/N | 315/70R22,5 | 156/150 | L | M622Z | Toyo | 200,0 |
| 5.3.104 |  | 385/65R22,5 | 160 | K | M149 | Toyo | 180,0 |
| 5.3.105 | Mercedes-Benz 1840 | 315/70R22,5 | 154/150 | L | ALO2 | Hankook | 170,0 |
| 5.3.106 |  |  |  |  | LHD | Goodyear | 200,0 |
| 5.3.107 |  |  |  |  | XDA2 | Michelin | 220,0 |
| 5.3.108 |  |  |  |  | DH05 | Hankook | 190,0 |
| 5.3.109 | Renault Premium 340, 440 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | M 144 | Toyo | 180,0 |
| 5.3.110 |  |  |  |  | BD 22, BF 15 | Barum | 170,0 |
| 5.3.111 | Renault Premium 400 | 315/80R22,5 | 154/150 | M | BF 15 | Barum | 180,0 |
| 5.3.112 |  |  | 156/150 | L | Avant A3 | Sava | 170,0 |
| 5.3.113 |  |  |  |  | Orjak O3 | Sava | 180,0 |
| 5.3.114 | Volvo FH-12 | 315/70R22,5 | 154 | L | F | Kormoran | 180,0 |
| 5.3.115 |  |  |  |  | D | Kormoran | 180,0 |
| 5.3.116 | Volvo FH-12 62 R | 315/70R22,5 | 154 | L | F | Kormoran | 190,0 |
| 5.3.117 |  |  |  |  | D | Kormoran | 190,0 |
| 5.3.118 | ЗИЛ-442100 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 5.3.119 |  |  |  |  | ИН-142Б | Belshina | 90,0 |
| 5.3.120 | КамАЗ-5410 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ, Belshina | 90,0 |
| 5.3.121 |  |  |  |  | ИН-142Б | НШЗ | 100,0 |
| 5.3.122 | КамАЗ-54115 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | Belshina | 90,0 |
| 5.3.123 |  |  |  |  | ИН-142Б | НШЗ | 100,0 |
| 5.3.124 | МАЗ-54323 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ | Belshina | 90,0 |
| 5.3.125 |  |  |  |  |  | Rosava | 80,0 |
| 5.3.126 |  |  |  |  | И-111А | ДШЗ | 75,0 |
| 5.3.127 | МАЗ-54329 | 11,00R20 | 150/146 | K | K | Kormoran | 130,0 |
| 5.3.128 | International 9600 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | MP 460 | Matador | 155,0 |
| 5.3.129 |  |  |  |  | Orjak 03 | Sava | 150,0 |
| 5.3.130 | DAF FT95.430 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | D | Kormoran | 170,0 |
| 5.3.131 |  |  |  |  | F | Kormoran | 150,0 |
| 5.3.132 |  | 315/80R22,5 | 154/150 |  | D | Kormoran | 170,0 |
| 5.3.133 |  |  |  |  | F | Kormoran | 150,0 |
| 5.3.134 | DAF XF95 380 | 315/80R22,5 | 154/150 | M | M729 | Bridgestone | 170,0 |
| 5.3.135 |  |  |  |  | DR 1 Hector | Matador | 155,0 |
| 5.3.136 | DAF XF95 430 | 315/80R22,5 | 156/150 | K | L355 | Bridgestone | 170,0 |
| 5.3.137 |  |  | 154/150 | M | DR 1 Hector | Matador | 155,0 |
| 5.3.138 |  |  |  |  | M605Z | Toyo | 160,0 |
| 5.3.139 | DAF CF85.380 | 315/80R22,5 | 154/150 | M | TSP | Bridgestone | 170,0 |
| 5.3.140 |  |  |  |  | FD 600 | Bridgestone | 170,0 |
| 5.3.141 | MAN 19.403 | 315/80R22,5 | 156/150 | L | SSR05 | Firenza | 155,0 |
| 5.3.142 | MAN F 2000 19.364 | 315/60R22,5 | 152/148 | L | KRS 03 | Marshal | 155,0 |
| 5.3.143 | MAN F 2000 19.414 | 295/60R22,5 | 150/148 | L | P 227 | Bridgestone | 145,0 |
| 5.3.144 | Mercedes-Benz 1840 Actros | 315/80R22,5 | 154/150 | M | M 840 | Bridgestone | 180,0 |
| 5.3.145 |  |  |  |  | MP 460 | Matador | 155,0 |
| 5.3.146 | Renault Magnum | 315/80R22,5 | 154/150 | M | M144 | Toyo | 170,0 |
| 5.3.147 | Renault Premium 380.19 | 315/70R22,5 | 154/150 | L | RHS II | Goodyear | 150,0 |
| 5.3.148 |  |  |  |  | RHD | Goodyear | 165,0 |
| 5.3.149 | Renault Premium 400 | 315/70R22,5 | 154/150 | L | TDA-4 | Insa Turbo | 160,0 |
| 5.3.150 |  | 315/80R22,5 | 156/150 | K | TDA-2 | Insa Turbo | 160,0 |
| 5.3.151 | Volvo FH12 | 315/70R22,5 | 154/50 | L | KRS 03 | Marshal | 155,0 |
| 5.3.152 |  | 315/80R22,5 | 156/154 | M | FS400 | Firestone | 180,0 |
| 5.3.153 |  |  |  |  | FD600 | Firestone | 180,0 |
| 5.3.154 | Volvo FM12 | 385/65R22,5 | 156/150 | K | HTR | Continental | 190,0 |
| 5.3.155 |  |  | 158 | K | XZY3 | Michelin | 200,0 |
| 5.3.156 | МАЗ-544008 | 315/80R22,5 | 154/150 | M | M729 | Bridgestone | 160,0 |
| 5.3.157 |  |  |  |  | Euro-Front | Semperit | 155,0 |
| 5.3.158 |  |  |  |  | Trans-Steel | Semperit | 150,0 |
| 5.3.159 |  |  | 156/150 | L | SSM10 | Firenza | 145,0 |
| 5.3.160 | МАЗ-544069 | 315/80R22,5 | 154/150 | M | Trans-Steel | Semperit | 170,0 |

### 5.4. Автомобілі з ізотермічними фургонами

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.4.1 | ГАЗ-53 (з ізотермічним фургоном ОдАЗ) | 8,25R20 | 125/122 (10) | J | К-84, У-2 | ДШЗ | 80,0 |
| 5.4.2 | КамАЗ-53202 (з ізотермічним фургоном ОдАЗ) | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | ДШЗ, Rosava | 65,0 |
| 5.4.3 | Mitsubishi-Canter-304 | 7,50-15LT | 135/133 | G | В-24 | Toyo | 30,0 |
| 5.4.4 |  | 7,50R15 |  |  |  |  | 40,0 |
| 5.4.5 | Mitsubishi-Canter-449 | 7,50-16C | 112/110 | K | B-24 | Toyo | 30,0 |
| 5.4.6 |  | 7,50R16C |  |  |  |  | 40,0 |
| 5.4.7 |  | 7,50R16LT |  |  | Express | Semperit | 30,0 |
| 5.4.8 | Nissan CMF-87 "Unic" | 8,25R16LT | 128/126 | L | B-24 | Toyo | 55,0 |
| 5.4.9 |  |  |  |  | ХС, М+S | Michelin | 60,0 |
| 5.4.10 | ОдАЗ-3779 (на шасі ЗИЛ-431416) | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 60,0 |
| 5.4.11 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 65,0 |
| 5.4.12 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 5.4.13 | ОдАЗ-47093 (на шасі ЗІЛ-433102) | 9,00-20 | 140/137 (14) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 75,0 |
| 5.4.14 |  |  | 136/133 (12) |  | Д-46, Д-49 | ДШЗ | 70,0 |
| 5.4.15 |  | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 5.4.16 |  |  |  |  | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 80,0 |
| 5.4.17 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 85,0 |
| 5.4.18 | МАЗ-53363-060 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111 АМ | Rosava | 90,0 |
| 5.4.19 |  |  |  |  | И-111А | ДШЗ | 80,0 |
| 5.4.20 | КамАЗ-65117 | 11,00R20 | 150/146 (16) | K | Кама-310 | НШЗ | 85,0 |
| 5.4.21 | КамАЗ-43253 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111 АМ | НШЗ | 70,0 |
| 5.4.22 | МАЗ-437041 | 235/75R17,5 | 130/128 | K | Бел-96 | Belshina | 55,0 |
| 5.4.23 | УАЗ-2746 | 225/75R16 | 108 | Q | К-153 | КШЗ | 55,0 |
| 5.4.24 |  |  | 103 | P | Я-435А | КШЗ | 55,0 |

### 5.5. Автомобілі-паливоцистерни

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 5.5.1 | MAN-TG410A | 315/80R22,5 | 156/150 | L | XZA2 | Michelin | 70,0 |
| 5.5.2 | MAN-TG460A |  |  |  | HDR | Continental | 85,0 |
| 5.5.3 | Mercedes-Benz 2521 | 295/80R22,5 | 152/148 | M | BF-15 | Barum | 130,0 |
| 5.5.4 |  |  |  |  | Orjak 03 | Sava | 130,0 |
| 5.5.5 | Renault Magnum | 3I5/80R22,5 | 156/150 | L | XZA2 | Michelin | 70,0 |
| 5.5.6 | Scania T-112H | 295/80R22,5 | 152/148 | J | MP-317 | Barum | 95,0 |
| 5.5.7 |  |  |  |  | M729 | Bridgestone | 90,0 |
| 5.5.8 | Volvo F-12 | 11,00R20 | 149/145 | J | HCR | Continental | 120,0 |
| 5.5.9 | Volvo FH-12 | 315/80R22,5 | 156/150 | G | BF 12 | Barum | 85,0 |
| 5.5.10 |  |  |  | K | Orgak O3 | Sava | 75,0 |
| 5.5.11 | Volvo H-12 | 11,00R20 | 149/145 | J | BF-13 | Barum | 80,0 |
| 5.5.12 | КамАЗ-53212 | 10,00R20 | 147/143 | K | Orgak S | Sava | 70,0 |
| 5.5.13 | КрАЗ-250 | 12,00R20 | 154/150 | K | Orgak S | Sava | 65,0 |

### 5.6. Вантажні автомобілі броньовані

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 5.6.1 | Volkswagen LT 35 Combi | 225/70R15C | 112/110 | R | Vanis | Barum | 65,0 |
| 5.6.2 | Volkswagen Transporter | 215/65R16C | 109/107 | R | Cargo Ultra Grip | Goodyear | 50,0 |
| 5.6.3 | ГАЗ-2705-14 | 185/75R16C | 104/102 | N | Кама-301 | КШЗ | 60,0 |
| 5.6.4 | ГАЗ-2705-415 | 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 50,0 |
| 5.6.5 | ГАЗ-2705-415 | 185/75R16C | 104/102 | Q | О-147 | ОШЗ | 60,0 |
| 5.6.6 | КамАЗ-4325 | 10,00R20 | 146/143 | K | БЦ-38 | Rosava | 70,0 |
| 5.6.7 | КамАЗ-53213 | 9,00R20 | 136/133 | J | И-Н142Б1 | Rosava | 70,0 |
| 5.6.8 | КамАЗ-53228 | 9,00R20 | 136/133 | K | И-Н142Б1 | Rosava | 70,0 |

### 5.7. Евакуатори

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 5.7.1 | МАЗ-437041 | 235/75R17,5 | 132 | L | Бел-96 | Belshina | 70,0 |
| 5.7.2 |  |  |  |  | Variant | Matador | 70,0 |
| 5.7.3 |  |  |  | M | HN-235 | Aeolus | 60,0 |
| 5.7.4 |  |  |  |  | Hyparadial | Toyo | 65,0 |
| 5.7.5 |  |  | 143 | T | S-209 | Hercules | 65,0 |
| 5.7.6 | ЗИЛ-5301АО | 225/75R16C | 121 | N | 218 | KAMA | 70,0 |

### 6. Напівпричепи

### 6.1. Вантажні напівпричепи загального призначення

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1.1 | ГКБ-9653-01 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.2 | КАЗ-9368 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 90,0 |
| 6.1.3 |  |  | 140/135 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 100,0 |
| 6.1.4 | МАЗ-5205А | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.5 | МАЗ-5232В | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 75,0 |
| 6.1.6 | МАЗ-938 | 1300х530-533 | 156 | F | ВИД-201 | ДШЗ | 60,0 |
| 6.1.7 |  |  |  |  | ВИ-3 | Voltyre | 60,0 |
| 6.1.8 | МАЗ-93866, -93892 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 90,0 |
| 6.1.9 | МАЗ-93866 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.10 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.11 | МАЗ-9397 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.12 | МАЗ-9571 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ, И-111А | Rosava, ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.13 | МАЗ-9758-051 | 385/65R22,5 | 158 | L | Titan TH-1 | Matador | 100,0 |
| 6.1.14 | ОдАЗ-0058-10 | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 70,0 |
| 6.1.15 | ОдАЗ-885 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | Д-46, Д-49 | ДШЗ | 70,0 |
| 6.1.16 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 |  | 75,0 |
| 6.1.17 |  |  |  |  | О-40 БМ-1 | Rosava | 75,0 |
| 6.1.18 |  |  | 140/137 (14) | K | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 65,0 |
| 6.1.19 |  | 9,00R20 |  |  | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 85,0 |
| 6.1.20 | ОдАЗ-9357 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 80,0 |
| 6.1.21 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 80,0 |
| 6.1.22 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 85,0 |
| 6.1.23 | ОдАЗ-9357 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 6.1.24 | ОдАЗ-93571 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40 БМ-1 | Rosava | 70,0 |
| 6.1.25 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 6.1.26 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 75,0 |
| 6.1.27 | ОдАЗ-93571 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | И-309, Д-4 | ДШЗ | 75,0 |
| 6.1.28 |  |  |  |  | ИА-265 Д-2М |  | 75,0 |
| 6.1.29 | УППБ-2412 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40БМ-1 | Rosava | 90,0 |
| 6.1.30 |  |  |  |  | И-Н142БМ-1 | Voltyre | 95,0 |
| 6.1.31 |  | 9,00-20 | 140/137 (14) |  | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 80,0 |
| 6.1.32 |  | 10,00R20 | 146/143 (16) | K | И-А265-1, Д-2М | ДШЗ | 90,0 |
| 6.1.33 | ЧМЗАП-9985 | 9,00-20 | 140/137 (14) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 50,0 |
| 6.1.34 |  | 9,00R20 | 136/133 (12) |  | И-Н142БМ-1 | Voltyre | 60,0 |
| 6.1.35 | ЧМЗАП-5247 | 15,00-20 | 156(18) | C | Я-190 | Voltyre | 40,0 |
| 6.1.36 |  |  | 164(20) | B |  |  | 45,0 |
| 6.1.37 | Nooteboom OSDBAZ-45VV | 235/75R17,5 | 141/143 | J | R184 | Bridgestone | 60,0 |
| 6.1.38 | Schmitz-SCF-24 | 385/65R22,5 | 160 | L | МРА200 | Matador | 115,0 |
| 6.1.39 |  |  |  |  | Titan |  | 115,0 |
| 6.1.40 | Schmitz-SKO-20 |  |  |  | Titan TH-1 |  | 115,0 |
| 6.1.41 | Schmitz-SKO-24 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.42 | Schmitz-SPR-24 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.43 | Renoers | 385/65R19,5 | 160 | K | HTR | Continental | 140,0 |
| 6.1.44 | Stevens | 365/80R20 | 160 | K | M-222 | Semperit | 160,0 |
| 6.1.45 | Remorgves Lag |  |  |  | HTR | Continental | 170,0 |
| 6.1.46 | Groenewegen |  |  |  | HTL |  | 170,0 |
| 6.1.47 | Floor |  |  |  | T | Kormoran | 150,0 |
| 6.1.48 | Schmitz |  |  |  | G159 | Goodyear | 165,0 |
| 6.1.49 | Format, Fruehauf, Lad, Pacton,Vanffool, Trailor | 385/65R22,5 | 160 | K | R 164 | Bridgestone | 175,0 |
| 6.1.50 |  |  |  |  | HTR | Continental | 180,0 |
| 6.1.51 |  |  |  |  | SP241 | Dunlop | 170,0 |
| 6.1.52 |  |  |  |  | Marathon LHT | Goodyear | 175,0 |
| 6.1.53 |  |  |  |  | GT35 Energy | Pirelli | 175,0 |
| 6.1.54 |  |  |  | J | TSP 3000 | Firestone | 160,0 |
| 6.1.55 |  |  |  |  | XTA2; XTE2 | Michelin | 185,0 |
| 6.1.56 | Krone SDP27 | 385/65R22,5 | 160 | J | Cargo C3 | Sava | 170,0 |
| 6.1.57 |  |  |  | K | M149 | Toyo | 180,0 |
| 6.1.58 |  |  |  | K | TH10 | Hankook | 165,0 |
| 6.1.59 |  | 445/45R19,5 | 160 | J | XTA2 Energy | Michelin | 185,0 |
| 6.1.60 | Schmitz SKO24 | 385/65R22,5 | 160 | K | M149 | Toyo | 180,0 |
| 6.1.61 | Schmitz SO1 | 385/65R22,5 | 160 | K | M149 | Toyo | 180,0 |
| 6.1.62 |  |  |  |  | TH10 | Hankook | 165,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1.63 | Schwarzmuller TPA 2/ZJ | 245/70R22,5 | 143/141 | J | M1430 | Toyo | 175,0 |
| 6.1.64 | МАЗ-9397 | 12,00R20 | 154/149 (18) | J | И-337, У-8 | Rosava | 80,0 |
| 6.1.65 |  |  |  |  | И-332, Д-4 | Rosava | 80,0 |
| 6.1.66 | ВАРЗ-9996 | 385/65R22,5 | 160 | K | Road Trailer | Barum | 125,0 |
| 6.1.67 |  |  |  |  | Marathon LHT | Goodyear | 130,0 |
| 6.1.68 | Hangler | 385/65R22,5 | 158/160 | K | M149 | Toyo | 160,0 |
| 6.1.69 | Hangler 2 JPZL-18 | 435/50R19,5 | 160 | J | LHT | Goodyear | 130,0 |
| 6.1.70 | KOGEL SN 24 | 385/65R22,5 | 160 | J | T | Kormoran | 125,0 |
| 6.1.71 | Kogel Snco-24 | 385/55R19,5 | 158 | L | HTR | Continental | 120,0 |
| 6.1.72 | Krone | 385/65R22,5 | 160 | J | TTE-2 | Insa Turbo | 120,0 |
| 6.1.73 | Samro RE326DBP | 265/70R19,5 | 143/141 | J | RY023T | Yokohama | 110,0 |
| 6.1.74 | Schmitz SPR 24 | 385/55R19,5 | 158 | L | HTR | Continental | 120,0 |
| 6.1.75 | Schwarz-muller | 385/65R22,5 | 160 | J | TTE-2 | Insa Turbo | 120,0 |
| 6.1.76 | SDS 363 SPJS | 215/75R17,5 | 135/133 | J | KRT02 | Marshal | 110,0 |
| 6.1.77 | Wecon AW218L | 235/75R17,5 | 143/141 | J | HTR | Continental | 100,0 |
| 6.1.78 | МАЗ-9758 | 385/65R22,5 | 160 | K | Road Trailer | Barum | 110,0 |
| 6.1.79 |  |  |  | J | TSP3000 | Firestone | 140,0 |
| 6.1.80 | МАЗ-9786 | 11,00R20 | 150/146 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
| 6.1.81 |  |  |  |  | И-111А | ДШЗ | 80,0 |

### 6.2. Спеціальні напівпричепи

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2.1 | Цементовоз ТЦ-11, -11Б | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | ИН-142БМ(Б1) 0-40БМ-1 | ДШЗ, Rosava | 35,0 |
| 6.2.2 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 |  | 45,0 |
| 6.2.3 | Цементовоз ТЦ-10А | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | Д-46, Д-49 | ДШЗ | 50,0 |
| 6.2.4 |  |  | 140/137 (14) | G | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 50,0 |
| 6.2.5 |  | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40БМ-1 | Rosava | 55,0 |
| 6.2.6 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 |  | 55,0 |
| 6.2.7 |  |  | 140/137 (14) | K | 0-40БМ-1 |  | 55,0 |
| 6.2.8 |  |  |  |  | БЦИ-342, У-7 |  | 55,0 |
| 6.2.9 | Цементовоз ТЦ-13А | 12,00-20 | 150/146 (16) | G | ВИ-243 | ЯШЗ | 60,0 |
| 6.2.10 |  |  |  | F | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 6.2.11 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | И-109 | ДШЗ | 50,0 |
| 6.2.12 |  |  |  |  | ИД-304, У-4 |  | 60,0 |
| 6.2.13 |  |  | 154/149 (18) |  | БЦИ-150 | Rosava | 60,0 |
| 6.2.14 | Паливозаправник ТЗ-22 | 11,00R20 | 146/143 (14) | J | И-68А | НШЗ | 70,0 |
| 6.2.15 |  | 12,00-20 |  | F | ИЯВ-12Б | Rosava | 60,0 |
| 6.2.16 |  |  | 154/149 (18) | G | ВИ-243А | ВШЗ | 60,0 |
| 6.2.17 |  | 12,00R20 | 146/143 (14) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 75,0 |
| 6.2.18 |  |  | 154/149 (18) |  |  |  | 80,0 |
| 6.2.19 | Broshuis 517OU-16-30 | Пневматичні шини першої і другої осей (некеровані) |  |  |  |  |  |
| 6.2.20 |  | 235/75R17,5 | 141/143 | J | TH2 Hercules | Matador | 55,0 |
| 6.2.21 |  | Пневматичні шини третьої осі (некерована) |  |  |  |  |  |
| 6.2.22 |  | 235/75R17,5 | 141/143 | J | TH2 Hercules | Matador | 90,0 |
| 6.2.23 |  | Пневматичні шини четвертої і п'ятої осей (керовані) |  |  |  |  |  |
| 6.2.24 |  | 235/75R17,5 | 141/143 | J | TH2 Hercules | Matador | 65,0 |
| 6.2.25 | Автовоз ПП 7310.025 | 10,00R20 | 146/143 | J | И-А185 | НШЗ | 60,0 |
| 6.2.26 |  |  |  |  | БЦИ-185 | Rosava | 65,0 |
| 6.2.27 | Муковози АСП-25 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | ИН-142Б | Belshina | 75,0 |
| 6.2.28 |  |  |  |  | ИН-142Б | Rosava | 70,0 |
| 6.2.29 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 6.2.30 |  |  |  |  | И-Н142БМ | НШЗ | 75,0 |
| 6.2.31 | Муковози К4 АМГ | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | ИН-142Б | Belshina | 75,0 |
| 6.2.32 |  |  |  |  | ИН-142Б | Rosava | 70,0 |
| 6.2.33 |  |  |  |  | ИН-142Б-1 | ДШЗ | 70,0 |
| 6.2.34 |  |  |  |  | И-Н142БМ | НШЗ | 75,0 |
| 6.2.35 | BPW, SAF, Calabresse | 385/65R22,5 | 160 | J | T | Kormoran | 130,0 |
| 6.2.36 |  |  |  |  | MP 460 | Matador | 125,0 |
| 6.2.37 | Burg, Calabresse | 445/65R22,5 | 165 | K | NR 27 | Barum | 130,0 |
| 6.2.38 |  |  | 169 | K | RHT G465 | Goodyear | 150,0 |
| 6.2.39 | Geusens GSA24 | 385/65R22,5 | 160/158 | L | Cargo C3 | Sava | 100,0 |
| 6.2.40 |  |  |  |  | G465 | Goodyear | 120,0 |
| 6.2.41 | SAF | 365/80R20 | 160 | J | T | Kormoran | 110,0 |
| 6.2.42 | Schwingenschlogel DST 38VK | 385/65R22,5 | 160/158 | L | G465 | Goodyear | 80,0 |
| 6.2.43 | Trailer | 385/65R22,5 | 160 | K | R164 | Bridgestone | 70,0 |
| 6.2.44 | ППТЦ-28 | 11,00R20 | 149/145 (16) | J | И-111АМ | Rosava | 70,0 |
| 6.2.45 | ППЦ-8Г112Е | 11,00R20 | 149/145 | J | MP-317 | Barum | 80,0 |
| 6.2.46 |  |  | 149/145 (16) |  | И-111АМ | Rosava | 65,0 |

### 7. Вантажні причепи загального призначення

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км (мотогодин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.1 | 1ПТС-9 | 16,5/70-18 | 148 | A6 | КФ-97 | КШЗ | (1600) |
| 7.2 | 2ПТС-4 | 9,00-16 | 123 | A6 | Я-324А | ЯШЗ | (1600) |
| 7.3 |  | 8,25-20 | 125/122 (10) | J | ИК-6АМО | ДШЗ | (4000) |
| 7.4 | АДД-4002 | 8,40-15 | 99 (6) | K | Я-245 | ДШЗ | (4000) |
| 7.5 | БЗТМ-1508 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 40,0 |
| 7.6 |  | 9,00R20 |  |  | 0-40БМ-1 | Rosava | 35,0 |
| 7.7 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 55,0 |
| 7.8 | В-340 | 8,25-20 | 130/128 (12) | J | Д-60 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.9 |  |  |  |  | ВЛ-22-1 | Voltyre | 60,0 |
| 7.10 | ГКБ-817 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 65,0 |
| 7.11 |  |  |  |  | Д-46, Д-49 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.12 |  | 9,00R20 |  |  | 0-40БМ-1 | Rosava | 65,0 |
| 7.13 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.14 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 70,0 |
| 7.15 | ГКБ-819-01 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 75,0 |
| 7.16 | ГКБ-8328, -01 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.17 | ГКБ-8350 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.18 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 70,0 |
| 7.19 | ГКБ-8352 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 40,0 |
| 7.20 |  | 9,00R20 |  |  | 0-40БМ-1 | Rosava | 60,0 |
| 7.21 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 35,0 |
| 7.22 | Д-55 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40БМ-1 | Rosava | 40 |
| 7.23 |  |  | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 |  | 45 |
| 7.24 | КрАЗ-А181В2 | 12,00R20 | 150/146 (16) | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 70,0 |
| 7.25 | МАЗ-8926 | 12,00-20 | 154/149 (18) | J | ВИ-243А | ЯШЗ | 50,0 |
| 7.26 |  | 12,00R20 | 150/146 (16) | G | ИЯВ-12Б | ЯШЗ | 50,0 |
| 7.27 |  |  |  | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 60,0 |
| 7.28 |  |  | 154/149 (18) |  |  |  | 70,0 |
| 7.29 | ОЗТБ-9555 | 16,5/70-18 | 148 (10) | A6 | КФ-97 | ДШЗ | (4000) |
| 7.30 | СЗАП-8352 | 9,00-20 | 136/133 (12) | J | ВИ-244-1 | ЯШЗ | 40,0 |
| 7.31 |  | 9,00R20 |  |  | 0-40БМ-1 | Rosava | 35,0 |
| 7.32 |  |  |  |  | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 65,0 |
| 7.33 | СЗАП-83551 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | 0-40БМ-1 | Rosava | 60,0 |
| 7.34 | СЗАПР-835710 | 9,00R20 | 140/137 (14) | K | БЦИ-342, У-7 | Rosava | 70,0 |
| 7.35 | ТРАП-80 | 8,25-15 | 155/146 (12) | A5 | Л-187 | ДШЗ | 50,0 |
| 7.36 | ЧМЗАП-5208 | 8,25-20 | 137 (14) | B | ИК-6АМУ | ДШЗ | 45,0 |
| 7.37 | Kogel YN 18 | 235/75R17,5 | 143 | J | T | Kormoran | 150,0 |
| 7.38 |  | 265/70R19,5 |  |  | T | Kormoran | 160,0 |
| 7.39 | ГКБ-8350 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 7.40 |  |  |  |  | ИН-142Б | Belshina | 90,0 |
| 7.41 | ГКБ-8352 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 7.42 |  |  |  |  | ИН-142Б | Belshina | 90,0 |
| 7.43 | НефАЗ-83210 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | И-Н142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 7.44 |  |  |  |  | ИН-142Б | Belshina | 90,0 |
| 7.45 | Samro 3EC24 | 215/75R17,5 | 135/133 | J | U | Kormoran | 130,0 |
| 7.46 | Wielton PC 24 ST | 245/70R19,5 | 150/147 | J | GT279 | GT RADIAL | 95,0 |
| 7.47 | МАЗ-83781 | 10,00R20 | 146/143 | L | HN 06 | Aeolus | 80,0 |
| 7.48 | МАЗ-8926 | 11,00R20 | 150/146 (16) | K | И-111АМ | Belshina | 65,0 |
| 7.49 | НефАЗ-8332 | 9,00R20 | 136/133 (12) | J | ИН-142Б | Belshina | 90,0 |
| 7.50 |  |  |  |  | ИН-142БМ | НШЗ | 90,0 |
| 7.51 | СЗАП-8357 | 10,00R20 | 146/143 | L | HN 06 | Aeolus | 80,0 |
| 7.52 | ЧМЗАП-99100 | 10,00R20 | 146/143 (16) | J | БЦИ-185 | Rosava | 55,0 |

### 8. Екскаватори на колісних шасі

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Базова модель (шасі) КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), тис. км (мотогодин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1 | АТЕК-448 | - | 1300х530-533 | 156 (12) | F | ВИ-3; ВИД-201 | ДШЗ | (2000) |
| 8.2 | ЕО-2621 | ЮМЗ-6 | 7,50-20 (П) | 103 (6) | A8 | VL-49; В103 | Voltyre | (5000) |
| 8.3 |  |  | 15,5R38 (3) | 133 (8) |  | Ф-2А | ДШЗ | (5000) |
| 8.4 |  | ЮМЗ-6Л | 9,00-20 (П) | 111 (6) | A6 | ВФ-223 |  | (3000) |
| 8.5 |  |  | 13,6R38 (З) | 128 (6) |  | Ф-287 |  | (3000) |
| 8.6 |  |  | 15,5P-38 (З) | 133 (8) |  | Ф-2А, Д-2А |  | (3000) |
| 8.7 | ЕО-2625 | - | 9,00-20 (П) | 111 (6) | A6 | ВФ-223 | ДШЗ | (3500) |
| 8.8 |  |  | 15,5-38 (З) | 133 (8) |  | Ф-2АД |  | (3500) |
| 8.9 | ЕО-3322Д | - | 12,00-20 | 149/146 (16) | F | Д-56, Ех-30 | ДШЗ | (5000) |
| 8.10 | УДС | Tatra-815 | 12,00-20 | 154/149 (18) | F | В-243Б | ВШЗ | 40,0 |
| 8.11 |  |  | 12,00R20 |  | J | БЦИ-150А | Rosava | 35,0 |
| 8.12 |  |  |  |  |  | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 45,0 |
| 8.13 |  |  | 18R22,5 | 168 |  | R-27 | Barum | 40,0 |
| 8.14 | АТЕК-881 | - | 1300х530-533 | 156 (12) | F | Кама-410 | НШЗ | (2600) |
| 8.15 | ЄО-2624 | ЮМЗ-6КМ | 9,00-20 | 111 (6) | A6 | ВФ-233 | ДШЗ | (2800) |
| 8.16 |  | ЮМЗ-6КМ | 15,5R38 | 133 (8) | A6 | Ф-2А, Д-2А | ДШЗ | (2800) |
| 8.17 | ЄО-2625 | ЮМЗ-6 | 9,00R20 | 112 (6) | A8 | БЦФ-311 | Rosava | (2500) |
| 8.18 |  | ЮМЗ-6 | 15,5-38 | 133 (8) | A6 | Ф-2А, Д-2А | ДШЗ | (2500) |
| 8.19 | Volvo EW 180B | Volvo EW 180B | 10,00-20 | - | - | BS | Bridgestone | (5000) |

### 9. Колісні трактори

| Код норми | Торгова марка, модель КТЗ | Пневматична шина |  |  |  |  | Норма середнього ресурсу (наробіток), мотогодин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | познака розміру | індекс навантаги (Ply rating) | символ категорії швидкості | модель і/чи рисунок протектора | торгова марка, виробник чи його умовна познака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.1 | К-700, К-701 | 28,1R26 | 158 (12) | A6 | ФД-12 | ДШЗ | 5000 |
| 9.2 | МТЗ-80 | 9,00-20 (П) | 111 (6) | A6 | ВФ-233 | ДШЗ | 4000 |
| 9.3 |  | 15,5R38 (З) | 133 (8) |  | Ф-2А; Д-2А |  | 4000 |
| 9.4 | МТЗ-80П | 7,50-20 (П) | 102 (6) | A6 | В-103 | ДШЗ | 4000 |
| 9.5 |  | 9,00-20 (П) | 111 (6) |  | ВФ-223 |  | 4000 |
| 9.6 |  | 15,5R38 (З) | 133 (8) |  | Ф-2А |  | 4000 |
| 9.7 | МТЗ-82 | 11,2-20 (П) | 120 (8) | A8 | VL-40 | Voltyre | 4000 |
| 9.8 |  | 15,5R38 (З) | 133 (8) | A6 | Ф-2А; Д-2А | ДШЗ | 4000 |
| 9.9 | МТЗ-82.1.57 | 11,2-20 (П) | 117 | A6 | ФБЦ-35 | Rosava | 4000 |
| 9.10 |  | 15,5-38 (З) | 133 | A6 | Д-2А | ДШЗ | 4000 |
| 9.11 | Т-150, Т-150К | 21,3R24 | 140 (10) | A6 | ФД-14А | ДШЗ | 4000 |
| 9.12 | Т155ТМ-59МГ | 21,3R24 | 140 (10) | A6 | ФД-14А | ДШЗ | 3000 |
| 9.13 | Т-16 | 6,50-16 (П) | 91 (6) | A6 | Д-66 | ДШЗ | 3500 |
| 9.14 |  | 9,5R32 (З) | 112 | A8 | Ф-268 |  | 3500 |
| 9.15 | Т-16АМ | 6,50-16 (П) | 91 (6) | A6 | ЯФ-387-1 | ЯШЗ | 3500 |
| 9.16 |  | 9,5R32 (З) | 112 | A8 | Ф-268 | ДШЗ | 3500 |
| 9.17 | Т-25 | 6,50-16 (П) | 91 (6) | A6 | Д-66 | ДШЗ | 5000 |
| 9.18 |  | 9,5-32 (3) | 110 |  | В-110 | ВШЗ | 5000 |
| 9.19 |  | 9,5R32 (З) | 112 | A8 | Ф-268 | ДШЗ | 4000 |
| 9.20 | Т-25А | 6,50-16 (П) | 91 (6) | A6 | ЯФ-387-1 | ЯШЗ | 5000 |
| 9.21 |  | 9,5R32 (З) | 112 | A8 | Ф-268 | ДШЗ | 5000 |
| 9.22 | Т-40 | 6,50-16 (П) | 91 (6) | A6 | Д-66 | ДШЗ | 5500 |
| 9.23 |  | 13,6-38 (З) | 125 | A7 | Ф-287 |  | 5500 |
| 9.24 |  |  | 133 (8) | A6 | Ф-2АД |  | 5500 |
| 9.25 | ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6ДМ, ЮМЗ-6 | 9,00-20 (П) | 111 (6) | A6 | ВФ-233 | ДШЗ | 4000 |
| 9.26 |  | 15,5R38 (З) | 133 (8) |  | Ф-2А; Д-2А |  | 4000 |
| 9.27 | ХТЗ-80 | 23,1R26 | 153 (12) | A6 | Ф-37 | ДШЗ | 6000 |
| 9.28 | ХТЗ-17021 | 23,1R26 | 153 (12) | A6 | Ф-37 | ДШЗ | 6000 |

| Директор Департаменту безпеки у галузі | Ю. Гержод |
| --- | --- |

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.01.2008 р. N 102,
наказом Міністерства інфраструктури
 України від 24.11.2014 р. N 598)

Додаток 2 до пункту 4.2 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

### Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для особливих умов експлуатації

(див. окремо в базі)