Додаток 5 
                                      до Інструкції 
                                      щодо заповнення типової 
                                      форми первинної облікової 
                                      документації N 1-ВТ 
                                      "Облік відходів 
                                      та пакувальних матеріалів 
                                      і тари"

Основні терміни, 
              які відображають конкретні види і стан 
                  відходів, та визначення до них

Агломерат            Продукт випалу руд та інших матеріалів, у 
                      якому легкоплавка частина матеріалу, 
                      твердіючи, скріплює між собою тверді 
                      частинки

Барда                Залишки бродильного виробництва з яких 
                      видалені леткі компоненти

Бітум                Природна або штучно отримана пластична чи 
                      високов'язка речовина - суміш вуглеводнів з 
                      продуктами їхньої полімерізації та окислення

Вижимки              Залишки овочів, фруктів та іншої рослинної 
 Вичавки(*)           продукції після пресової обробки 
 Макуха

Випади               Жмутики вовни, що їх отримують з-під 
                      класирувальних сортувальних столів, 
                      тріпальних сушильних та інших машин під час 
                      пневмотранспортування вимитої вовни, 
                      очищення пресового цеху ( у вимитому стані 
                      мають закатаний вигляд)

Виштамповка          Залишки металу та інших матеріалів після 
 Випресовка           ковальсько-пресової обробки 
 Задирка

Віск                 Жироподібна аморфна речовина, що являє 
                      собою складні ефіри вищих жирних кислот і 
                      одноатомних вищих спиртів, які залишаються 
                      після переробки тваринних, рослинних і 
                      природних продуктів

Вовна некондиційна:  Залишки вовни, що утворюються на різних 
 Вовна брильна        стадіях переробки хутрової сировини 
 Вовна каналізаційна 
 Вовна кислотна 
 Вовна підпилочна 
 Вовна підстрига 
 Вовна рубка 
 Вовна смєтка 
 Очіс

Води дренажні        Води, які профільтрувалися у дренаж з тіла 
                      гідротехнічної споруди або її основи, а 
                      також з осушуваного (зрошуваного) 
                      земельного масиву

Води зворотні        Води, які повертаються за допомогою 
 Води зворотні        технічних споруд та засобів з господарської 
 неочищені            ланки кругообігу води до його природних 
 Води зворотні        ланок у вигляді стоків та скидів 
 недостатньо очищені 
 Води зворотні 
 очищені 
 (нормативно) 
 Води зворотні чисті 
 (нормативно)

Води лляльні         Води з домішками (здебільшого 
                      нафтопродуктів), зібрані в колодязях - 
                      ллялах машинних відділень суден

Води попутні         Природні води (водні розчини), які 
 Води кар'єрні        виділяються у процесі видобутку корисних 
 Води пластові        копалин

Води скидні          Води, які відводяться зі зрошуваних 
                      сільськогосподарських угідь та забудованих 
                      територій, що поливаються, а також води, які 
                      відводять з ділянок, де застосовується 
                      гідромеханізація

Води стічні          Різновид зворотних вод, що утворилися у 
                      процесі господарсько-побутової і виробничої 
                      діяльності, а також під час відведення із 
                      забудованих територій вод, які утворюються 
                      внаслідок випадання атмосферних опадів

Ганчір'я             Зношені текстильні вироби, що їх не 
 Дрантя               використовують за цільовим призначенням 
 Лахміття 
 Мотлох

Гнилісні залишки     Продукти процесу розкладу органічних 
                      речовин, що утримують азот (білків), під 
                      впливом мікроорганізмів

Гній                 Екскременти тварин

Гранулят             Дрібні, щільні агрегати будь-якої речовини 
                      у вигляді зерен, які утворюються під час 
                      переходу речовини з рідинного у твердий 
                      стан або в інших процесах

Гудрон               Смоляна маса, яка залишається після відгону 
                      від нафти легких фракцій та більшості олив, 
                      або кубовий залишок, що залишається під 
                      час дистиляції жирних кислот та сирого 
                      гліцерину у харчовій промисловості

Екстракт             Розчин певних компонентів, які виділено із 
                      суміші твердих або рідинних речовин за 
                      допомогою селективних розчинників 
                      (екстрагентів)

Жиропіт              Виділення потових і сальних залоз на шкірах

Неочищений ланолін   та волосяному покриві тварин, що 
                      видаляються у підготовчих операціях під час 
                      виробляння шкір та хутряної сировини

Жом                  Залишки подрібнених коренеплодів після 
                      екстрагування цільового продукту

Зажимні кінці        Відрізки матеріалу, що утворюються у 
                      процесі розкроювання або обробки матеріалу 
                      в місцях його закріплення

Зола                 Залишок після спалення органічних сполук 
 Попіл                до мінералізованого стану

Капежі               Втрати рідинних продуктів, напівфабрикатів, 
                      сировини, що обумовлені нещільностями 
                      обладнання

Кек                  Твердий залишок фільтрації пульпи

Кінці                Відрізки волокна, ниток, стрічки, пряжі та 
                      інших матеріалів, розміри яких не 
                      дозволяють використовувати їх за прямим 
                      призначенням основного матеріалу

Кісточки             Тверді стрижневі частини (насіння) плодів 
                      фруктів, овочів і ягід

Клапоть              Обрізки тканин та інших листових матеріалів 
 Вирубка              що отримуються у різних технологічних 
 Клапоть кушнірський  операціях, розміри і якість яких не 
 Клапоть мірний       дозволяють використовувати їх у виробництві 
 Клапоть підніжний    основних виробів 
 Міжлекальний випад

Кокс                 Твердий залишок, що утворюється внаслідок 
                      нагрівання різних видів палива до високих 
                      температур без доступу повітря: 
                      кам'яновугільний, пековий, електродний, 
                      нафтовий

Компост              Продукт розкладання мікроорганізмами 
 Перегній             твердих сумішей органічного походження

Конфіскати           Окремі органи або частини тіл людей і 
                      тварин, вилучені під час розбирання 
                      (розчленування, розтинання) туш (трупів) 
                      або під час хірургічних операцій та 
                      вівісекцій

Костра               Задерев'янілі частини стеблин прядивних 
                      рослин (льону, коноплі, кенафу та ін.), які 
                      одержують під час їхньої первинної обробки

Кубовий залишок      Малолеткий висококиплячий залишок, що 
                      утворюється у процесах дистиляції та 
                      ректифікації рідких сумішей на фракції

Ливник               Частина відливки, що утворюється поза 
 Прибування           габаритами виробу, який відливається, під 
                      час заповнення розплавом ливарної форми; 
                      відокремлюється під час подальшого 
                      оброблення виробу

Лушпиння             Зовнішня оболонка насіння і плодів, що 
 Насіннєва оболонка   залишається після лущення та обрушування 
                      насіння рослин

Макулатура           Паперові вироби та залишки паперу, не 
                      придатні для подальшого використання

Мездра               Підшкірно-жирова клітковина, м'ясо, сало, 
                      шматки сухожилля, які видаляють зі шкір у 
                      підготовчих операціях

Меляса               Концентрований розчин вуглеводів (переважно 
 Кормова патока       цукристих), з якого подальше вилучення цукру 
                      за звичайною технологічною схемою буряко- 
                      цукрового виробництва неможливе

Мичка                Пухнаста однорідна маса волокон з 
                      невеличкими обривками пряжі

Наріст               Відокремлені від поверхні коралоподібні 
 Дендріт              відкладення, що утворюються у перенасичених 
                      розчинах, а також у процесі нанесення 
                      покриттів тощо

Насіння              Зародкові частинки рослинної сировини, що 
                      перероблюються

Недогарок            Окислені за високої температури залишки 
 Огарки               мінеральної сировини - продукти випалювання 
                      руд та концентратів

Облой                Залишки матеріалу, що утворюються у зазорах 
                      штампувального та ливарного інструменту

Обрізь               Залишки країв листа (шматка) матеріалу, що 
 Зрізи                утворюються під час розкроювання тканин, 
 Пруг                 шкіри, хутра, металу та інших листових 
                      матеріалів

Окалина              Продукт окислення металів, відокремлений від 
 Іржа                 основної маси металу

Осад фільтраційний   Залишковий продукт процесу очищення розчинів 
 Дефекат              від завислих речовин. 
                      У крохмале-патоковому виробництві - 
                      залишковий продукт очищення сиропу. У 
                      цукровому виробництві - залишковий продукт 
                      очищення бурякового соку від домішок, які 
                      містять вапно

Пасма                Сувої ниток суворих або пофарбованих, що не 
                      піддаються подальшому перемотуванню

Пек                  Маса, що залишається після перегонки 
                      кам'яновугільного, торф'яного, деревного 
                      дьогтю, а також нафтової смоли після 
                      піролізу

Перліт жирний        Відпрацьований сорбент (перліт) із залишками 
                      жирів і мастил

Підміть              Суміш обрізків ниток, волокна і пуху з 
                      різним ступенем засміченості та 
                      засмальцьованості, яка збирається під час 
                      підмітання підлоги у приміщеннях 
                      крутильного і ткального виробництв, 
                      а також під час обмахування та очищення 
                      машин

Підмильний луг       Нейтралізовані промислові стоки, що містять 
                      омилені жирні кислоти, нейтральний жир і 
                      нежирові речовини

Порода               Природний матеріал, що містить у різних 
 Порода вміщаюча      кількостях різні мінеральні агрегати

Послід               Екскременти птахів і дрібних тварин

Пульпа               Суміш технічної рідини процесу з твердими 
                      компонентами

Плутанка             Невпорядковано переплетені, заплутані нитки, 
                      волокна, пряжа, дріт тощо

Пух                  Неущільнені тонкі волокна тваринного, 
                      рослинного і штучного походження, слабо 
                      зчеплені між собою

Рідина промивна      Розчин, емульсія, суспензія, пульпа або їхні 
 Промивні води        суміші, що утворюються в результаті очищення 
                      матеріалів, виробів тощо шляхом змиву 
                      непотрібних (шкідливих) компонентів 
                      технічною рідиною

Сажа                 Аморфний вуглець - продукт неповного 
                      згоряння або термічного розкладання 
                      органічних сполук

Скрап                Дрібні застиглі частинки та безформні 
                      пластинки застиглого металу, що утворюються 
                      внаслідок розбризкування чи розливів рідкого 
                      металу, а також залишки металу на ливарному 
                      обладнанні

Соапсток             Суміш омилених (вільних) жирних кислот, 
                      нейтральних жирів і нежирових речовин, яка 
                      утворюється в результаті нейтралізації 
                      рослинних олій та жирів

Стружка              Продукти руйнування матеріалів у процесі 
 Відструги            механічної обробки 
 Ошурки 
 Тирса

Улюк волокнистий     Маса з недорозвиненого щуплого насіння 
                      (улюка) бавовнику з різним ступенем 
                      опушеності, з домішкою волокна у вільному 
                      стані, волокнуватих дефектів і сміття

Фекалії              Екскременти людини

Фільтрат             Рідина, що виділяється твердими відходами 
                      під час їхнього зберігання (транспортування) 
                      або утворюється під час спеціальних 
                      фільтраційних процесів

Фус (фуз)            Осад, що утворюється під час відстоювання 
 Кубовий відстій      рідких продуктів у ємностях (гідрофус - фус, 
                      що утворився в процесі гідратації олії)

Хвости               Залишки корисних копалин, що утворюються у 
                      процесах збагачення, з низьким вмістом 
                      корисних компонентів, у концентраті

Шкаралупа            Залишки твердого покриття яєць та плодів 
 Лушпина

Шлак                 Побічний продукт процесів 
                      окислення-відновлення у загальному випадку 
                      суміш оксидів з іншими компонентами процесу 
                      (наприклад, томасшлак - суміш фосфорного 
                      ангідриду і продуктів його взаємодії з 
                      іншими компонентами (головним чином 
                      з вапном) у сталеплавильному (конверторному) 
                      процесі)

Шлам                 Конденсована маса, яка виділяється із 
 Відстій              суспензії під гравітаційним або механічним 
 Мул                  впливом з можливими залишками рідини 
 Осад 
 Шліх

Шрот                 Тверді залишки насіння олійних культур після 
 Жмих                 вилучення з них олії екстракцією та 
                      пресуванням

_______________ 
     (*) Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.