Додаток 6 
                                      до Інструкції 
                                      щодо заповнення типової 
                                      форми первинної облікової 
                                      документації N 1-ВТ 
                                      "Облік відходів 
                                      та пакувальних матеріалів 
                                      і тари"

Основні терміни, 
              що відбивають загальний стан відходів, 
                       та визначення до них

Гель        Консистентна (драглиста) дисперсна система, що 
             утворюється в результаті коагуляції золю

Емульсія    Дисперсна система, що являє собою розподілені в 
             рідині мікрочастинки іншої рідини, що не змішується 
             з нею, з розмірами частинок, більшими, ніж у золів

Завись      Суспензія, в якій частки осідають або спливають дуже 
             повільно через малу різницю щільності дисперсного 
             середовища та дисперсної фази

Золь        Колоїдна дисперсна система з часток розміром 
 Дим(*)      0,001-0,1 мкм, рівномірно розподілених в основному 
 Піна        компоненті: гідрозоль - у воді, аерозоль - у 
 Туман       газовому середовищі (повітрі)

Коагулят    Осад дисперсної фази, що випадає з колоїдної системи 
             під час її дестабілізації

Конгломерат Невпорядковане механічне сполучення невідомого 
 Маса        компонентного складу і структури

Лом         Некондиційні вироби або частини виробів з металів чи 
 Бій         з інших твердих речовин 
 Шматки 
 Уламки

Паста       Концентрована суспензія

Порошок     Тонкоподрібнена тверда речовина

Пил         Завислі у газовому середовищі (повітрі) або осілі на 
             тверду поверхню тверді частинки розмірами від 0,01 
             до 100 мкм

Розчин      Стійка, незалежно від часу, гомогенна суміш 
             щонайменше двох компонентів, які рівномірно 
             розподілені за об'ємом відходу, основний з яких - 
             розчинник, котрий утворює певні рідкі, газоподібні 
             або тверді фазові стани з іншими компонентами

Суміш       Сукупність щонайменше двох відомих компонентів 
             невідомої структури

Смола       Конденсована маса органічного походження

Сплав       Твердий або рідинний розчин, хімічна сполука металів 
             між собою або з неметалами, яка має основні 
             властивості металів; однорідна система, яку 
             отримують шляхом сплавлення металів, неметалів, 
             оксидів, органічних речовин

Суспензія   Агрегатно і кінетично нестійка дисперсна система, що 
             являє собою розподілені в рідині або газі тверді 
             частки з розмірами 100 і більше мікронів