ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2017 р. № 139

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обмеження використання деяких небезпечних речовин
в електричному та електронному обладнанні

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою забезпечення охорони здоров’я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій, визначених у додатку 1.

3. Цей Технічний регламент застосовується з урахуванням законодавства, що регулює питання, пов’язані з безпечністю і охороною здоров’я, хімічними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрації, оцінювання, авторизації і обмеження), а також з поводженням з відходами.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання, що необхідне для забезпечення національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку і матеріали, спеціально призначені для військових цілей;

обладнання, призначене для відправки у космічний простір;

обладнання, що спеціально спроектоване і підлягає монтажу як частина іншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 цього Технічного регламенту, або на яке не поширюється дія цього Технічного регламенту та яке може виконувати свою функцію лише у разі, коли воно є частиною зазначеного обладнання і може бути замінене тільки таким самим спеціально спроектованим обладнанням;

великогабаритне стаціонарне промислове обладнання;

великогабаритні стаціонарні установки;

засоби для перевезення людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, тип яких не затверджений;

позашляхову рухому техніку спеціального призначення;

активні медичні вироби, які імплантують;

фотоелектричні панелі, призначені для використання в системі, яка спроектована, складена та змонтована фахівцями для постійного використання у визначеному місці з метою виробництва енергії від сонячного світла для громадського, комерційного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;

обладнання, спеціально спроектоване виключно для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке надається лише на міжкорпоративній основі;

хімічні джерела струму, які використовуються в електричному та електронному обладнанні.

5. Крім того, дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) медичні вироби і прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;

2) медичні вироби для діагностики in vitrо і промислові прилади, призначені для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей:

електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 1 січня 2011 р.;

медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 1 січня 2018 р.;

медичних виробів для діагностики in vitrо і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

4) запасні частини, які вилучені з електричного та електронного обладнання, введеного в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р., за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а також якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам.

6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7—10 додатка 2, не поширюється на:

1) електричне та електронне обладнання, яке належить до категорій 1—6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7—8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

2) медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro) і прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю), які введені в обіг до 22 липня 2021 р.;

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей такого електричного та електронного обладнання:

електричного та електронного обладнання, яке належить до категорій 1—6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7—8 додатка 2), 10 і 11, визначених у додатку 1, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) і приладів, призначених для моніторингу та контролю (у тому числі промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю), введених в обіг до 22 липня 2021 року.

7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7—8 додатка 2, не поширюється на іграшки (у тому числі кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей іграшок), які введені в обіг до 1 січня 2018 року.

8. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) активний медичний виріб, який імплантують, — будь-який активний медичний виріб, який імплантують, у значенні, наведеному в підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);

2) введення в обіг — надання електричного та електронного обладнання на ринку України в перший раз;

3) великогабаритна стаціонарна установка — великогабаритне поєднання кількох типів апаратури, а у відповідних випадках — також інших пристроїв, які складені, змонтовані та демонтовані фахівцями і призначені для постійного використання у заздалегідь визначеному та призначеному для цього місці;

4) великогабаритне стаціонарне промислове обладнання — великогабаритна сукупність машин, обладнання та/або компонентів, що функціонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постійній основі та демонтована фахівцями у визначеному місці, а також використовується і обслуговується фахівцями на промисловому виробничому об’єкті або на об’єкті для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

5) вилучення з обігу — будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку електричного та електронного обладнання, що знаходиться в ланцюгу постачання такого обладнання;

6) виробник — будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє електричне та електронне обладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою;

7) відкликання — будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення електричного та електронного обладнання, яке вже було надане споживачу (користувачу);

8) гармонізований європейський стандарт — стандарт, прийнятий однією з європейських організацій стандартизації відповідно до запиту Європейської Комісії;

9) державний ринковий нагляд — діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

10) електричне та електронне обладнання — обладнання, яке потребує електричного струму або електромагнітних полів для виконання хоча б однієї покладеної на нього функції, та обладнання для вироблення, передачі і вимірювання такого струму чи полів, що спроектоване для використання під напругою, яка не перевищує 1000 В для змінного струму і 1500 В для постійного струму;

11) запасна частина — окрема частина електричного та електронного обладнання, що може замінити частину такого обладнання, без якої функціонування його за призначенням неможливе. У разі заміни такої частини запасною частиною функціональність електричного та електронного обладнання відновлюється або поліпшується;

12) знак відповідності технічним регламентам — маркування, за допомогою якого виробник зазначає, що електричне та електронне обладнання відповідає вимогам, які застосовуються до нього та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

13) імпортер — будь-яка фізична чи юридична особа — резидент України, яка вводить в обіг на ринку України електричне та електронне обладнання походженням з іншої країни;

14) кабелі — будь-які кабелі з номінальною напругою менш як 250 В, за допомогою яких відбувається з’єднання чи подовження з’єднання для підключення електричного та електронного обладнання до електричної розетки або для з’єднання двох чи більше електричних та електронних обладнань одне з одним;

15) медичний виріб — медичний виріб у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), який також є електричним та електронним обладнанням;

16) медичний виріб для діагностики in vitro — медичний виріб для діагностики in vitro у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047);

17) надання на ринку — будь-яке платне або безоплатне постачання електричного та електронного обладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

18) однорідний матеріал — єдиний матеріал однорідного складу або матеріал, що складається з комбінації матеріалів, які не можуть бути роз’єднані чи розділені шляхом відгвинчування, різання, дроблення, шліфування і застосування абразивних процесів;

19) оцінка відповідності — процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються електричного та електронного обладнання, були виконані;

20) позашляхова рухома техніка спеціального призначення — машини з бортовим джерелом живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного послідовного переміщення між фіксованими місцями роботи, що надаються виключно для професійного використання;

21) прилад, призначений для моніторингу та контролю, — прилад, основною функцією якого є моніторинг та/або контроль;

22) промисловий прилад, призначений для моніторингу та контролю, — прилад для здійснення моніторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професійного використання;

23) розповсюджувач — будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання електричного та електронного обладнання, яка надає таке обладнання на ринку України;

24) суб’єкти господарювання — виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

25) технічна специфікація — документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти електричне та електронне обладнання;

26) уповноважений представник — будь-яка фізична чи юридична особа — резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни “презумпція відповідності”, “технічний регламент” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; терміни “державний контроль нехарчової продукції”, “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” — у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” — у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” — у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Запобігання

9. Електричне та електронне обладнання, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі, запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей, не повинне містити зазначені у додатку 2 речовини в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення.

10. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей електричного та електронного обладнання, стосовно якого встановлено винятки із зазначеного обмеження та яке введене в обіг до закінчення строку дії відповідного винятку тією мірою, якою відповідні кабелі та запасні частини стосуються зазначеного винятку.

11. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на винятки із зазначеного обмеження, перелік яких наведено в додатках 3 і 4.

Обов’язки виробників

12. Виробники під час введення електричного та електронного обладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до вимог, визначених у пунктах 9—11 цього Технічного регламенту.

13. Виробники складають необхідну технічну документацію та проводять або доручають уповноваженому представникові проведення процедури внутрішнього контролю виробництва згідно з модулем А, визначеним у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625).

14. У разі коли відповідність електричного та електронного обладнання вимогам, які застосовуються до нього, доведена процедурою оцінки відповідності, зазначеною в пункті 13 цього Технічного регламенту, виробники складають декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 5 і наносять знак відповідності технічним регламентам на готовий виріб. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначені вимоги щодо застосування такої самої або більш жорсткої процедури оцінки відповідності, відповідність вимогам пункту 9 цього Технічного регламенту може бути доведена в рамках таких процедур. У такому разі може бути складена єдина технічна документація.

15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг.

16. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках електричного та електронного обладнання та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 46 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність електричного та електронного обладнання.

17. Виробники ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадків відкликання електричного та електронного обладнання, інформують про це розповсюджувачів.

18. Виробники забезпечують, щоб на електричному та електронному обладнанні було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати, а в разі коли розмір або характер електричного та електронного обладнання не дає змоги зробити зазначене, — щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує таке обладнання.

19. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, — на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. В адресі повиннне зазначатися єдине місце, за яким можна зв’язатися з виробником. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження виробника, застосовуються зазначені вимоги.

20. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Виробники негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники подають йому інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки уповноважених представників

22. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника. Обов’язки, встановлені в пункті 12 цього Технічного регламенту, та обов’язок щодо складання технічної документації не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинне давати змогу уповноваженому представникові виконувати, як мінімум, такі обов’язки:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для подання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати такому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки імпортерів

24. Імпортери вводять в обіг лише електричне та електронне обладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

25. Перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на електричне та електронне обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам і воно має необхідні супровідні документи, а також у тому, що виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 18 та 19 цього Технічного регламенту.

26. Якщо імпортер вважає, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9—11 цього Технічного регламенту, або має підстави так вважати, він не вводить таке обладнання в обіг до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами, про що повідомляє виробнику та відповідному органові державного ринкового нагляду.

27. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на електричному та електронному обладнанні, а якщо це неможливо, — на його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання. У разі коли в інших нормативно-правових актах визначено такі самі або більш жорсткі вимоги щодо нанесення найменування та місцезнаходження імпортера, застосовуються зазначені вимоги.

28. З метою забезпечення відповідності вимогам цього Технічного регламенту імпортери ведуть облік електричного та електронного обладнання, що не відповідає зазначеним вимогам, і випадків відкликання такого обладнання та інформують про це розповсюджувачів.

29. Імпортери, які вважають, що електричне та електронне обладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, або мають підстави так вважати, негайно вживають обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення зазначеного обладнання у відповідність із такими вимогами, вилучення його з обігу та/або відкликання (залежно від обставин). Імпортери негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

30. Імпортери протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання таким органам на їх запити доступу до технічної документації.

31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно всіх заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки розповсюджувачів

32. Розповсюджувачі під час надання електричного та електронного обладнання на ринку діють з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту, зокрема перевіряють, що на таке обладнання нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, складеними згідно з вимогами законодавства про мови, а також, що виробник та імпортер виконали вимоги, визначені відповідно в пунктах 18, 19 і 27 цього Технічного регламенту.

33. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що електричне та електронне обладнання не відповідає вимогам пунктів 9—11 цього Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринок до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами і повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органові державного ринкового нагляду.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що електричне та електронне обладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органові державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Випадки, в яких обов’язки виробників 
покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер (розповсюджувач) вводить електричне та електронне обладнання в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг електричне та електронне обладнання в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, імпортер (розповсюджувач) вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 12—21 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання протягом десяти років після введення електричного та електронного обладнання в обіг подають органам державного ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який здійснив постачання їм електричного та електронного обладнання;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони здійснили постачання електричного та електронного обладнання.

Декларація про відповідність

38. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у пунктах 9—11 цього Технічного регламенту, доведено.

39. Декларація про відповідність складається згідно з визначеною в додатку 5 примірною структурою та підлягає оновленню в разі потреби. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі складення її іншою мовою, — перекладається на державну мову.

40. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність електричного та електронного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком
відповідності технічним регламентам

41. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака 
відповідності технічним регламентам

42. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на готове електричне та електронне обладнання або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер електричного та електронного обладнання, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та супровідні документи.

43. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням електричного та електронного обладнання в обіг.

44. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Презумпція відповідності

45. Електричне та електронне обладнання, на яке нанесений знак відповідності технічним регламентам, на основі презумпції відповідності вважається таким, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо відсутні докази протилежного.

46. Матеріали, компоненти і електричне та електронне обладнання, щодо яких проведені випробування і вимірювання, що доводять їх відповідність вимогам пунктів 9—11 цього Технічного регламенту, або які оцінені згідно із стандартами, включеними до переліку національних стандартів, на основі презумпції відповідності вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким дає презумпцію відповідності матеріалів, компонентів і електричного та електронного обладнання вимогам пунктів 9—11 цього Технічного регламенту, затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Державний ринковий нагляд і державний контроль
електричного та електронного обладнання

47. Державний ринковий нагляд і державний контроль електричного та електронного обладнання здійснюються відповідно до закону.

Таблиця відповідності

48. Таблиця відповідності положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.

### _____________________

Додаток 1
до Технічного регламенту

КАТЕГОРІЇ
електричного та електронного обладнання,
на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному 
та електронному обладнанні

1. Велика побутова техніка.

2. Дрібна побутова техніка.

3. Обладнання інформаційних технологій та телекомунікаційне обладнання.

4. Побутова електронна апаратура.

5. Освітлювальне обладнання.

6. Електричні та електронні інструменти.

7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.

8. Медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).

9. Прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).

10. Автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.

11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорій 1—10.

### _____________________

Додаток 2
до Технічного регламенту

РЕЧОВИНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
визначені в пункті 9 Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх
 концентрації за масою в однорідних матеріалах

| Найменування речовини (групи речовин) |  | Максимально допустиме значення концентрації речовини за масою в однорідних матеріалах, відсотків |
| --- | --- | --- |
| 1. | Свинець | 0,1 |
| 2. | Ртуть | 0,1 |
| 3. | Кадмій | 0,01 |
| 4. | Шестивалентний хром | 0,1 |
| 5. | Полібромовані біфеніли (PBB) | 0,1 |
| 6. | Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) | 0,1 |
| 7. | Біс(2-етилгексил) фталат (DEHP) | 0,1 |
| 8. | Бутил бензил фталат (BBP) | 0,1 |
| 9. | Дибутилфталат (DBP) | 0,1 |
| 10. | Діізобутил фталат (DIBP) | 0,1 |

### _____________________

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИНЯТКИ
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту 
обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні

| Виняток |  | Сфера і строк застосування |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ртуть в одноцокольних (компактних) люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 1(а) | у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 року може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на один пальник, а з 1 липня 2018 р. — не більш як 2,5 міліграма ртуті на один пальник |
| 1(b) | у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 30 Вт, але менш як 50 Вт — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на один пальник |
| 1(c) | у лампах для загального освітлення потужністю не менш як 50 Вт, але менш як 150 Вт — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(d) | у лампах для загального освітлення та потужністю не менш як 150 Вт — 15 міліграмів | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(e) | у лампах для загального освітлення з круглою або квадратною формою та діаметром трубки не більш як 17 міліметрів | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 7 міліграмів ртуті на один пальник |
| 1(f) | у лампах для спеціальних цілей — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(g) | у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт і строком служби не менш як 20 тис. годин — 3,5 міліграма | до 1 січня 2018 року |
| 2(a). | Ртуть у двоцокольних лінійних люмінесцентних лампах для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 2(a)(1) | у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки менш як 9 міліметрів (наприклад T2) — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 4 міліграми ртуті на одну лампу |
| 2(a)(2) | у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки не менш як 9 міліметрів, але не більш як 17 міліметрів (наприклад T5) — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3 міліграми ртуті на одну лампу |
| 2(a)(3) | у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 17 міліметрів, але не більш як 28 міліметрів (наприклад T8) — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу |
| 2(a)(4) | у лампах із трисмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T12) — 5 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу |
| 2(a)(5) | у лампах із трисмуговим люмінофором та тривалим строком служби (не менш як 25 тис. годин) — 8 міліграмів | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 5 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 2(b). | Ртуть в інших люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 2(b)(1) | у лінійних лампах з галофосфатним люмінофором та діаметром трубки більш як 28 міліметрів (наприклад T10 та T12) — 10 міліграмів | до 1 січня 2018 року |
| 2(b)(2) | у лампах нелінійної форми з галофосфатним люмінофором та будь-яким діаметром трубки — 15 міліграмів | до 1 січня 2018 року |
| 2(b)(3) | у лампах нелінійної форми із трисмуговим люмінофором та діаметром трубки більш як 17 міліметрів (наприклад T9) | до 1 січня 2018 року використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 2(b)(4) | в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад в індукційних лампах) | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 3. | Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом та люмінесцентних лампах із зовнішніми електродами (CCFL та EEFL) для спеціальних цілей, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 3(a) | у лампах малої довжини (не більш як 500 міліметрів) | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3,5 міліграма ртуті на одну лампу |
| 3(b) | у лампах середньої довжини (більш як 500 міліметрів, але не більш як 1500 міліметрів) | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 5 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 3(c) | у лампах великої довжини (більш як 1500 міліметрів) | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 13 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 4(a). | Ртуть в інших розрядних лампах низького тиску (на одну лампу) | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 15 міліграмів ртуті на одну лампу |
| 4(b). | Ртуть у натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення з поліпшеним індексом кольоропередачі Ra більш як 60, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 4(b)-I | у лампах потужністю не більш як 155 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 30 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(b)-II | у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(b)-III | у лампах потужністю більш як 405 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(c). | Ртуть в інших натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 4(c)-I | у лампах потужністю не більш як 155 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 25 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(c)-II | у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 30 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(c)-III | у лампах потужністю більш як 405 Вт | до 1 січня 2018 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 40 міліграмів ртуті на один пальник |
| 4(d). | Ртуть у ртутних паросвітних лампах високого тиску (HPMV) | до 1 січня 2018 року |
| 4(e). | Ртуть у металогалогенних лампах (MH) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 4(f). | Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім інших ламп, зазначених у додатку 3) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 4(g). | Ртуть у газосвітних трубках ручної роботи (HLDT), які використовуються для світлових знаків і написів, декоративного, архітектурного та спеціалізованого освітлення, творів світлового мистецтва та в яких вміст ртуті не перевищує: | до 1 січня 2019 року |
|  | 1) 20 міліграмів на пару електродів і додатково 0,3 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для застосування поза приміщеннями, а також для застосування у приміщеннях за температури нижче 20 °C; |  |
|  | 2) 15 міліграмів на пару електродів і додатково 0,24 міліграма на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 міліграмів, для будь-якого іншого застосування у приміщеннях |  |
| 5(a). | Свинець у склі електронно-променевих трубок | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 5(b). | Свинець у склі люмінесцентних ламп, вміст якого не перевищує 0,2 відсотка за масою | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 6(a). | Свинець як легувальний елемент у сталі для механічної обробки та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 6(b). | Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 6(c). | Мідний сплав із вмістом не більш як 4 відсотки свинцю за масою | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7(a). | Свинець у припоях з високою температурою плавлення (у сплавах на основі свинцю, що містять не менш як 85 відсотків свинцю за масою) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7(b). | Свинець у припоях для серверів, систем і масивів зберігання даних, обладнання мережевої інфраструктури для комутації, передавання сигналів і даних, а також управління мережею у сфері телекомунікацій | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7(c)-I. | Електричні та електронні компоненти, що містять свинець у склі чи керамічних матеріалах (наприклад у п’єзоелектричних приладах) або у сполуках скляної чи керамічної матриці (крім керамічних діелектриків у конденсаторах) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7(c)-II. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою не менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7(c)-III. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися у запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 7(c)-IV. | Свинець у керамічних діелектричних матеріалах на основі цирконату-титанату свинцю (ЦТС) для конденсаторів, які є частиною інтегральних схем або дискретних напівпровідникових приладів | до 1 січня 2018 року |
| 8(a). | Кадмій і його сполуки у плавких запобіжниках з металургійним ефектом із застосуванням кульок з легкоплавкого металу, що є металічним розчинником плавкого елемента | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. кадмій і його сполуки можуть використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 8(b). | Кадмій і його сполуки в електричних контактах | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 9. | Шестивалентний хром як антикорозійний засіб для систем охолодження з вуглецевої сталі в абсорбційних холодильниках (із вмістом не більш як 0,75 відсотка за масою в охолоджувальному розчині) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 9(b). | Свинець у вкладках і втулках підшипників для компресорів, що містять холодильний агент, для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 11(a). | Свинець, що використовується в запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами типу “C-press” | може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 11(b). | Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу “C-press”) | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 12. | Свинець як матеріал покриття для кільця “С-ring” теплопровідного модуля | може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 13(a). | Свинець у безбарвному прозорому склі, що використовується для оптичних цілей | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 13(b). | Кадмій і свинець у склі для світлофільтрів та склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 14. | Свинець у припоях, які складаються більш як з двох елементів, для з’єднання штиркових контактів і корпусу мікропроцесорів із вмістом більш як 80 та менш як 85 відсотків свинцю за масою | до 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 15. | Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з’єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією “flip chip” (монтаж методом перевернутого кристала) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 16. | Свинець у лінійних лампах розжарювання з трубками, що мають силікатне покриття | до 1 січня 2018 року |
| 17. | Галогенід свинцю як випромінювальна добавка у розрядних лампах високої інтенсивності (HID), які використовуються у професійній репрографії | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 18(a). | Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), що використовуються як спеціальні лампи для діазографії, літографії, пасток для комах, фотохімічних процесів та процесів отвердіння | до 1 січня 2018 року |
| 18(b). | Свинець як активатор у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами, як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються як лампи для засмаги | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 19. | Свинець з PbBiSn-Hg і PbInSn-Hg у спеціальних складах як основна амальгама та з PbSn-Hg як допоміжна амальгама в дуже компактних енергозберігаючих лампах (ЕЗЛ) | до 1 січня 2018 року |
| 20. | Оксид свинцю у склі, яке застосовується для з’єднання передніх і задніх підкладок пласких люмінесцентних ламп, що використовуються в рідкокристалічних дисплеях (LCD) | до 1 січня 2018 року |
| 21. | Свинець і кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на такому склі, як боросилікатне та натрій-кальцій-силікатне | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 23. | Свинець у покриттях компонентів з малим кроком (крім з’єднувачів), що становить не більш як 0,65 міліметра | може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2018 року |
| 24. | Свинець у припоях для паяння багатошарових керамічних конденсаторів дископодібної і планарно-матричної форми з металізованими отворами | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 25. | Оксид свинцю, що використовується в таких структурних елементах дисплеїв з електронною емісією за рахунок поверхневої провідності (SED-дисплеїв), як герметизувальний склоприпій та герметизувальне кільце із скляної фрити | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 26. | Оксид свинцю у скляній колбі ламп чорного світла Blacklight Blue (BLB) | до 1 січня 2018 року |
| 27. | Сплави свинцю як припой для перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності, що призначені для кількагодинної роботи з рівнями звукового тиску не менш як 125 дБ SPL | до 1 січня 2018 року |
| 29. | Свинець, зв’язаний у кришталевому склі, а саме оксид свинцю, вміст якого становить: 1) не менш як 30 відсотків у високосвинцевому кришталі із щільністю не менш як 3 грами на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545; 2) не менш як 24 відсотки у свинцевому кришталі із щільністю не менш як 2,9 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,545; | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
|  | 3) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом цинку, оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,45 грама на 1 куб. сантиметр та показником заломлення nD не менш як 1,52; |  |
|  | 4) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі із щільністю не менш як 2,4 грама на 1 куб. сантиметр та твердістю за Віккерсом 550 ± 20 |  |
| 30. | Сплави кадмію як припой для електричних/механічних з’єднань електричних провідників, розміщених безпосередньо на звуковій котушці перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності з рівнями звукового тиску не менш як 100 дБ (А) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 31. | Свинець у паяльних матеріалах у безртутних пласких люмінесцентних лампах (MFFL) (які використовуються наприклад у рідкокристалічних дисплеях, дизайнерському або промисловому освітленні) | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 32. | Оксид свинцю в герметизуючому склоприпої, який використовується для монтажу вікон у трубках аргонових та криптонових лазерів | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 33. | Свинець у припоях для спаювання тонких мідних дротів діаметром не більш як 100 мікрометрів у силових трансформаторах | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 34. | Свинець в елементах металокерамічних підлаштовних потенціометрів | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 36. | Ртуть, що використовується як інгібітор катодного розпилення у плазмових дисплеях постійного току із вмістом не більш як 30 міліграмів на один дисплей | до 1 січня 2018 року |
| 37. | Свинець у плакованому шарі високовольтних діодів на основі корпусів з цинкоборатного скла | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 38. | Кадмій і оксид кадмію в товстоплівкових пастах, які використовуються на підкладках з оксиду берилію, зв’язаного з алюмінієм | до 1 січня 2018 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1—7 і 10, визначених у додатку 1 до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 39. | Кадмій у світлодіодах на основі матеріалів II—VI, які перетворюють колір світіння (менш як 10 мікрограмів кадмію на 1 кв. міліметр світловипромінювальної поверхні), для використання у твердотільних системах освітлення або відображення | до 1 січня 2018 року |
| 40. | Кадмій у фоторезисторах для аналогових оптронів, які застосовуються у професійній аудіоапаратурі | до 1 січня 2018 року |
| 41. | Свинець у припоях, покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, що використовуються у блоках запалювання та інших електричних і електронних системах управління двигуном, які з технічних причин повинні монтуватися безпосередньо на/в картері чи циліндрі малих двигунів внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням з корисною потужністю не більш як 19 кВт, що призначені для ручних машин | до 1 січня 2019 року |

_________

Примітка. Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку III до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

### _____________________

Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИНЯТОК
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

| Виняток |  | Сфера і строк застосування |
| --- | --- | --- |
| Електричне та електронне обладнання, в якому використовується іонізуюче випромінювання або яке реєструє таке випромінювання |  |  |
| 1. | Свинець, кадмій і ртуть у детекторах іонізуючого випромінювання | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 2. | Свинцеві підшипники у рентгенівських трубках | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 3. | Свинець у приладах для підсилення електромагнітного випромінювання: у мікроканальній пластині та капілярній пластині | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 4. | Свинець у склоприпої рентгенівських трубок і електронно-оптичних перетворювачів та свинець у склоподібній зв’язуючій речовині для складання газових лазерів і для електронних (вакуумних) ламп, які перетворюють електромагнітне випромінювання в електрони | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 5. | Свинець у захисних екранах від іонізуючого випромінювання | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 6. | Свинець у рентгенівських тест-об’єктах | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 7. | Кристали стеарату свинцю для дифракції рентгенівських променів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 8. | Джерело радіоактивних ізотопів кадмію для портативних рентгенофлуоресцентних спектрометрів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| Датчики, детектори та електроди |  |  |
| 1(a). | Свинець і кадмій в іон-селективних електродах, включаючи скло pH-електродів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(b). | Свинцеві аноди в електрохімічних датчиках кисню | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(c). | Свинець, кадмій і ртуть у детекторах інфрачервоного випромінювання | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 1(d). | Ртуть в електродах порівняння: хлорид ртуті з низьким вмістом хлору, сульфат ртуті та оксид ртуті | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| Інше обладнання |  |  |
| 9. | Кадмій у гелій-кадмієвих лазерах | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 10. | Свинець і кадмій у лампах для атомно-абсорбційних спектрометрів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 11. | Свинець у сплавах як надпровідник і провідник тепла в магнітно-резонансній томографії (МРТ) | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 12. | Свинець і кадмій у металічних зв’язках для створення надпровідних магнітних кіл у детекторах апаратури магнітно-резонансної томографії (MPT), надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), апаратури ядерного магнітного резонансу (ЯМР) або мас-спектрометрів з перетворенням Фур’є (FTMS) | до 1 липня 2021 року |
| 13. | Свинець у противагах | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 14. | Свинець у монокристалічних п’єзоелектричних матеріалах для ультразвукових перетворювачів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 15. | Свинець у припоях для з’єднання ультразвукових перетворювачів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 16. | Ртуть у надточних мостах для вимірювання ємності і тангенса кута втрат та у високочастотних радіочастотних перемикачах і реле, що застосовуються в приладах, призначених для моніторингу та контролю (із вмістом не більш як 20 міліграм на один перемикач або реле) | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 17. | Свинець у припоях для портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 18. | Свинець у припоях для високопродуктивних модулів інфрачервоної візуалізації для виявлення в діапазоні 8—14 мікрометрів | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 19. | Свинець у дисплеях на основі рідких кристалів на кремнієвій підкладці (LCoS-дисплеях) | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 20. | Кадмій у рентгенівських вимірювальних фільтрах | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 21. | Кадмій у люмінофорних покриттях у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року | до 1 січня 2020 року. Строк використання кадмію в зазначених запасних частинах не обмежується |
| 22. | Ацетат свинцю як маркер для використання у стереотаксичних рамах для голови, які застосовуються в комп’ютерній томографії та магнітно-резонансній томографії, а також у системах позиціонування апаратури для гамма-терапії та корпускулярної терапії | до 1 липня 2021 року |
| 23. | Свинець як легувальний елемент для підшипників та поверхонь зносу в медичному обладнанні, яке зазнає впливу іонізуючого випромінювання | до 1 липня 2021 року |
| 24. | Свинець для виконання вакуумно-щільних з’єднань між алюмінієм і сталлю в рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах | до 1 січня 2020 року |
| 25. | Свинець у поверхневих покриттях штиркових з’єднувальних систем, які потребують немагнітних з’єднувачів та використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче –20 оC за нормальних умов експлуатації та зберігання | до 1 липня 2021 року |
| 26. | Свинець у припоях на друкованих платах, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, у припоях для з’єднання проводів і кабелів, у припоях для з’єднання перетворювачів і датчиків, які використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче –20 оC за нормальних умов експлуатації та зберігання | до 1 липня 2021 року |
|  | Свинець у припоях електричних з’єднань з датчиками для вимірювання температури у пристроях, які призначені для періодичного використання за температур нижче —150 оC |  |
| 27. | Свинець у припоях, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та друкованих плат, у з’єднаннях електричних проводів, екранах і закритих з’єднувачах, які використовуються в: магнітних полях у сфері радіусом 1 метр від ізоцентра магніта в апаратурі магнітно-резонансної томографії, включаючи монітори пацієнта, призначені для використання в межах зазначеної сфери; магнітних полях на відстані, що не перевищує 1 метр від зовнішніх поверхонь магнітів циклотрона, магнітів для транспортування пучка та управління його напрямком, які застосовуються в корпускулярній терапії | до 1 липня 2020 року |
| 28. | Свинець у припоях, які використовуються для монтажу цифрових матричних детекторів на основі телуриду кадмію та телуриду кадмію-цинку (CdTe- та CdZnTe-детекторів) на друковані плати | до 1 січня 2018 року |
| 29. | Свинець як надпровідник чи провідник тепла у сплавах, які використовуються в холодних головках кріогенних охолоджувачів та/або в кріогенно охолоджених холодних зондах (кріозондах) та/або в кріогенно охолоджених системах зрівнювання потенціалів, що застосовуються в медичних виробах (категорія 8 згідно з додатком 1) та/або у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю | до 1 липня 2021 року |
| 30. | Шестивалентний хром у диспенсерних джерелах парів лужних металів, що використовуються для виготовлення фотокатодів у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах, та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року | до 1 січня 2020 року. Строк використання шестивалентного хрому в зазначених запасних частинах не обмежується |
| 31(а). | Свинець, кадмій, шестивалентний хром і полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) у запасних частинах, які вилучені з медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) або електронних мікроскопів і приладдя до зазначених мікроскопів та використані для ремонту чи відновлення таких виробів, мікроскопів і приладдя, за умови, що повторне використання відбувається у замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про кожне повторне використання таких частин повідомляють користувачам | з 6 листопада 2017 р. та: до 22 липня 2021 р. — для використання в медичних виробах (крім медичних виробів для діагностики in vitro) до 22 липня 2023 р. — для використання в медичних виробах для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для використання в електронних мікроскопах та приладді до них |
| 32. | Свинець у припоях на друкованих платах детекторів та пристроїв збору даних позитронно-емісійних томографів, які інтегровані в апаратуру магнітно-резонансної томографії | до 1 січня 2020 року |
| 33. | Свинець у припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIа та IIб згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги). Під рухомими медичними виробами тут розуміються медичні вироби, які призначені для перенесення вручну, перевезення на власних колесах, на візку, в наземному транспортному засобі, на повітряному судні чи судні під час роботи таких виробів та/або між періодами їх роботи та затверджені призначеним органом згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, для такого застосування | до 1 липня 2018 р. — для медичних виробів класу IIа до 1 січня 2021 р. — для медичних виробів класу IIб |
| 34. | Свинець як активатор у флуоресцентному порошку розрядних ламп з люмінофорами BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються для екстракорпорального фотоферезу | до 23 липня 2021 року |
| 35. | Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом (із вмістом не більш як 5 міліграмів на одну лампу) для підсвітки рідкокристалічних дисплеїв, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 року | до 22 липня 2024 року |
| 36. | Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу “C-press”), які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю | до 1 січня 2021 року. З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року |
| 37. | Свинець у платинованих платинових електродах, що використовуються для вимірювань електропровідності у разі виконання як мінімум однієї з таких умов: | до 1 січня 2019 року |
|  | 1) вимірювання в широкому діапазоні за діапазону вимірювань питомої електропровідності, що охоплює більш як один порядок величини (наприклад діапазон між 0,1 і 5 мСм на метр), у лабораторних умовах для невідомих концентрацій; |  |
|  | 2) вимірювання розчинів, якщо необхідна точність, що становить ± 1 відсоток діапазону зразка, та висока корозійна стійкість електрода стосовно будь-якого з таких розчинів: розчину з кислотністю менш як pH 1 розчину з лужністю більш як pH 13 корозійного розчину, що містить газоподібний галоген; |  |
|  | 3) вимірювання електропровідності вище 100 мСм на метр, які повинні виконуватися з використанням переносних засобів вимірювальної техніки |  |
| 38. | Свинець у припої в одному інтерфейсі багатоярусних кристалів великої площі з більш як 500 міжз’єднаннями на один інтерфейс, які використовуються в рентгенівських детекторах систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем | до 1 січня 2020 року. З 1 січня 2020 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем, які введені в обіг до 1 січня 2020 року |
| 39. | Свинець у мікроканальних пластинах, що використовуються в обладнанні, яке має як мінімум одну з таких характеристик: 1) компактний розмір детектора електронів або іонів, коли простір для детектора становить не більш як 3 міліметри на одну мікроканальну пластину (товщина детектора + місце для монтажу мікроканальної пластини), у цілому не більш як 6 міліметрів та при цьому альтернативне розміщення із забезпеченням більшого простору для детектора є нездійсненним з наукової та технічної точки зору | до 22 липня 2021 р. — для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю до 22 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro до 22 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю |
|  | 2) двовимірна просторова роздільна здатність для виявлення електронів або іонів, коли виконується як мінімум одна з таких умов: час відгуку становить менш як 25 нс зона виявлення зразка більша 149 кв. міліметрів коефіцієнт підсилення становить більш як 1,3 х 103 |  |
|  | 3) час відгуку для виявлення електронів або іонів становить менш як 5 нс |  |
|  | 4) зона виявлення зразка для виявлення електронів або іонів більша 314 кв. міліметрів |  |
|  | 5) коефіцієнт підсилення становить більш як 4 х 107 |  |
| 40. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму, які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю | до 1 січня 2021 року. З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року |
| 41. | Свинець як термостабілізатор у полівінілхлориді, що використовується як матеріал основи в амперометричних, потенціометричних і кондуктометричних електрохімічних сенсорах, які застосовуються в медичних виробах для діагностики in vitro під час аналізу крові, інших біологічних рідин і газів в організмі | до 1 січня 2019 року |
| 42. | Ртуть в електричних обертових з’єднувачах (контактних кільцях), які використовуються в системах для внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, здатних працювати з високою робочою частотою (більш як 50 МГц) | до 1 липня 2019 року |
| 43. | Кадмієві аноди в гальванічних елементах Герша для датчиків кисню, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, якщо необхідна чутливість нижче 10 ppm | до 16 липня 2023 року |

________

Примітка. Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня
2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

_____________________

Додаток 5
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№)*

1.  Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер**): ________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: ______________________________________
_______________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника (монтажника).

4. Об’єкт декларації (ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію): ________________________________
_______________________________________________________________

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: _____________________________________________
_________________________________________________________________

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: _________________
_______________________________________________________________

7. Додаткова інформація: _______________________________________

Підписано від імені та за дорученням: ____________________________

(місце та дата видачі): ________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) (підпис): ____________________

________

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов’язковим.

** Номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер можуть зазначатися з використанням літерно-цифрових позначень.

### _____________________

Додаток 6
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 
та Технічного регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

| Положення Директиви | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1 | абзац перший пункту 1 |
|  | абзац другий пункту 1 |
| Частина перша статті 2 | пункт 2 |
| Частина друга статті 2 | пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент |
| Частина третя статті 2 | пункт 3 |
| Частина четверта статті 2 | абзаци перший — одинадцятий пункту 4 |
|  | абзац дванадцятий пункту 4* |
| Абзац перший статті 3 | абзац перший пункту 8 |
| Підпункт 1 статті 3 | підпункт 10 пункту 8 |
| Підпункт 3 статті 3 | підпункт 4 пункту 8 |
| Підпункт 4 статті 3 | підпункт 3 пункту 8 |
| Підпункт 5 статті 3 | підпункт 14 пункту 8 |
| Підпункт 6 статті 3 | підпункт 6 пункту 8 |
| Підпункт 7 статті 3 | підпункт 26 пункту 8 |
| Підпункт 8 статті 3 | підпункт 23 пункту 8 |
| Підпункт 9 статті 3 | підпункт 13 пункту 8 |
| Підпункт 10 статті 3 | підпункт 24 пункту 8 |
| Підпункт 11 статті 3 | підпункт 17 пункту 8 |
| Підпункт 12 статті 3 | підпункт 2 пункту 8 |
| Підпункт 13 статті 3 | підпункт 8 пункту 8 |
| Підпункт 14 статті 3 | підпункт 25 пункту 8 |
| Підпункт 15 статті 3 | підпункт 12 пункту 8 |
| Підпункт 16 статті 3 | підпункт 19 пункту 8 |
| Підпункт 17 статті 3 | підпункт 9 пункту 8 |
| Підпункт 18 статті 3 | підпункт 7 пункту 8 |
| Підпункт 19 статті 3 | підпункт 5 пункту 8 |
| Підпункт 20 статті 3 | підпункт 18 пункту 8 |
| Підпункт 21 статті 3 | підпункт 15 пункту 8 |
| Підпункт 22 статті 3 | підпункт 16 пункту 8 |
| Підпункт 23 статті 3 | підпункт 1 пункту 8 |
| Підпункт 24 статті 3 | підпункт 22 пункту 8 |
| Підпункт 25 статті 3 |  |
| Підпункт 26 статті 3 |  |
| Підпункт 27 статті 3 | підпункт 11 пункту 8 |
| Підпункт 28 статті 3 | підпункт 20 пункту 8 |
|  | підпункт 21 пункту 8 |
|  | останній абзац пункту 8 |
| Частини перша та друга статті 4 | пункт 9 |
| Частина третя статті 4 | підпункти 1 та 2 пункту 5 |
| Абзац перший частини четвертої статті 4 | абзац перший підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “a” частини четвертої статті 4 | абзац другий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “b” частини четвертої статті 4 | абзац третій підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “c” частини четвертої статті 4 | абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “d” частини четвертої статті 4 | абзац третій підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “e” частини четвертої статті 4 | абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “f” частини четвертої статті 4 | пункт 10 |
| Частина п’ята статті 4 | підпункт 4 пункту 5 |
| Частина шоста статті 4 | пункт 11 |
| Частина перша статті 5 |  |
| Абзац перший частини другої статті 5 |  |
| Абзаци другий та третій частини другої статті 5 | додатки 3 та 4 |
| Частини третя — восьма статті 5 |  |
| Стаття 6 |  |
| Стаття 7 | пункти 12—21 |
| Стаття 8 | пункти 22 та 23 |
| Стаття 9 | пункти 24—31 |
| Стаття 10 | пункти 32—35 |
| Стаття 11 | пункт 36 |
| Стаття 12 | пункт 37 |
| Частина перша статті 13 | пункт 38 |
| Абзац перший частини другої статті 13 | пункт 39 |
| Абзац другий частини другої статті 13 |  |
| Частина третя статті 13 | пункт 40 |
| Стаття 14 | пункт 41 |
| Стаття 15 | пункти 42—44 |
| Стаття 16 | пункти 45 та 46 |
| Стаття 17 |  |
| Стаття 18 | пункт 47 |
| Стаття 19 |  |
| Стаття 20 |  |
| Стаття 21 |  |
| Стаття 22 |  |
| Стаття 23 |  |
| Стаття 24 |  |
| Стаття 25 |  |
| Стаття 26 |  |
| Стаття 27 |  |
| Стаття 28 |  |
|  | пункт 48 |
| Додаток I | додаток 1 |
| Абзаци перший—десятий додатка II | додаток 2 |
|  | підпункт 1 пункту 6** |
| Абзац одинадцятий додатка II | підпункт 2 пункту 6 |
| Абзац дванадцятий додатка II | підпункт 3 пункту 6 |
| Абзац тринадцятий додатка II | пункт 7 |
| Додаток III | додаток 3 |
| Додаток IV | додаток 4*** |
| Додаток V |  |
| Додаток VI | додаток 5 |
| Додаток VII |  |
| Додаток VIII |  |

__________

* Відповідає пункту 29 преамбули Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та скасування Директиви 91/157/ЄЕС.

** Відповідає абзацу другому частини першої статті 2 Делегованої директиви Комісії (ЄС) 2015/863 від 31 березня 2015 р., якою вносяться зміни до Додатка II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно переліку речовин обмеженого застосування.

*** Другий абзац позиції 33 додатка 4 відповідає пункту 2 преамбули Делегованої директиви Комісії 2014/13/ЄС від 18 жовтня 2013 р., якою вносяться зміни з метою адаптації до технічного прогресу до Додатка IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення свинцю в припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIa та IIb згідно з Директивою 93/42/ЄЕС (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).

### _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 139

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду
та сфер їх відповідальності

У переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 573, у позиції “Держспоживінспекція” у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” в абзаці другому слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. 
№ 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”.

### _____________________