Додаток 5 
                                                    (обов'язковий)

Санітарні норми вібрації категорії 3 технологічної 
                            типу "в"*

-----------------------------------------------------------------------------

|Середньо-  |              Допустимі значення по осях X, Y, Z               |

|геометричні|---------------------------------------------------------------|

|частоти    |       віброприскорення       |         віброшвидкості         |

|смуг, Гц   |------------------------------+--------------------------------|

|           |  м/см в ст.2  |      дБ      | м/с*10 в ст.-2 |      дБ       |

|           |---------------+--------------+----------------+---------------|

|           |1/3 окт|1/1 окт|1/3окт|1/1 окт|1/3 окт  |1/1окт|1/3 окт|1/1 окт|

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|    1,6    |0,0125 |       |  32  |       | 0,13    |      |  88   |       |

|    2,0    |0,0112 | 0,02  |  31  |  36   | 0,089   | 0,18 |  85   |  91   |

|    2,5    |0,01   |       |  30  |       | 0,063   |      |  82   |       |

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|    3,15   |0,009  |       |  29  |       | 0,0445  |      |  79   |       |

|    4,0    |0,008  | 0,014 |  28  |  33   | 0,032   |0,063 |  76   |  82   |

|    5,0    |0,008  |       |  28  |       | 0,025   |      |  74   |       |

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|    6,3    |0,008  |       |  28  |       | 0,02    |      |  72   |       |

|    8,0    |0,008  | 0,014 |  28  |  33   | 0,016   |0,032 |  70   |  76   |

|   10,0    |0,01   |       |  30  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|   12,5    |0,0125 |       |  32  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|   16,0    |0,016  | 0,028 |  34  |  39   | 0,016   |0,028 |  70   |  75   |

|   20,0    |0,0196 |       |  36  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|   25,0    |0,025  |       |  38  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|   31,5    |0,0315 | 0,056 |  40  |  45   | 0,016   |0,028 |  70   |  75   |

|   40,0    |0,04   |       |  42  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|-----------+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+-------|

|   50,0    |0,05   |       |  44  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|   63,0    |0,063  | 0,112 |  46  |  51   | 0,016   |0,028 |  70   |  75   |

|   80,0    |0,08   |       |  48  |       | 0,016   |      |  70   |       |

|-----------+---------------+--------------+----------------+---------------|

|Кориговані |               |              |                |               |

|і еквіва-  |               |              |                |               |

|лентні кори|     0,014     |      33      |     0,028      |       75      |

|говані зна-|               |              |                |               |

|чення та їх|               |              |                |               |

|рівні      |               |              |                |               |

-----------------------------------------------------------------------------

* СН 3044-84 
  ГОСТ 12.1.012-90