Додаток до Правил пожежної безпеки на ринках України (пункт 1 розділу VIII)

Складання плану евакуації з приміщень та території ринку

1.	Для території ринку розробляється загальний план евакуації (схема евакуації) людей на випадок пожежі. План вивішується при вході та в інших видних місцях (рис. 1).

Для ринків з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, для будівель і споруд ринкових комплексів, що мають два поверхи і більше, де можуть одночасно перебувати більше 25 осіб (для одноповерхових − більше 50 осіб), розробляються й вивішуються на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

2.	На плані (схемі) евакуації зазначаються маршрути руху, евакуаційні виходи (сходові клітки, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), а також умовні графічні позначення у вигляді символів місць розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння, які наведено в таблиці 1.

3.	Головні та запасні шляхи евакуації позначаються на планах штрих-пунктирними лініями різної довжини (табл.), які мають бути вдвічі товстішими за лінії плану поверху і бути зеленого кольору.

4.	Головний шлях евакуації на поверсі позначають у напрямку головного та запасних виходів, сходових кліток із зовнішнім переходом, а також сходів, що ведуть з верхніх поверхів на перший поверх. За наявності двох сходових кліток, рівноцінних щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.

5.	На плані поверху за допомогою символів позначають місце розташування:

ручних пожежних сповіщувачів, телефонів;

пожежних кранів, вогнегасників.

6.	Розшифрування символів подається під планом поверху (у примітці).

7.	Приклад оформлення плану (схеми) евакуації з верхнього поверху будівлі ринку на випадок виникнення пожежі показано на рис. 2.

8.	Для забезпечення ефективного евакуювання людей із приміщень ринку і за необхідності їх збирання у визначених безпечних зонах у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій під час складання плану (схеми) евакуації необхідно дотримуватися вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, та ДСТУ ISO 16069:2012 (ISO 16069:2004, IDT) «Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT)».

9.	План (схема) евакуації з верхнього поверху будівлі ринку затверджується розробником, узгоджується з керівником ДПО (за її наявності на об’єкті) і затверджується директором (керівником) або особою, яка виконує його обов’язки.

2

4

2

3

1

3

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

3

3

Рис. 1.	Приклад оформлення плану (схеми) евакуації з території ринку на випадок виникнення пожежі:

1 – критий ринок; 2 – торговельні місця з палаток; 3 – павільйони;

4 – торговельні ряди з автомобілів; 5 – кіоски.

Таблиця. Умовні графічні позначення

| № з/п | Найменування | Символ за ГОСТ 28130-89 |  |  | Інші символи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переносний вогнегасник |  |  |  |  |
| 2 | Переносний водяний вогнегасник |  |  |  |  |
| 3 | Переносний АВС-порошковий вогнегасник |  |  |  |  |
| 4 | Переносний вуглекислотний вогнегасник |  |  |  |  |
| 5 | Пересувний ВС-вогнегасник |  |  |  |  |
| 6 | Телефон |  |  |  |  |
| 7 | Ручний пожежний сповіщувач |  |  |  |  |
| 8 | Кран пожежний |  |  |  |  |
| 9 | Головний евакуаційний шлях |  |  |  |  |
| 10 | Запасний евакуаційний шлях |  |  |  |  |
| 11 | Основний вихід |  |  |  |  |
| 12 | Запасний вихід |  |  |  |  |
| 13 | Знак просторової орієнтації «Ви перебуваєте тут» |  |  |  |  |

Примітка. Умовні графічні позначення:

|  | − кран пожежний |
| --- | --- |
|  | − ручний пожежний сповіщувач |
|  | − переносний вогнегасник |
|  | − телефон |
|  | − знак просторової орієнтації «Ви перебуваєте тут» |

Рис. 2. Приклад оформлення плану (схеми) евакуації з верхнього поверху будівлі ринку на випадок виникнення пожежі.